# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      锻造铝合金电力金具技改项目

建设单位（盖章）：   江苏天南电力股份有限公司

编制日期：             2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锻造铝合金电力金具技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320682-89-02-599175 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道9号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度36分18.693秒，32度23分8.850秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3839 其他电工器材制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38 77电线、电缆、光缆及电工器材制造383 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 如皋市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 皋行审备〔2024〕609号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《如皋市城市总体规划》（2013~2030） 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：省政府关于《如皋市城市总体规划（2013-2030）》（2017年修改）的批复（苏政复〔2017〕42号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《如皋市城市总体规划》（2013~2030），如皋市在市域范围内规划“一城一区四板块”的空间架构：一城即如皋城区，一区即如皋港经济开发区，四板块即将市域划分为东南西北四大经济板块。产业战略：农业--特色农业和规模农业的发展战略；工业--轻重并举，双轮驱动的战略；旅游业--特色旅游，资源整合和协同发展战略；物流业--需求与交通导向战略。 - 建设项目属于C3839其他电工器材制造，位于如皋市如城街道兴源大道9号，用地性质为工业用地，符合如城街道土地利用总体规划和城市总体规划。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A、对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》及《省政府关于调整取消部分集中式饮用水水源地保护区的通知》（苏政发〔2020〕82号），如皋市境内生态保护红线为长江长青沙饮用水水源保护区、长青沙水库应急水源地饮用水水源保护区、长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区。本项目位于如皋市如城街道兴源大道9号，不在上述生态红线管控范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 B、对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《如皋市生态空间管控区域调整方案》，与本项目最近的生态空间管控区域为水绘园风景区，本项目距离水绘园风景区约1.3km，在项目评价范围内不涉及如皋市范围内的重要生态空间保护区域，不会导致如皋市辖区内生态空间保护区域重要生态服务功能下降。因此，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《如皋市生态空间管控区域调整方案》相关要求。 C、与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 表1-1与江苏省生态环境分区管控总体要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间管控约束; - 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 - 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生 项目以外的项目。 - 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流河主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 - 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 - 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于石油 加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，不新建危化品码头，不属于过江干线通道项目及独立焦化项目，本项目所在地不位于国 家确定的生态保护 红线和永久基本农 田范围内。. 污染物排放管控; - 1.根据《江苏省长江水污染防止条例》实施污染物总量控制制度。 - 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目将实施污染 物总量控制，不会突破生态环境承载力，符合相关要求。. 环境风险防控; - 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 - 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建成后将严 格按照相关要求修编突发环境事件应 急预案，同时企业储备足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; - 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不新建、改建、扩建尾矿库。. （2）质量底线 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》：2023年如皋市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO日平均质量浓度第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TSP的24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数质量浓度未达到标准，区域属于不达标区。为推动VOCs和NOx协同减排，深入实施臭氧污染“夏病冬治”，有效遏制臭氧污染，南通市在全省率先制定出台《南通市2022-2023年臭氧污染综合治理实施方案》。实施臭氧污染治理五大重点行动：①全面开展含VOCs原辅材料源头替代行动；②全面开张VOCs污染综合治理行动；③全面开展氮氧化物污染治理提升行动；④全面开展臭氧精准防控体系构建行动；⑤全面开展污染物监管能力提升行动。经过此类行动，臭氧污染能有效改善。 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023年如皋市昼间区域噪声平均等效声级在50.1～53.7 dB(A)之间，夜间区域噪声平均等效声级在41.7～44.7 dB(A)之间，区域声环境等级均处于二级水平。各类功能区噪声昼间总测次达标率为100%，夜间总测次达标率为98.7%，相比2022年各类功能区声环境质量基本保持稳定。如皋市交通干线昼间噪声平均等效声级值在61.1~67.2 dB(A)之间，夜间噪声平均等效声级值在50.1~55.9 dB(A)之间，昼、夜间道路交通噪声环境质量均处于一级（好）水平。与2022年相比，昼间道路交通噪声基本稳定，声环境质量处于一级（好）水平，平均等效声级均有所上升，上升幅度在0.8~ 3.1 dB(A)之间。 建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产所用能源为电能，项目用地为工业用地，项目用水由市政供水管网供给，项目选用高效、先进的生产设备，符合资源利用上线的要求。 - （4）环境准入负面清单 对照推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目符合相关要求，相符性分析见下表。 表1-2与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目，亦不属于过江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源一级或二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、河道整治、国家重要基础设施以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目排污口不在长江干支流及湖泊。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目未开展生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提高安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，本项目未设置尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目。; 项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 对照《（长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目符合要求，相符性分析见下表。 表1-3与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河道范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河道范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不在长江支流及湖泊旁，且项目为间接排放; 相符. 二、区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 项目位于如皋市如城街道兴源大道9号，不在太湖流域内。; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则合规园区名录》执行; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 项目不属于化工项目。; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 项目周边无化工企业。; 相符. 三、产业发展. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 项目不属于限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后产能、严重过剩产能行业项目。; 相符. （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 表1-4与江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; ①按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改害生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 ②牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向。对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格空间布局管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 ③大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 对照江苏省环境管控单元图，项目不在优先保护单元及管控单元内，符合相关要求。. 污染物排放管控; ①坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 ②2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化疏、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目排放的污染物不会突破生态环境承载力。. 环境风险防控; ①强化环境事故应急管理，深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 ②强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制,实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; ①水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 ②土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顿，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 ③禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期别限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。. （6）与《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规〔2021〕4号）的相符性分析 表1-5与南通市域生态环境总体准入管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发〔2018〕63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35号）等文件要求。 2.严格执行《(长江经济带发展负面清单指南)江苏省实施细则（试行）》：禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设案》（通政发（2014）10号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。; 本项目为C3839其他电工器材制造，不属于化工、钢铁行业。. 污染物排放管控; 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）：细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新改扩建项目获得排污权指标的相关要求。; 本项目大气污染物总量控制指标由如皋市生态环境保护主管部门在如皋市总量控制余量中协调解决；项目废水在东部污水处理厂余量中协调解决；固废零排放，故不会突破生态环境承载力。. 环境风险防控; - 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 - 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019-2021年）》（通政办发〔2019〕102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 本项目建成后将完善环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化：钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号）。; 本项目生产过程中主要使用电能，故符合禁燃区的相关要求；本项目不属于化工行业；本项目不开采地下水；故符合资源利用率要求。. （7）与《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕166号）的相符性分析 表1-6与如皋市生态环境总体准入管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）、《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《2021年度如皋市深入打好污染防治攻坚战工作计划》（皋办〔2021〕31号）等文件中关于“空间布局约束”的相关要求。 2.根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号），按照“山水林田湖草”系统保护的要求，划定、调整生态空间管控区，实行最严格的生态空间管控制度，确保具有重要生态功能的区域、重要生态系统以及生物多样性得到有效保护，提高生态产品供给能力。 3.严格执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号）、《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环〔2020〕22号），强化生态环境保护硬约束，沿江地区不再新布局石化项目，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建化工园区和化工企业，禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危险化学品、石油类泊位。严禁新增危险化学品码头，加大长江沿岸现有危险化学品码头和储罐的清理整顿力度，加强沿江危险化学品码头运行管理。; 本项目为C3839其他电工器材制造项目，不属于《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》等中淘汰、禁止类项目。不在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域内，不属于码头工程。不属于化工园区、化工集中区处于长江干 流和主要支流岸线1公里范围内的化工企业，不属于国家、江苏省和南通市禁止 类、淘汰类生产工艺、产品的项目。不属于医药中间体、农药中 间体、染料中间体项目。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.落实《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）文件要求，全面推进工业园区（集中区）限值限量管理，制定主要污染物排放总量核算方案，确定工业园区主要污染物实际排放总量，严格工业园区限值限量管控措施。 3.严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等文件要求，严格执行区域污染物排放总量控制和超低排放标准，对“两高”项目实行产能等量或减量置换，确保增产不增污。 4.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）等文件要求，到2023年，全市纺织印染、电子信息、化工、电力与热力供应等高排放、高耗能重点行业，主要污染物排放总量明显减少，碳排放强度合理优化。 5. 2025年污染物排放总量以“十四五”规划约束性目标为准。; 本项目建成后将严格落实污染物总量控制，污染物总量在如皋市范围内平衡，故不会突破生态环境承载力。. 环境风险防控; 1.落实《如皋市突发环境事件应急预案》（皋政办发〔2019〕157号）、《市政府办公室关于印发如皋市“十四五”应急管理体系和能力建设规划的通知》（皋政办发〔2021〕147号）等文件要求，建立健全环境风险防范体系，强化环境事故应急管理，防范化解重大风险。 2.根据《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环〔2020〕22号），全面整改环境风险隐患，加强对关闭退出化工企业风险管控，提升保留化工企业环境管理水平，提升化工园区环境管理能力。严格危险废物处置管理，企业须在环评报告中全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况，强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。 3.强化饮用水水源环境风险管控，建设应急水源工程。 4.根据《如皋市重污染天气应急预案（2020年修订版》（皋政办发〔2020〕31号），加强空气质量监测和大气污染源监控，建立统一的重污染天气应急指挥系统，积极预警、及时控制、消除隐患，提高应急处置能力。 5.根据《如皋市污染地块环境管理联动实施方案（试行）》（皋政办发〔2021〕130号），建立疑似污染地块名单，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控或治理修复工作，加强污染地块环境风险防控，有效保障建设用地土壤环境安全。; 本项目建成后将完善环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发〔2013〕162号）的相关要求，禁燃区内不得新（改、扩）建高污染燃料燃用设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程须连续化、密闭化、自动化、智能化。 3.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）等文件要求，到2023年，绿色发展水平显著提升，重点行业单位产值能耗、水耗、物耗持续下降，单位产值二氧化碳排放强度合理优化，初步建立产业链耦合共生、资源能源高效利用的绿色低碳循环体系。 4.根据《江苏省自然资源厅关于同意南通市所辖县（市、区）国土空间规划近期实施方案的函》（苏自然资函〔2021〕521号）、《如皋市国土空间规划近期实施方案》等文件，到2035年，全市永久基本农田保持70473.0公顷不变。; 本项目不使用高污染燃料，不涉及化工，不涉及地下水开采。. 因此，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规〔2021〕4号）、《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕166号）的相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本建设项目属于C3839其他电工器材制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中规定的淘汰和限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 3、与相关环保政策相符性分析 - （1）与“两高”项目相关文件相符性分析 - ①与生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 表1-7与（环环评〔2021〕45号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 相符性. 一、加强生态环境分区管控和规划约束. （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求：承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目不属于两高行业。; 相符. 二、严格“两高”项目环评审批. （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目不属于化工、现代煤化工项目；不属于新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。; 相符. 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制. （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目采用先进的工艺技术和装备；本项目不属于两高行业；本项目不涉及燃煤锅炉等。; 相符. 因此，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的相关要求。 ②与《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》相符性分析 对照《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号），要求加强两高项目管理，实现绿色转型，推动高耗能产业绿色升级，培育壮大绿色低碳产业，推动清洁能源替代。 本项目属于C3839其他电工器材制造，对照《江苏省“两高”项目管理名录》，本项目不属于目录中两高项目行业范畴。 ③与《环境保护综合名录（2021版）》相符性分析 对照《环境保护综合名录（2021版）》（环办综合函〔2021〕495号），本项目属于C3839其他电工器材制造，不属于高污染、高环境风险产品。 ④与关于印发《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》的通知（苏发改规发〔2024〕4号）相符性分析 本项目行业类别为C3839其他电工器材制造，对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，本项目不属于其中的两高项目。 （2）与重点行业绿色发展相符性分析 ①与市委办公室市政府办公室印发《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2024〕6号）相符性分析 根据《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）：市生态环境局以推动高质量发展和减污降碳协同推进为导向、以源头治理为根本策略，对全市印染、装备制造、电子信息、船舶海工、造纸、非金属制品、化工、电力与热力供应等高排放、高耗能重点行业的发展现状、产业前景、存在问题和解决路径等方面进行分析，制定了八大重点行业的转型标准和准入门槛，明确了优化空间布局、推进低碳发展、建设生态园区等“十大任务”。 表1-8与（通办〔2024〕6号）相符性分析 序号; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 1; 严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，坚持生态优先、绿色发展，突出沿江向沿海布局、区外分散向园区集聚的总体方向。结合国土空间规划编制，优化重点产业空间格局；协调江海河关系，加大生态保护力度，凸显江海生态资源特色，建设品质优良的长江口生态区；综合考量不同区域资源环境承载力，兼顾不同领域和行业发展特点，注重差异化发展，引导不同区域打造特色产业园区。; 本项目位于江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道9号，用地属于工业用地。符合国家级生态保护红线及生态空间管控区域规划。; 符合. 2; 推动园区产业向“专精特优”方向发展。引导每个省级以上园区重点打造1～2个特色主导产业、1～2个新兴产业。实施园区循环化改造，推动企业循环式生产、产业循环式组合，搭建资源共享、废物处理公共平台，提高能源资源综合利用效率。推动园区基础公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。因地制宜布局污水资源化 设施，提高水重复利用率。; 本项目不产生废水。; 符合. 3; 在重点行业现有企业全面推行强制性清洁生产审核，提高精细化管理水平，推广节水技术，改进生产工艺，降低能耗、减少污染排放。鼓励集成电路封装、电子专用材料制造等重点排放企业开展中水回用示范工程，力争将非金属传统行业环境绩效提升至清洁生产Ⅰ级标准。将国际国内清洁生产一流标准作为新项目招引、落户的关键因素。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整改提升。; 本项目不在重点行业范围内。; 符合. 4; 全面深化“三线一单”管控方案、细化管控单元及行业准入条件，建立重点产业项目准入机制，优化产业发展。严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则、国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域规划。强化项目可研、环评、安评、能评、稳评等许可（备案）联动，严控高能耗高排放建设、严禁高污染不安全项目落地。; 本项目符合“三线一单”要求，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、生态红线及生态空间管控区域规划。; 符合. 5; 健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，推动“揭榜挂帅”攻坚计划项目，支 联合攻关。培育科技创新企业，强化平台载体建设，深化开发合作创新，广聚创新创业人才，加强知识产权保护。加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新。增强创新储备，提升创新全链条支撑能力，为实现重大创新突破、培育高端产业奠定重要基础。; 本项目投资指标满足要求。; 符合. 由上表可知，本项目与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）相符。 ②与市政府办公室印发《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知（皋政办发〔2024〕85号）相符性分析 对照《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》，（五）船舶海工：新建、改扩建项目的工艺、装备、能效、清洁生产水平达到国际领先。新建含涂装工序项目单位涂装面积VOCs排放量≤150g/m2，现有含涂装工序企业以单位涂装面积VOCs排放量≤210g/m2为目标限期提标改造。 本项目属于C3839其他电工器材制造，不涉及涂装工序，工艺、装备、能效、清洁生产水平拟达到国际领先水平，符合《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知（皋政办发〔2024〕85号）要求。 （3）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。根据《如皋市人民政府法制办公室“关于请求明确通榆河一级保护区范围的函”复函》，如皋市境内焦港河全线、如海河全线、如泰河介于如海运河与焦港河之间的河段，及其河道两侧各1000m属于通榆河一级保护区。 本项目所在地距离最近焦港河全线、如海运河全线、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段）均在1km范围外，不在通榆河以及别闹湖区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 （4）与《如皋市国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析 江苏省国土空间规划要求和市域空间结构，按照陆海统筹、全域覆盖的原则，市域划分为生态保护红线区、生态控制区、永久基本农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区等一级规划分区。 生态保护红线区按照生态保护红线相关管控要求，原则上自然保护地核心保护区禁止人为活动，自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动；在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态控制区按照限制建设区进行管控，经评价在对生态环境不产生破坏的前提下可以适度开展观光、旅游等活动；永久基本农田保护区按照永久基本农田保护要求进行管控；城镇发展区按照“详细规划+规划许可”进行管控；乡村发展区按照“详细规划（村庄规划）+规划许可”和“约束指标+分区准入”进行管控海洋发展区按照海洋相关管控要求进行管控。 本项目建设用地为工业用地，在城镇开发边界内，不位于生态管控区范围内，不位于生态红线范围内，不涉及永久基本农田保护区、乡村发展区、海洋发展区，对照如皋市国土空间控制线规划图，本项目建设用地位于工业发展区内，与《如皋市国土空间总体规划》（2021-2035年）相符。 - （5）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 根据生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知中要求：（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代……（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放已核发排污许可证的，应严格执行许可要求……；全面加强无组织排放管理……；推进重点行业污染深度治理……加大煤气发生炉VOCs治理力度。本项目使用天然气为加热炉提供热源，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏天南电力股份有限公司位于如皋市如城街道兴源大道9号，成立于1999年8月5日。主要从事电力金具、电信器材制造及销售。 为提高生产效率和环保水平，江苏天南电力股份有限公司利用现有厂房，购置数控加工中心、激光切割机、数控车床、拉力试验机、光谱仪等设备280台（套），旨在通过设备更新和工艺优化，降低能耗和排放。本项目不涉及两高，不涉及铸造。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，并办理相关手续，达到国家相关标准。 本次技改仅针对锻造铝合金电力金具生产线，其中部分生产线中热处理工艺由电加热改为天然气燃烧加热，现有热处理工艺采用电加热方式，存在能源消耗高、运行成本高、热效率低等问题。为响应国家节能减排政策，降低生产成本，提高产品质量，拟将热处理工艺由电加热改为天然气燃烧加热。天然气燃烧加热具有热效率高、能源消耗低、污染物排放少等优点，能够显著降低能源消耗和碳排放，符合清洁生产和绿色制造的要求。因此，本次技改具有显著的技术、经济和环境必要性。项目建成后，保持原有锻造铝合金电力金具200万件套产量不变。 为了严格贯彻执行国家、江苏省及地方有关环境保护政策、法规，企业委托我公司进行本项目的环境影响评价工作。本项目行业类别属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年修订）》中“三十五、电气机械和器材制造业38 77电线、电缆、光缆及电工器材制造383，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，对应的环评类别为报告表，环评单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了本项目的环境影响报告表，供相关部门审查批准，为项目的工程设计、施工及建成后的环境管理提供科学依据。本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、产品方案 表2-1建设项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产）; 产品名称; 设计能力; 是否参与本次技改; 年运行时间. 技改前; 技改后; 变化量. 特高压电力金具生产线; 特高压电力金具; 444万只/年; 444万只/年; 0; 否; 7200h. 锻造铝合金电力金具生产线; 锻造铝合金电力金具; 200万件（套）/年; 200万件（套）/年; 0; 是. 注：本项目仅对《锻造铝合金电力金具生产线》项目进行技改，为降低能耗，部分生产线中热处理工艺由电加热改为天然气燃烧加热，保留原有电加热热处理生产线，技改完成后不新增产能。 3、主体工程及公辅工程 表2-2建设项目主体工程及公辅工程 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 技改前; 本项目; 技改后. 主体工程; 生产车间1; 22438.2m2; -; 22438.2m2; 原料堆区、下料、锻压区域. 生产车间2; 15932.2m2; -; 15932.2m2; 机加工区域. 生产车间3; 336m2; -; 336m2; 成品仓库. 生产车间4; 16003.22m2; -; 16003.22m2; 锻压、机加工、装配等区域. 生产车间5; 5087.38m2; -; 5087.38m2; 机加工车间. 生产车间6; 25967.64m2; -; 25967.64m2; 锻造铝合金电力金具生产线. 贮运工程; 原料堆区; 5500m2; -; 5500m2; 原料堆放. 成品堆区; 3500m2; -; 3500m2; 成品堆放. 原辅材料及成品进出厂区采用汽车运输方式进行，在厂区使用电铲车、人工搬运等方式进行转运。. 公用工程; 给水工程; 33036.5t/a; -; 33036.5t/a; 市政供水. 排水工程; 17839t/a; -; 17839t/a; 雨污分流. 供电工程; 1160万kWh/a; 50万kWh/a; 1210万kWh/a; 市政供电. 动力工程; 40m3/min; -; 40m3/min; 空压站. 供气工程; 天然气; 320万m3/a; 24万m3/a; 344万m3/a; 管道输送. CO2; 6000m3/a; -; 6000m3/a; 瓶装外购. 乙炔; 4000m3/a; -; 4000m3/a; 瓶装外购. 氧气; 10000m3/a; -; 10000m3/a; 瓶装外购. 氩气; 9000m3/a; -; 9000m3/a; 瓶装外购. 绿化工程; 1000m2; -; 1000m2; 植物种植. 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 移动式工业除尘器; -; 移动式工业除尘器; 依托现有. 熔铸铝烟尘、天然气燃烧废气; 经布袋除尘装置处理后和熔炼保温炉天然气燃烧废气通过1根15m高DA001排气筒排放; -; 经布袋除尘装置处理后和熔炼保温炉天然气燃烧废气通过1根15m高DA001排气筒排放; 依托现有. 酸洗产生的氯化氢和氨化助镀产生的氨气; 经碱液喷淋装置处理后通过1根15m高DA002排气筒排放; -; 经碱液喷淋装置处理后通过1根15m高DA002排气筒排放; 依托现有. 热镀锌锅天然气燃烧废气; 通过1根15m高DA003排气筒排放; -; 通过1根15m高DA003排气筒排放; 依托现有. 压铸脱模废气; 经一级活性炭吸附后通过1根15m高DA004排气筒排放; -; 经一级活性炭吸附后通过1根15m高DA004排气筒排放; 依托现有. 抛丸粉尘; 经湿式除尘器处理后通过1根15m高DA005排气筒排放; -; 经湿式除尘器处理后通过1根15m高DA005排气筒排放; 依托现有. 热镀锌产生的含锌烟尘; 经布袋除尘装置处理后通过1根15m高DA006排气筒排放; -; 经布袋除尘装置处理后通过1根15m高DA006排气筒排放; 依托现有. 切割粉尘; 袋式除尘装置+15m高DA008排气筒; -; 袋式除尘装置+15m高DA008排气筒; 未建，本次项目中建设. 固化废气; 二级活性炭+15m高DA009排气筒; -; 二级活性炭+15m高DA009排气筒. 喷粉废气; 滤芯+15m高DA009排气筒; -; 滤芯+15m高DA009排气筒. 热处理燃烧废气; -; 15m高DA007排气筒排放; 15m高DA007排气筒排放; 新增. 废水; 生活污水; 化粪池2座、隔油池1座; -; 化粪池2座、隔油池1座; 依托现有. 生产废水; 中和处理装置6t/d和污水处理设施1m3/h、1.5m3/h; -; 中和处理装置6t/d和污水处理设施1m3/h、1.5m3/h; 依托现有. 初期雨水池和事故池; 230m2; -; 230m2; 依托现有. 固废; 一般固废仓库; 200m2; -; 200m2; 依托现有. 危废仓库; 50m2; -; 50m2; 依托现有. 噪声; 隔声、减震; 厂界达标. 公用及辅助工程可行性分析： （1）供水、排水 根据排污许可证（91320682714135935M001X）可知，企业设置1个废水总排口（DA001）、1个雨水排口（DA002）。 本项目不新增职工，不新增新鲜用水量，公司的自来水水源由当地市政管网供给。 本项目不新增生活污水；项目仅更换部分设备，不新增生产废水。现有项目实行“雨污分流”制，生产废水经废水处理装置处理后与经化粪池处理后的生活污水一起接管至如皋市东部污水处理有限公司，尾水排入通扬运河；雨水经收集后排入雨水管网，同时企业每周对雨水排口进行巡查，雨水排口均管理规范。 （2）供电 据企业提供资料，本项目年用电量50万kWh/a，由如皋市政电网提供。 （3）天然气 本项目热处理过程中使用天然气进行加热，通过单独联锁切断阀连接到厂区现有天然气管网，如皋市益有管道燃气有限公司供气余量充足，能够满足项目需求。 （4）贮运工程 本项目产品产能、全厂面积不发生变化，故技改项目建成后贮运能力和应急措施均不发生变化，本项目可直接依托。 4、设备清单 表2-3建设项目设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 已批已建; 已批未建. 1; 圆盘锯床; QZ4240; 7; 0; 7; 0; 下料. 2; 数控自动送料锯; JC-24-800S; 5; 1; 8; +2. 3; 数控锯切机; - JK-3000; 2; 0; 5; +3. 4; 激光切割机; - MK-1501200F; 3; 0; 4; +1. 5; 铝合金自动化热处理生产线; - /; 0; 0; 2; +2; 加热锻造. 6; 铝合金自动化热处理生产线（电）; - /; 2; 0; 5; +3. 7; 热处理生产线; - /; 2; 0; 2; 0. 8; 网带炉; - /; 6; 0; 6; 0. 9; 空压机; MPV175L; 4; 0; 6; +2. 10; 开式可倾压力机; JH21-63; 20; 0; 30; +10. 11; 螺旋压力机; J58K-400; 4; 0; 5; +1. 12; 数控电动螺旋压力机; J58K-1000; 2; 0; 2; 0. 13; 数控电动螺旋压力机; J58K-2500; 1; 2; 1; -2. 14; 数控电动螺旋压力机; J58K-4000; 1; 1; 1; -1. 15; 数控电动螺旋压力机; J58K-6300; 0; 1; 0; -1. 16; 液压机; YC-200; 15; 0; 15; 0. 17; 自动机械手; - GX-5120; 7; 0; 50; +50. 18; 燃气系统; /; 0; 0; 6; +6. 19; 伺服直驱螺旋压力机; - J58ZK-1600; 0; 0; 3; +3. 20; 伺服直驱螺旋压力机; - J58ZK-2500; 0; 0; 3; +3. 21; 伺服直驱螺旋压力机; - J58ZK-1000; 0; 0; 3; +3. 22; 开式压力机; - JH21-100A; 0; 0; 4; +4. 23; 开式压力机; - JH21-250A; 0; 0; 4; +4. 24; 开式压力机; - JH21-160A; 0; 0; 4; +4. 25; 锻造模具; - 自制; 0; 0; 62; +62. 26; 清洗线（包括1个药剂清洗槽、2个冷水槽、1个热水槽、1个烘干槽）; ZRQX-1200; 1; 1; 1; 0; 清洗. 27; 倒角机; - DJ-700; 2; 0; 8; +6; 切边. 28; 数控车床; - CK6480; 20; 0; 25; +5; 机加工. 29; 钻床; Z4125; 20; 0; 25; +5. 30; 加工中心; EV-1650; 15; 3; 15; -3. 31; 数控加工中心; CXA-850; 20; 0; 25; +5. 32; 数控加工中心; - DV850+; 0; 0; 8; +8. 33; 数控龙门铣床; GMC6032; 0; 2; 0; -2. 34; 数控铣床; XKW715; 2; 16; 2; -16. 35; 磨床; MC-7500; 2; 1; 2; -1. 36; 高精机械斜轨车床; - CKX50H; 0; 0; 8; +8. 37; 立式加工中心; - DV-1266; 0; 0; 5; +5. 38; 智能精密数控钻床; - BZK-30C; 0; 0; 15; +15. 39; 数控加工中心; - XCH50; 0; 10; 0; -10. 40; 单头弯管机; SB-130; 0; 0; 4; +4. 41; 抛光机; Z4-24; 2; 3; 2; -3. 42; 网带式自动化抛丸机; LBS1000; 2; 1; 2; -1; 抛丸. 43; 抛丸机; Q3210; 5; 0; 6; +1. 44; 激光打标机; /; 4; 0; 6; +2; 打标. 45; 无损射线探伤机; /; 2; 0; 2; 0; 检测. 46; 在线无损探伤设备; /; 4; 0; 4; 0. 47; 疲劳性能测试仪; /; 2; 0; 2; 0. 48; 拉力试验机; LW-3000KN; 2; 0; 5; +3. 49; 冲击试验机; JB-50A; 2; 0; 2; 0. 50; 电镜扫描仪; Sigma 300; 1; 0; 1; 0. 51; 荧光渗透检测线（包括1个渗透槽、1个滴落槽、1个、1个清洗槽、1个烘干槽、1个显像槽、1个喷粉桶、一个工业吸尘器、1把吸粉枪）; ZRPT-1200; 1; 0; 1; 0. 52; 直读光谱仪; AQ-6370; 2; 0; 2; 0. 53; 喷涂生产线; WD-V1M; 0; 1; 1; 0; 喷粉. 54; - 电铲车; CPCD30; 5; 0; 12; +7; 辅助设备. 55; 行车; 10T; 20; 0; 45; +25. 56; 变压器及电力控制柜; 2000KV; 2; 0; 3; +1. 57; 环保除尘设备; HP-150; 3; 0; 8; +5. 58; 锻造环保设备; 订制; 0; 0; 2; +2. 59; 砂带除尘一体机; ZY-SF300-1; 0; 0; 8; +8. 60; 棒料剪断机; GQ65; 1; 0; 1; 0; 特高压电力金具生产线. 61; 卧式带锯床; GD4240; 3; 0; 3; 0. 62; 立式锯床; MJ345; 2; 0; 2; 0. 63; 铝材园锯机; HL-455; 3; 0; 3; 0. 64; 双头火焰切割机; 4*15m; 1; 0; 1; 0. 65; 高速光驱激光切割机; G12025S-HL20000; 1; 0; 1; 0. 66; 光纤激光切割机; G6250F-A; 1; 0; 1; 0. 67; 高速光驱激光切割机; 40000W; 1; 0; 1; 0. 68; 金属高速园锯机; CNC 150型; 1; 0; 1; 0. 69; 钢绞线全自动调直切断生产线; XGTZJD-4; 1; 0; 1; 0. 70; 超音频加热设备; KKS-DAC-120; 4; 0; 4; 0. 71; 超音频加热设备; KKS-DAC-200; 1; 0; 1; 0. 72; 超音频加热设备; KKS-DAC-240; 1; 0; 1; 0. 73; 中频感应加热装置; WZP160; 1; 0; 1; 0. 74; 模块加热装置; YJWZP-260; 1; 0; 1; 0. 75; 模块加热装置; YJWZP-160; 1; 0; 1; 0. 76; 电动螺旋压力机; J58K-400; 5; 0; 5; 0. 77; 摩擦压力机; J58K-1000; 1; 0; 1; 0. 78; 液压机; YH32-40; 4; 0; 4; 0. 79; 液压机; YH32-200; 2; 0; 2; 0. 80; 液压机; YH32-100; 1; 0; 1; 0. 81; 液压机; YG-6.3; 3; 0; 3; 0. 82; 液压机; YD32-10; 1; 0; 1; 0. 83; 气动冲床; MCI-63; 3; 0; 3; 0. 84; 气动冲床; JH21-63; 8; 0; 8; 0. 85; 气动冲床; JH21-160B; 5; 0; 5; 0. 86; 墩头机; DT-40-3; 4; 0; 4; 0. 87; 开式可倾压力机; JC21-125; 1; 0; 1; 0. 88; 开式固定台压力机; JC21-200A; 1; 0; 1; 0. 89; 开式固定台压力机; JC21-250; 1; 0; 1; 0. 90; 液压冲床; YLC21-63T; 1; 0; 1; 0. 91; 液压冲床; YLC21-100T; 3; 0; 3; 0. 92; 石英管本体加热炉; 30KW; 3; 0; 3; 0. 93; 连续式调质炉（调质炉; HY-RCW-270-10; 1; 0; 1; 0. 94; 连续式加热炉（正火炉）; HY-RCW-260-10; 2; 0; 2; 0. 95; 台式自动进刀台式钻床; JZB4032; 3; 0; 3; 0. 96; 齿轮式自动进给钻床; ZS-40BPS-1; 1; 0; 1; 0. 97; 小台钻; Z4125; 9; 0; 9; 0. 98; 台式钻床; Z4032; 9; 0; 9; 0. 99; 立式钻床; Z5150A; 18; 0; 18; 0. 100; 条形加工中心; VKC3070; 2; 0; 2; 0. 101; 高刚性加工中心; VHC1370; 2; 0; 2; 0. 102; 立式加工中心; VE855L; 1; 0; 1; 0. 103; 龙门加工中心; GSA2518; 1; 0; 1; 0. 104; 数控铣专机; NH-2020-05; 2; 0; 2; 0. 105; 数控铣专机; NH-2020-03; 1; 0; 1; 0. 106; 数控铣专机; NH-2016-03; 2; 0; 2; 0. 107; 立式什降台铣床; X5032; 2; 0; 2; 0. 108; 数控钻铣床; XK6130; 2; 0; 2; 0. 109; 数控车床; TB400; 3; 0; 3; 0. 110; 钢锚生产数控车床; /; 2; 0; 2; 0. 111; 力高液压数控钻床; 订制; 6; 0; 6; 0. 112; 自动机械手; GX-5120; 3; 0; 3; 0. 113; 普通车床; CA6150; 2; 0; 2; 0. 114; 仪表车床; C0685; 1; 0; 1; 0. 115; 立式升降台铣车; XQ5028DK; 1; 0; 1; 0. 116; 数控对钻; DZ-60; 1; 0; 1; 0. 117; 数控铣床; XK6130; 2; 0; 2; 0. 118; 摇臂钻床; Z3080X25; 1; 0; 1; 0. 119; 电铲车; CPCD30; 3; 0; 3; 0. 120; 空压机; MPV175L; 1; 0; 1; 0. 121; 行车; 10T; 6; 0; 6; 0. 122; 单头弯管机; SB-130; 1; 0; 1; 0. 123; 单头弯管机; SB-100; 3; 0; 3; 0. 124; 弯管机; SB-63; 2; 0; 2; 0. 125; 交流电焊机; BX1-400A; 3; 0; 3; 0. 126; 直流电焊机; ZX7500CI; 4; 0; 4; 0. 127; 二保焊电焊机; NBC500-1; 9; 0; 9; 0. 128; 氩弧电焊机; WSE-500D; 14; 0; 14; 0. 129; 履带式抛丸清理机; Q3210; 2; 0; 2; 0. 130; 吊钩式抛丸清砂机; Q378; 2; 0; 2; 0. 131; 预铰丝绞合机; /; 1; 0; 1; 0. 132; 预铰丝倒角机; /; 1; 0; 1; 0. 133; 绞丝制弯机; /; 2; 0; 2; 0. 134; 绞丝成型加工中心; /; 2; 0; 2; 0. 135; 绞丝成型机; XGCXJD-6A; 1; 0; 1; 0. 136; 自动绞合机; XGJH-1; 1; 0; 1; 0. 137; 微量电子分析天平; BM-200; 1; 0; 1; 0. 138; 电子天平; AUW120D; 3; 0; 3; 0. 139; 分析电子天平; BM-200; 1; 0; 1; 0. 140; 电镜扫描仪; Sigma300; 1; 0; 1; 0. 141; 流变仪; 236865; 1; 0; 1; 0. 142; 空气净化柜; LM-ZHD-1800; 2; 0; 2; 0. 143; 络氏硬度计; /; 1; 0; 1; 0. 144; 金相显微境; /; 1; 0; 1; 0. 145; 测厚仪; CM-8821; 10; 0; 10; 0. 146; 涂层测厚仪; CJ-1000; 3; 0; 3; 0. 147; 游标卡尺; 0~200mm; 25; 0; 25; 0. 148; 碳粉探伤机; CJW-2000; 1; 0; 1; 0. 149; 络氏硬度计; 200HR-150; 1; 0; 1; 0. 150; 金相显微镜; XJP-3C; 1; 0; 1; 0. 151; 红外测温仪; PT120-25--1200度; 1; 0; 1; 0. 152; 线材缭绕试验机; CR-10; 1; 0; 1; 0. 153; 线材扭转试验机; EZ-10; 1; 0; 1; 0. 154; 数字式系列电子汽车衡; 100T; 1; 0; 1; 0. 155; 直读光谱仪; SPARK 1000; 2; 0; 2; 0. 156; 微机控制液压万能试验机; WAW-1000B; 1; 0; 1; 0. 157; 半自动冲压试验机; JB-300B; 1; 0; 1; 0. 158; 架盘天平; JYT-1; 1; 0; 1; 0. 159; 震动试验机; /; 1; 0; 1; 0. 160; 定碳定硫分析仪; JK-CS6D; 1; 0; 1; 0. 161; 多元素分析仪; JK-3315B; 1; 0; 1; 0. 162; 卧式拉力试验机; YIN-L-50; 2; 0; 2; 0. 163; 电液式万能试验机; WDS-100; 1; 0; 1; 0. 164; 微机控制液压万能试验机; /; 1; 0; 1; 0. 165; 卧式拉力试验机; /; 2; 0; 2; 0. 166; 冲击试验机; JB-50A; 1; 0; 1; 0. 167; 电液式万能试验机; /; 1; 0; 1; 0. 168; 拉力机; YJN-L-50; 1; 0; 1; 0. 169; 缠绕膜包装机; XF-1650F; 3; 0; 3; 0. 注：1、本项目锻造生产线为全自动生产设备，较传统设备独立分开操作有效的提高了生产效率，理顺工艺流程、规划生产区域，使之物流便捷，缩短了半成品的传递距离，节省了设备布置空间，有助于降低生产中不必要的能耗和费用。 - 2、选用数字化、智能化加工设备，提高产品质量同时，降低资源消耗。 - 3、变配电设施及大功率设备采取功率因数补偿，减少配电网络的线路损耗和无功损耗。 - 4、荧光灯采用细或超细管，并采用高效电子镇流器以节能。 - 5、采用气密性好的门窗以减少空调房间冷（热）量渗漏，建筑外表面尽可能处理成白色或浅色调以减少辐射得热。 6、采用具有隔热保温性能的吸热玻璃、反射玻璃、低辐射玻璃等，避免使用单层白玻璃。 7、可提高空调系统的送风温差，从而降低输配系统的电耗；当室外温度比较低时，采用合理的通风措施，可有效降低空调运行时间。该项目从节能、环保分析上来看均是可行的。 表2-4槽体参数一览表 序号; 工序; 槽尺寸 （长×宽×深）; 工艺温度（℃）; 槽体个数; 处理方式; 槽液成分; 更换周期. 1; 清洗; 药剂清洗; 1.2m×1.2m×0.8m; 常温; 1; 浸式; 清洗剂; 2个月更换一次. 2; 冷水洗; 1.2m×1.2m×0.8m; 常温; 2; 浸式; 清水; 每天更换一次. 3; 热水洗; 1.2m×1.2m×0.8m; 40-60; 1; 浸式; 清水; 每天更换一次. 4; 烘干; 1.2m×1.2m×0.8m; 0-80; 1; /; /; /. 5; 检测; 渗透; 1.2m×1.2m×0.8m; 常温; 1; 浸式; 渗透剂; 半年更换一次. 6; 滴落; 1.2m×1.2m×0.8m; 常温; 1; /; 渗透剂; /. 7; 清洗; 1.2m×1.2m×0.8m; 10-40; 1; 浸式; 清水; 每天更换一次. 8; 显像; 1.2m×1.2m×0.8m; 常温; 1; /; 显像粉; /. 9; 烘干; 1.2m×1.2m×0.8m; 50-70; 1; /; /; /. 5、原辅料清单 表2-5建设项目原辅材料一览表 名称; 组分/规格; 年耗量t/a; 包装储存方式; 最大储存量t; 来源及运输. 技改前; 技改后; 变化量. 锻造铝合金电力金具生产线; 外购/汽运. 铝棒及型材; 铝; 10000; 10000; 0; 室内堆放; 250. 钢丸; 碳、锰、硅、硫、磷; 3.8; 3.8; 0; 袋装; 1. 液压油; 矿物基础油; 3.8; 3.8; 0; 桶装; 1. 切削液; 水、基础油、油磺酸钠、硬脂酸铝; 3.8; 3.8; 0; 桶装; 2. 润滑油; 矿物基础油; 0; 5; +5; 桶装; 0.5. 渗透剂; 见表2-5; 2.3; 2.3; 0; 桶装; 0.5. 显像粉; 见表2-5; 0.02; 0.02; 0; 袋装; 0.001. 脱模剂; 见表2-5; 0.1; 0.1; 0; 桶装; 0.001. 塑粉; 树脂65-70％、固化剂3-5％、色料5-7％、添加剂2-6％、填料15-20％; 0.75; 0.75; 0; 袋装; 0.05. 清洗剂; 硫酸钠10％、植物油酸5％、柠檬酸15％、缓蚀剂5％、非离子表面活性剂15％、去离子水50％; 0.67; 0.67; 0; 桶装; 0.05. 天然气; 甲烷; 0; 24万m3; +24万m3; 管道; /. 特高压电力金具生产线; 外购/汽运. 圆钢; 碳钢、不锈钢; 27350; 27350; 0; 室内堆放; 200. 铝棒及型材; 铝; 21640; 21640; 0; 室内堆放; 250. 铝管; 铝; 2475; 2475; 0; 室内堆放; 20. 钢板; 碳钢、不锈钢; 15480; 15480; 0; 室内堆放; 150. 铝合金丝; 铝合金; 1335; 1335; 0; 室内堆放; 15. 铝锭; 铝; 13031.2; 13031.2; 0; 室内堆放; 150. 二保焊实芯焊丝; 碳、锰、硅、硫、磷; 25; 25; 0; 箱装; 1. 氩弧焊实芯焊丝; 碳、锰、硅、硫、磷; 25; 25; 0; 箱装; 1. 钢丸; 碳、锰、硅、硫、磷; 12.5; 12.5; 0; 袋装; 1. 液压油; 矿物基础油; 12.5; 12.5; 0; 桶装; 1. 切削液; 水、基础油、油磺酸钠、硬脂酸铝; 30; 30; 0; 桶装; 2. 润滑油; 矿物基础油; 7.5; 12.5; +5; 桶装; 0.5. 包装材料; 纸箱、塑料; 247; 247; 0; 室内堆放; 10. 30%盐酸; 盐酸; 150; 150; 0; 桶装; 10. 锌锭; 锌; 275; 275; 0; 室内堆放; 15. 氯化铵; 氯化铵; 8; 8; 0; 桶装; 1. 钢绞线; --; 15; 15; 0; 堆存; 1. 锌合金; --; 50; 50; 0; 堆存; 5. 铝硅合金; AlSi10; 540; 540; 0; 堆存; 50. 镁锭; Mg99.95; 113.3; 113.3; 0; 堆存; 20. 铜丝/铜块; Cu99.90; 48.5; 48.5; 0; 堆存; 5. 铝钛合金; AlTi5; 5; 5; 0; 堆存; 1. 铝锰合金; AlMn10; 7.5; 7.5; 0; 堆存; 1. 铝铬合金; AlCr5; 12.5; 12.5; 0; 堆存; 1. 铝锆合金; AlZr5; 53.8; 53.8; 0; 堆存; 5. 铝钒合金; AlV3; 25; 25; 0; 堆存; 5. 钛硼丝; 5Ti1B; 2.5; 2.5; 0; 堆存; 1. 钛硼剂; 40Ti5B; 5.6; 5.6; 0; 堆存; 1. 锰剂; Mn75-80; 13; 13; 0; 堆存; 1. 铬剂; Cr75-80; 5.6; 5.6; 0; 堆存; 1. 铁剂; Fe40; 1.5; 1.5; 0; 堆存; 1. 精炼剂; NaCl KCl; 15; 15; 0; 桶装; 1. 打渣剂; NaCl KCl; 10; 10; 0; 桶装; 1. 乙醇; --; 5L; 5L; 0; 瓶装; 1L. 天然气; 甲烷; 320万m3; 320万m3; 0; 管道; /. 表2-6主要成分一览表 名称; 用量（t/a）; 主要成分; 百分含量（％）. 渗透剂; 2.3; 低密度矿物油; 15-40. 乙氧基与丙氧基化的C6-10醇; 10-30. 脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚; 10-30. 仲链烷醇聚醚; 5-10. 荧光增亮剂; 1-5. 塑粉; 0.75; 树脂; 65-70. 固化剂; 3-5. 色料; 5-7. 添加剂; 2-6. 填料; 15-20. 清洗剂; 0.67; 硫酸钠; 10. 植物油酸; 5. 柠檬酸; 15. 缓蚀剂; 5. 非离子表面活性剂; 15. 去离子水; 50. 脱模剂; 0.1; 硅油; 15. 司盘80; 2. 吐温80; 3. 水; 80. 显像粉; 0.02; 季戊四醇; 35-65. 碳酸镁; 15-30. 氧化铝; 15-20. 二氧化硅（烟制）; 1-5. 表2-7原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性及危害性. 切削液; 淡黄色至褐色油状液体，无气味或略带气味，相对密度（水=1）0.9~0.99g/cm3，不易燃。; 不易燃; 低毒，可能刺激皮肤和引发过敏. 塑粉; 粉末涂料是一种新型的不含溶剂 100%固体粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。; 不燃; 无毒. 渗透剂; 外观与性状：黄绿色油性液体； 气味：轻微气味； 沸点（℃）：235℃； 闪点（℃）：＞93℃； 相对密度（水=1）：0.92g/cm3； 溶解性：不溶于水。; 不易燃; 急性毒性：低密度矿物油：LD50＞5000mg/kg（大鼠）；荧光增白剂：LD50：5000mg/kg（大鼠）. 脱模剂; 性状白色粘稠液体，黏度约（100～350）×10-6m2/s，相对密度0.98～1.02，几乎无臭，不溶于水（可分散于水中）、乙醇、甲醇，溶于芳香族碳氢化物、脂肪族碳氢化物和氯代碳氢化合物（如苯、四氯化碳等）。; /; 无毒. 清洗剂; 静置：上层无色至微黄色、下层无色至微白色，微粘澄清透明分层液体。 摇匀：白色微粘液体。相对密度1.075～1.085; 不燃; 无毒. 显像粉; 白色粉末，无气味，中性，相对密度0.2，不溶于水。; 不易燃; 无毒. 6、周边环境概况 江苏天南电力股份有限公司位于如皋市如城街道兴源大道9号，项目地理位置图见附图1。项目北侧为利源路，路对面是住逻辑-华东产业园、如皋如铁汽车救援有限公司、南通艺路贸易有限公司、如皋市卷烟配送中心；东侧为兴源大道，路对面是南通力威机械有限公司；东北侧为江苏力星通用钢球股份有限公司；南侧为江苏政田新材料有限公司、欣晨冷库；西侧为个体户仓库、盐通高铁、如皋火车站。项目周边500米概况见附图2。 7、厂区平面布置 厂区地块北侧为废旧设备库、生产车间三、技术中心、生产部研发楼、主办公楼，中间由西到北分别为生产车间五、生产车间四、生产车间二、附房、生产车间一，南侧为生产车间六。详细厂区平面布置见附图3。 8、职工人数及工作制度 本项目不新增员工，工作时间实行三班制，每班8小时，全年工作300天，全年工作时长为7200h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1工艺流程及产污节点示意图 本次技改工艺流程说明： - 热处理：铝合金自动化热处理生产线对产品胚料进行加热，确保加热到规定的温度值，以天然气为燃料进行加热，加热不得有过烧现象，产品温度均匀，初锻温度460℃～490℃，终锻温度≥430℃，加热时间约2h~4h。这一步主要是为了提高金属塑性，降低变形抗力，获得具有良好变形能力的锻后组织，便于机械加工，易于获得良好的锻件。本项目不新增产能，增设燃气系统进行加热，代替现有项目电加热，该过程产生G2燃烧废气。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与建设项目有关的污染情况及环境问题 一、现有项目环保手续概况 根据企业提供资料，企业已批已验项目均已投入生产。 表2-8现有项目环评批复情况汇总表 序号; 项目名称; 产品及产能; 环评批复及时间; 验收时间; 运行情况. 产品; 年设计产能; 年实际产能. 1; 年产74万只特高压电力金具迁扩建项目; 特高压电力金具; 74万只; 74万只; 2009年12月皋环表复〔2009〕122号; 2011年11月环验〔2011〕57号; 已迁建. 2; 迁建特高压电力金具项目; 74万只（迁建）; 74万只（迁建）; 2013年10月皋环表复〔2013〕061号; 2015年7月皋环验〔2015〕17号; 已建正常运行. 3; 特高压交直流输电线路减灾智能金具研发及产业化项目; 150万只; 150万只; 2016年10月皋行审环表复〔2016〕106号; 2020年4月已完成自主验收; 已建正常运行. 4; 年产220万特高压电力金具扩建项目; 220万只; 220万只; 2018年12月皋行审环表复〔2018〕279号; 2021年6月已完成自主验收; 已建正常运行. 5; 特高压电力金具技改扩建项目; 444万只（技改）; 444万只（技改）; 2020年10月皋行审环表复〔2020〕239号; 2024年8月已完成自主验收; 已建正常运行. 6; 研发中心建设项目; /; /; 2021年6月皋行审环表复〔2021〕117号; 2024年8月已完成自主验收; 已建正常运行. 7; 年产1044万只（套）特高压电力金具技改项目（一期年产444万只（套）特高压电力金具技改项目）; 444万只（技改）; 444万只（技改）; 2022年1月皋行审环表复〔2022〕1号; 2024年8月已完成自主验收; 已建正常运行. 8; 锻造铝合金电力金具技改扩建项目; 锻造铝合金电力金具; 200万件（套）; 200万件（套）; 2023年3月皋行审环表复〔2023〕27号; 未验; 未建. 9; 压铸脱模处理废气治理设施项目; /; /; /; 2024年7月已完成备案，备案号：202432068200000165; /; 已建正常运行. 二、现有项目污染治理情况 1、废气 现有项目废气主要包括焊接烟尘、熔铸铝烟尘和天然气燃烧废气、酸洗产生的氯化氢和氨化助镀产生的氨气、热镀锌锅天然气燃烧废气、压铸脱模废气、抛丸粉尘、热镀锌产生的含锌烟尘。 表2-9现有项目污染治理情况 废气; 治理措施; 排放形式. 焊接烟尘; 移动式工业除尘器; 无组织. 熔铸铝烟尘、天然气燃烧废气; 布袋除尘装置+1根15m高DA001排气筒; 有组织. 酸洗产生的氯化氢和氨化助镀产生的氨气; 碱液喷淋装置+1根15m高DA002排气筒; 有组织. 热镀锌锅天然气燃烧废气; 1根15m 高DA003排气简; 有组织. 压铸脱模废气; 一级活性炭吸附装置+1根15m高DA004排气筒; 有组织. 抛丸粉尘; 设备自带袋式除尘装置+1根15m高DA005排气筒; 有组织. 热镀锌产生的含锌烟尘; 布袋除尘装置+1根15m高DA006排气筒; 有组织. （1）有组织废气 铸造车间废气排放口DA001、镀锌车间废气排放口DA002中氯化氢、镀锌车间燃料废气排放口DA003检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年08月20日检测数据，报告编号：MST20240817003。 镀锌车间废气排放口DA002中氨、压铸脱模废气排放口DA004、抛丸废气排放口DA005、镀锌车间热浸锌废气排放口DA006检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年10月26日检测数据，报告编号：MST20241017018。 表2-10有组织废气监测结果（DA001） 监测点位; 铸造车间废气排放口DA001. 处理设施/方式; 布袋除尘. 采样日期; 2024.08.20. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 标准限值. 标干流量Nm3/h; 4237; 4054; 4625; /; /. 烟气含氧量％; 20.5; 20.5; 20.4; /; /. 颗粒物实测浓度mg/m³; ND（1.0）; ND（1.0）; ND（1.0）; ND（1.0）; /. 颗粒物折算浓度mg/m³; /; /; /; /; 30. 颗粒物排放速率kg/h; /; /; /; /; /. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 标准限值. 标干流量Nm3/h; 4237; 4237; 4237; /; /. 烟气含氧量％; 20.5; 20.5; 20.5; /; /. 二氧化硫实测浓度mg/m³; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /. 二氧化硫折算浓度mg/m³; /; /; /; /; 100. 二氧化硫排放速率kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物实测浓度mg/m³; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /. 氮氧化物折算浓度mg/m³; /; /; /; /; 400. 氮氧化物排放速率kg/h; /; /; /; /; /. 林格曼烟气黑度（级）; ＜1; ＜1; ＜1; /; 1. 备注; 参考标准：《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准. 表2-11有组织废气监测结果（DA002） 监测点位; 镀锌车间废气排放口DA002. 处理设施/方式; 水喷淋. 采样日期; 2024.08.20. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 标准限值. 标干流量Nm3/h; 22412; 21904; 22506; /; /. 氯化氢排放浓度mg/m³; 0.76; 0.73; 0.80; 0.76; 10. 氯化氢排放速率kg/h; 0.017; 0.016; 0.018; 0.017; 0.18. 表2-12有组织废气监测结果（DA003） 监测点位; 镀锌车间燃料废气排放口DA003. 处理设施/方式; /. 采样日期; 2024.08.20. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 标准限值. 标干流量Nm3/h; 562; 547; 595; /; /. 烟气含氧量％; 6.5; 6.6; 6.5; /; /. 颗粒物实测浓度mg/m³; 5.5; 4.9; 4.1; 4.8; /. 颗粒物折算浓度mg/m³; 4.6; 4.1; 3.4; 4.0; 20. 颗粒物排放速率kg/h; 3.09×10-3; 2.68×10-3; 2.44×10-3; 2.74×10-3; /. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 标准限值. 标干流量Nm3/h; 562; 562; 562; /; /. 烟气含氧量％; 6.5; 6.6; 6.3; /; /. 二氧化硫实测浓度mg/m³; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /. 二氧化硫折算浓度mg/m³; /; /; /; /; 80. 二氧化硫排放速率kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物实测浓度mg/m³; 38; 35; 40; 38; /. 氮氧化物折算浓度mg/m³; 31; 29; 33; 31; 180. 氮氧化物排放速率kg/h; 0.021; 0.020; 0.022; 0.021; /. 林格曼烟气黑度（级）; ＜1; ＜1; ＜1; /; 1. 备注; 参考标准：《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准. 表2-13有组织废气监测结果（DA002、DA004、DA005、DA006） 监测时间; 监测点位; 处理设施/方式; 监测频次; 标干流量 Nm3/h; 氨. 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 2024.10.26; 镀锌车间废气排放口DA002 1#; 喷淋塔; 第一次; 7462; 0.40; 2.98×10-3. 第二次; 6945; 0.30; 2.08×10-3. 第三次; 7667; 0.32; 2.45×10-3. 均值; /; 0.34; 2.51×10-3. 标准限值; /; /; 4.9. 达标情况; /; 达标. 监测时间; 监测点位; 处理设施/方式; 监测频次; 标干流量 Nm3/h; 非甲烷总烃. 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 2024.10.26; 压铸脱模废气排放口DA004 2#; 一级活性炭吸附; 第一次; 877; 2.82; 2.47×10-3. 第二次; 799; 2.76; 2.21×10-3. 第三次; 921; 2.87; 2.64×10-3. 均值; /; 2.82; 2.44×10-3. 标准限值; /; 60; 3. 达标情况; /; 达标. 监测时间; 监测点位; 处理设施/方式; 监测频次; 标干流量 Nm3/h; 颗粒物. 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 2024.10.26; 抛丸废气排放口DA005 3#; 湿式除尘器; 第一次; 4268; 2.0; 8.54×10-3. 第二次; 4296; 2.9; 0.012. 第三次; 4131; 1.7; 7.02×10-3. 均值; /; 2.2; 9.34×10-3. 标准限值; /; 20; 1. 达标情况; /; 达标. 监测时间; 监测点位; 处理设施/方式; 监测频次; 标干流量 Nm3/h; 颗粒物. 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 2024.10.26; 镀锌车间热浸锌废气排放口DA006 4#; 布袋除尘器; 第一次; 9952; 2.4; 0.024. 第二次; 9434; 2.1; 0.020. 第三次; 10290; 3.2; 0.033. 均值; /; 2.6; 0.026. 标准限值; /; 20; 1. 达标情况; /; 达标. 检测结果表明，铸造车间废气排放口DA001中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准；镀锌车间燃料废气排放口DA003中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；DA002、DA004、DA005、DA006排气筒满足江苏省地方标准《大气污染物综合（DB32/4041-2021）表1标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 - 无组织废气 - 厂界无组织颗粒物和氯化氢、工业炉窑所在厂房车间门、窗等排放口颗粒物检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年08月20日检测数据，报告编号：MST20240817003。 - 厂界无组织氨和非甲烷总烃、工业炉窑车间外非甲烷总烃检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年10月26日检测数据，报告编号：MST20241017018。 表2-14无组织废气监测结果 采样日期; 2024.08.20. 检测项目; 上风向1#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物mg/m³; 0.271; 0.245; 0.217; 0.5. 氯化氢mg/m³; ND（0.02）; ND（0.02）; ND（0.02）; 0.05. 检测项目; 下风向2#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物mg/m³; 0.306; 0.294; 0.324; 0.5. 氯化氢mg/m³; 0.021; 0.023; 0.028; 0.05. 检测项目; 下风向3#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物mg/m³; 0.411; 0.359; 0.396; 0.5. 氯化氢mg/m³; 0.041; 0.041; 0.045; 0.05. 检测项目; 下风向4#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物mg/m³; 0.344; 0.372; 0.382; 0.5. 氯化氢mg/m³; 0.023; 0.025; 0.033; 0.05. 检测项目; 工业炉窑所在厂房车间门、窗等排放口的浓度最高点5#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物mg/m³; 0.600; 0.533; 0.769; 5. 表2-15无组织废气监测结果 采样日期; 2024.10.26. 检测项目; 上风向1#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 氨mg/m³; 0.02; 0.07; 0.06; /; 1.5. 非甲烷总烃mg/m³; 0.82; 0.87; 0.73; 0.81; 4. 检测项目; 下风向2#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 氨mg/m³; 0.09; 0.11; 0.09; /; 1.5. 非甲烷总烃mg/m³; 1.06; 1.04; 0.99; 1.03; 4. 检测项目; 下风向3#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 氨mg/m³; 0.14; 0.15; 0.17; /; 1.5. 非甲烷总烃mg/m³; 1.31; 1.24; 1.26; 1.27; 4. 检测项目; 下风向4#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 氨mg/m³; 0.18; 0.19; 0.16; /; 1.5. 非甲烷总烃mg/m³; 1.17; 1.36; 1.20; 1.24; 4. 检测项目; 工业炉窑车间外5#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 非甲烷总烃mg/m³; 1.48; 1.53; 1.43; 1.48; 6. 检测结果表明，无组织废气参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3标准、工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 2、废水 - （1）污水总排口 - 废水检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年08月20日检测数据，报告编号：MST20240817003。 - 总氮、动植物油于2024年10月26日由江苏迈斯特环境检测有限公司进行补测，报告编号：MST20241017018。 表2-16废水监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 采样日期; 2024.08.20. 监测点位; 污水总排口W1; 标准限值. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次. pH值; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9. COD; 150; 158; 136; 500. SS; 70; 76; 68; 400. 五日生化需氧量; 49.6; 52.9; 43.7; 300. 氨氮; 30.9; 27.5; 28.9; 45. 总磷; 1.04; 1.17; 1.14; 8. 石油类; 0.51; 0.45; 0.40; 20. 锌; 0.13; 0.13; 0.13; 5.0. 采样日期; 2024.10.26. 监测点位; 污水总排口W1; 标准限值. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次. 总氮; 6.58; 6.36; 6.88; 70. 动植物油; 0.18; 0.11; 0.17; 100. 检测结果表明，pH值、COD、SS、五日生化需氧量、石油类、动植物油、锌参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015-2015）表1中B级标准。 - （2）雨水排口 - 废水检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年11月01日检测数据，报告编号：MST20241101251。 表2-17雨水监测结果（单位：mg/L） 采样日期; 2024.11.01. 监测点位; 雨水排口W2; 标准限值. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次. pH值; 7.1; 7.2; 7.1; 6~9. COD; 18; 17; 16; 20. SS; 8; 9; 7; /. - 检测结果表明，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准限值，雨水排放参照《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求管控（pH值范围 6-9（无量纲）、化学需氧量≤20mg/L）。 - 噪声 - 噪声检测数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年11月11日检测数据，报告编号：MST20241101251。 表2-18厂界噪声监测结果dB（A） 测点编号; 测点位置; 2024.11.11. 昼间; 夜间. N1; 厂界外东1米处; 58.1; 51.4. 标准限值; 70; 55. N2; 厂界外南1米处; 55.1; 49.2. N3; 厂界外西1米处; 56.4; 48.4. N4; 厂界外北1米处; 57.5; 50.3. 标准限值; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 检测结果表明，东厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 固废 （1）固体废弃物产生及处置情况 表2-19现有项目固体废物产生及处置情况表 固废名称; 产生工序; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 2024年实际产生量（t/a）; 处置方式. 浮渣; 废水处理; 一般固废; /; SW59; 900-099-S59; 800; 560; 企业收集后出售. 焊渣; 焊接; /; SW59; 900-099-S59; 0.2; 0.2. 废钢丸; 抛丸; /; SW59; 900-099-S59; 0.85; 0.8. 锌渣; 热浸锌; /; SW01; 900-099-S01; 0.3; 0.3. 锌屑; 打磨; /; SW59; 900-099-S59; 0.2; 0.2. 除尘灰; 抛丸; /; SW59; 900-099-S59; 27.71; 12. 边角料; 下料等; /; SW17; 900-099-S17; 54; 41. 不合格品; 检测; /; SW17; 900-099-S17; 33.55; 22. 地面沉降粉尘; 切割; /; SW59; 900-099-S59; 41.85; 32. 布袋收集粉尘; 废气处理; /; SW59; 900-099-S59; 16.58; 12. 废包装料; 包装; /; SW59; 900-099-S59; 4; 3. 废布袋; 废气处理; /; SW59; 900-099-S59; 0.02; 0.02. 化粪池污泥; 废水处理; /; SW07; 900-099-S07; 39.6; 30. 隔油池油脂; 废水处理; /; SW59; 900-099-S59; 0.04; 0.04. 生活垃圾; 员工生活; /; SW62; 900-001-S62; 99; 80; 环卫清运. 废气收集粉尘; 废气处理; 危险废物; T，R; HW48; 321-034-48; 8.06; 1; 委托有资质单位处置. 废液压油; 机加工; T，I; HW08; 900-218-08; 1.1; 1. 废切削液; 机加工; T; HW09; 900-006-09; 8.6; 3. 废润滑油; 设备维护; T，I; HW08; 900-214-08; 0.2; 4.223. 废盐酸; 酸洗; C，T; HW34; 900-300-34; 33.66; 35.14. 含锌滤芯和除尘灰; 废气处理; T; HW23; 336-103-23; 2.592; 1. 废擦拭布; 检验; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 废玻璃瓶; 包装; T/In; HW49; 900-041-49; 0.005; 0.005. 污泥（现有环评中为沉泥，现统一为污泥）; 废水处理; T; HW17; 336-052-17; 8.353; 1. 废活性炭; 废气处理; T; HW49; 900-039-49; 1.0103; 1. 废包装桶; 机加工等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.2. 空压机含油废水; 设备检修; T; HW09; 900-007-09; 0.1; 0.1. 废渗透液; 检测; T/C; HW17; 336-064-17; 1.38; 0.3. 铝灰渣（现有环评中为铝灰，现统一为铝灰渣）; 铸造; R; HW48; 321-026-48; 0.305; 0.3. （2）固体废物暂存场所设置情况 # 现有项目一般固废由企业收集后委外回收处置，危险废物委托有资质单位处置。 # 目前企业一般固废仓库200m2，该暂存场所已按照《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设完成。危废仓库50m2，目前均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ20125-2012）要求建设完成。 # （3）固废管理要求 表2-20与苏环办〔2024〕16号管理要求相符性 - 文件; - 要求; - 项目情况; - 相符性. - 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）; - 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; - 已在排污许可管理系统中全面、准确申报了工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况；同时在江苏省污染源“一企一档”管理系统载明了危废产生、贮存、转移处置情况，每年进行危废管理申报。; - 符合. - 4.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; - 现有项目的危废仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，最大贮存周期不超过90天。; - 符合. - 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; - 落实了危险废物转移电子联单制度，危废转移处置时候打印二维码，实行省内全域扫描“二维码”转移，与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。; - 符合. - 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; - 现有项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，厂区有设立公开栏、标志牌等向外界公示危废信息。; - 符合. - 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。”; - 现有项目一般固废与危险固废规范分类，合规处置，一般固废按照按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立台账。; - 符合. 三、现有项目厂区风险防范措施及应急预案 1、应急预案编制及应急演练情况 江苏天南电力股份有限公司于2023年2月9日编制突发环境事件应急预案，并进行备案，备案号：320682-2023-003-L。 江苏天南电力股份有限公司每年对职工开展专题培训并有针对性开展各项应急演练。 2、事故应急及风险防范措施 # 企业设有安全环保管理机构，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的风险防范措施及相应的应急处理手段和设施，配备管理人员，通过技能培训，承担企业环保安全工作。企业环境风险单元主要包括生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等方面涉及环境风险物质的风险单元，公司各环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况如下。 （1）危废贮存风险防范措施 现有项目建有一间50m2的危废仓库，危废仓库危险固废按照要求分区贮存，已按照规范要求粘贴标志牌；地面已进行防腐、防渗漏处理，有集液槽及集污井；内部有照明设施和消防设施；危废仓库整体防风，防雨，防流失。在危废仓库内部、出入口、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；危废委托有资质单位运输处置。 （2）火灾风险防范措施 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合相关要求。危废仓库内设有可燃气体报警装置，生产车间使用天然气处也装有可燃气体报警装置，在关键均有视频监控，可以有效防范火灾的发生。 消防水与生产、生活用水合供，设消防水池和消防泵，给水主干管呈环形布置，室内室外均设消防栓。 （3）废气处理设施风险防范措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设施的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 （4）厂区设置事故池、管网等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外。 四、排污许可申领、执行情况 江苏天南电力股份有限公司于2024年08月13日完成排污许可证的变更，排污许可证证书编号：91320682714135935M001X，有效期自2021年11月04日至2026年11月03日。企业目前严格按照排污许可证要求开展监测、填报和管理工作。 江苏天南电力股份有限公司按照排污许可证规定和有关标准规范按时开展自行监测，并保存原始监测记录；建立了环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，记录了主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向生态环境局提交排污许可证执行报告，报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。 五、现有项目总量控制情况 表2-21现有项目污染物排放总量核算表（t/a） 类别; 污染物; 现有项目批复量; 现有实际核算量. 已批已验项目; 已批未建项目. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.957; 0.87; 0.305. SO2; 0.3364; /; 0.104. NOX; 5.12; /; 0.243. 非甲烷总烃; 0.0325; 0.0011; 0.018. HCl; 0.529; /; 0.122. 氨气; 0.005; /; 0.018. 无组织; 非甲烷总烃; 0.00395; 0.0006; /. 颗粒物; 3.655; 1.165; /. 废水; 废水量; 9672; 8167; 9000. COD; 2.904; 0.5729; 1.332. SS; 1.149; 0.3822; 0.639. NH3-N; 0.1516; 0.076; 0.262. TP; 0.020; 0.0063; 0.010. TN; 0.9672; 0.1373; 0.059. 石油类; 0.104; 0.0075; 0.004. 动植物油; 0.044; 0.0108; 0.001. 总锌; 0.0045; /; 0.001. 注：①企业《锻造铝合金电力金具技改扩建项目》已批未建。 ②现有实际核算量为已批已验项目根据自行监测数据进行核算的量。 - 六、现有项目主要环境问题及“以新带老”措施 - 江苏天南电力股份有限公司位于江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道9号，根据企业提供的资料，目前未遭遇居民投诉，未遭遇环保处罚。 - 1、现有项目未考虑设备保养废油，本次对全厂设备保养废油进行核算。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物质量现状 本项目所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《南通市生态环境状况公报》（2023年）中列出的监测数据进行区域环境空气质量达标情况分析。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2023年如皋市环境空气主要污染指标监测结果表 单位：μg/ m3（CO为mg/ m3） 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. CO; 日均第95分位质量浓度; 1.1; 4; 达标. O3; 8h平均第90分位质量浓度; 169; 160; 不达标. 根据表3-1可知，除了O3，其余指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于不达标区。 根据《市政府关于印发南通市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（通政发〔2024〕24号），为贯彻落实《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划>的通知》《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求，持续深入打好蓝天保卫战，以空气质量持续改善推动经济高质量发展，制定《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》。方案主要内容为：坚决遏制“两高一低”项目盲目上马；加快退出重点行业落后产能；推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治；优化含VOCs原辅材料和产品结构；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；持续优化调整货物运输结构；加快提升机动车清洁化水平；强化非道路移动源综合治理；加强扬尘精细化管控；加强秸秆综合利用和禁烧；强化VOCs全流程、全环节综合治理；推进重点行业超低排放与提标改造；开展餐饮油烟、恶臭异味专项；治理；稳步推进大气氨污染防控；健全区域大气污染防治协作机制；完善重污染天气应对机制；续加强监测能力建设和执法监管能力建设；加强决策科技支撑；强化标准引领；积极发挥财政金融引导作用；加强组织领导；严格监督考核；推进信息公开。采取上述措施后，南通市环境质量现状将得到进一步提升。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气 质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 氮氧化物（NOX）监测数据引用江苏雨松环境修复研究中心有限公司对江苏天南铝材锻造有限公司进行监测的数据，监测时间为2024年06月24日-2024年06月26日，数据参考《江苏天南铝材锻造有限公司环境质量现状监测》中G1江苏天南铝材锻造有限公司、G2殷家园居民点位数据，报告编号：YSHJ（气）2024836，监测数据详见下表。 表3-2大气环境现状监测分析方法表 项目; 分析方法. NOX; 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）（HJ479-2009）. 表3-3监测期间气象参数表 监测采样日期; 采样时间; 气压（kPa）; 气温（℃）; 湿度（％）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2024:06.24; 02:00-03:00; 100.8; 22.3; 84; 2.3; 东南; 阴. 08:00-09:00; 100.8; 23.4; 80; 2.3. 14:00-15:00; 100.8; 27.7; 72; 2.2. 20:00-21:00; 100.8; 25.3; 82; 2.2. 2024.06.25; 02:00-03:00; 100.8; 22.5; 82; 2.3; 东南; 阴. 08:00-09:00; 100.8; 23.4; 76; 2.3. 14:00-15:00; 100.9; 25.3; 72; 2.2. 20:00-21:00; 100.9; 23.2; 80; 2.2. 2024.06.26; 02:00-03:00; 100.8; 22.3; 80; 2.1; 东; 阴. 08:00-09:00; 100.8; 23.2; 74; 2.1. 14:00-15:00; 100.8; 25.4; 68; 2.1. 20:00-21:00; 100.9; 22.9; 76; 2.1. 表3-4大气环境现状评价统计结果 监测因子; 采样日期; 点位编号; 评价结果. 监测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. NOX; 2024.06.24（02:00-03:00）; G1; 0.022; 0.25; 8.8; 0. G2; 0.012; 0.25; 4.8; 0. 2024.06.24（08:00-09:00）; G1; 0.011; 0.25; 4.4; 0. G2; 0.010; 0.25; 4; 0. 2024.06.24（14:00-15:00）; G1; 0.017; 0.25; 6.8; 0. G2; 0.012; 0.25; 4.8; 0. 2024.06.24（20:00-21:00）; G1; 0.014; 0.25; 5.6; 0. G2; 0.027; 0.25; 10.8; 0. 2024.06.25（02:00-03:00）; G1; 0.011; 0.25; 4.4; 0. G2; 0.034; 0.25; 13.6; 0. 2024.06.25（08:00-09:00）; G1; 0.018; 0.25; 7.2; 0. G2; 0.019; 0.25; 7.6; 0. 2024.06.25（14:00-15:00）; G1; 0.014; 0.25; 5.6; 0. G2; 0.024; 0.25; 9.6; 0. 2024.06.25（20:00-21:00）; G1; 0.015; 0.25; 6; 0. G2; 0.014; 0.25; 5.6; 0. 2024.06.26（02:00-03:00）; G1; 0.009; 0.25; 3.6; 0. G2; 0.011; 0.25; 4.4; 0. 2024.06.26（08:00-09:00）; G1; 0.010; 0.25; 4; 0. G2; 0.023; 0.25; 9.2; 0. 2024.06.26（14:00-15:00）; G1; 0.018; 0.25; 7.2; 0. G2; 0.011; 0.25; 4.4; 0. 2024.06.26（20:00-21:00）; G1; 0.011; 0.25; 4.4; 0. G2; 0.008; 0.25; 3.2; 0. 由表可知，NOx的1小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相应标准 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，长江功能类别为Ⅲ类，根据《南通市生态环境状况公报》（2023年），长江干流南通段水质为Ⅱ类，水质优良。 3、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状 本项目不涉及地下水开采，生产过程中的原料均使用包装桶密闭储存、运输，不会对土壤、地下水造成影响。项目废气污染物主要为少量粉尘和挥发性有机物，且为非持久性挥发性有机物，不会对土壤、地下水造成影响。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目基本不存在土壤、地下水污染途径，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、电子辐射现状 本项目不涉及电子辐射。 6、生态环境质量现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：本项目大气环境保护目标见下表。 表3-5大气环境环境保护目标 环境要素; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 最近距离(m); 相对厂址方位. 大气环境; 大殷社区; 245户/741人; 居民区; 环境空气属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 175; S、W. 声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目不新增用地，项目用地范围内有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）相关标准；企业现有项目DA001排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）相关标准，DA003排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）相关标准，DA002、DA004、DA005、DA006、DA008、DA009排气筒排放的氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合（DB32/4041-2021）相关标准，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB-14554-93）相关标准。厂区内颗粒物排放限值参照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）相关要求、非甲烷总烃排放限值参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关要求。 # 表3-6大气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; 30; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 100; /; /. 氮氧化物; 400; /; /. 林格曼黑度; 1; /; /. 基准含氧量; 8％. DA002; 氨; /; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB-14554-93）. 氯化氢; 10; 0.18; 0.05; 《大气污染物综合（DB32/4041-2021）. DA003; 颗粒物; 20; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）. 二氧化硫; 80; /; /. 氮氧化物; 180; /; /. 林格曼黑度; 1; /; /. 基准含氧量; 9％. DA004; 非甲烷总烃; 60; 3; 4; 《大气污染物综合（DB32/4041-2021）. DA005; 颗粒物; 20; 1; 0.5. DA006; 颗粒物; 20; 1; 0.5. DA007; 颗粒物; 20; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）. 二氧化硫; 80; /; /. 氮氧化物; 180; /; /. 林格曼黑度; 1; /; /. 基准含氧量; 9％. DA008; 颗粒物; 20; 1; 0.5; 《大气污染物综合（DB32/4041-2021）. DA009; 颗粒物; 10; 0.4; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 非甲烷总烃; 50; 2.0; /. 表3-7厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值 污染物; 无组织排放限值; 无组织排放监控位置; 标准来源. 监控点限值（mg/m3）; 限值含义. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目不新增废水排放量。现有项目全厂废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（自2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1C标准）。 雨水排放参照《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求管控（pH值范围 6-9（无量纲）、化学需氧量≤20mg/L）。 表3-8污水排放标准 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）; 表4三级标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 石油类; 20. 动植物油; 100. 锌; 5.0. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准、表3标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）①. TP; 0.5. TN; 15. 石油类; 1. 动植物油; 1. 锌; 1.0. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1C标准、表4标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）②. TP; 0.5. TN; 12（15）②. 石油类; 1. 动植物油; 1. 锌; 1.0. ①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 表3-9雨水排放标准 序号; 污染物项目; 排放浓度（mg/L）. 1; COD; 20. 2; SS; /. 3、噪声排放标准 根据项目所在地声功能区规划，项目所在区域为环境噪声3类功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为3类声环境功能区时，交通干线边界线外20m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目东厂界距离兴源大道约10m，项目东厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-10噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 类别; 标准限值dB（A）. 昼; 夜. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 4; 70; 55. 其余厂界; 3; 65; 55. 4、固废贮存污染控制标准 一般固废执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2020〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后污染排放量控制表见下表。 表3-11污染物排放量控制表（单位：t/a） 类别; 污染物; 现有项目外排环境量; 本项目; “以新带老”削减量; 项目建成后全厂外排环境量; 本次申请外排环境量. 产生量; 削减量; 排放量; 外排环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 2.827; 0.069; 0; 0.069; 0.069; /; 2.896; 0.069. SO2; 0.3364; 0.048; 0; 0.048; 0.048; /; 0.3844; 0.048. NOX; 5.12; 0.449; 0.224; 0.225; 0.225; /; 5.345; 0.225. 非甲烷总烃; 0.0336; 0; 0; 0; 0; /; 0.0325; /. HCl; 0.529; 0; 0; 0; 0; /; 0.529; /. 氨气; 0.005; 0; 0; 0; 0; /; 0.005; /. 无组织; 颗粒物; 4.82; 0; 0; 0; 0; /; 4.82; /. 非甲烷总烃; 0.00455; 0; 0; 0; 0; /; 0.00455; /. 废水; 废水量; 17839; 0; 0; 0; 0; 0; 17839; /. COD; 0.892; 0; 0; 0; 0; 0; 0.892; /. SS; 0.1784; 0; 0; 0; 0; 0; 0.1784; /. NH3-N; 0.0892; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0892; /. TP; 0.0089; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0089; /. TN; 0.2676; 0; 0; 0; 0; 0; 0.2676; /. 石油类; 0.018; 0; 0; 0; 0; 0; 0.018; /. 动植物油; 0.0179; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0179; /. 总锌; 0.0017; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0017; /. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目污染物总量控制指标如下： ①大气污染物 本项目新增外排环境量：有组织颗粒物0.069t/a、二氧化硫0.048t/a、氮氧化物0.225t/a。 技改后全厂外排环境量：有组织颗粒物2.896t/a、二氧化硫0.3844t/a、氮氧化物5.345/a；无组织颗粒物4.82t/a、非甲烷总烃0.00455t/a。 ②水污染物 本项目不产生废水。 ③固废：零排放 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十、专用设备制造业35 84化工、木材、非金属加工专用设备制造352”，属于“其他”，属于登记管理。对照关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能》的意见（试行）的通知（通环办【2023】132号），本项目属于需编制环境影响报告表的技改项目，且属于《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的登记管理的排污单位，无需申报总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，没有土建施工期，只在设备安装时产生少量污染物，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 1、施工废水 本项目施工过程中废水主要为施工人员的生活废水，将生活污水集中收集，依托厂区现有化粪池处理后接管至污水处理厂。 2、施工噪声 本项目施工期噪声主要是设备安装调试产生的噪声。建设方施工安排在白间，夜间严禁施工，由于工期较短，工程量较小，预计噪声对外界环境影响较小。 3、施工固废 施工期产生的固体废物主要来自：施工人员生活垃圾，由环卫部门定期清运，对周边环境无明显污染影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强 （1）热处理燃烧废气 本次技改工序为热处理，由电加热改成燃气系统燃烧加热，该过程使用天然气作为热源，天然气燃烧过程产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，本项目天然气年使用量24万m3，项目采用低氮烧嘴，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中热处理环节，氮氧化物采用低氮燃烧法治理效率为50％，污染物产污系数见下表。 表4-1燃烧废气产污系数表 工段名称; 原料名称; 污染物种类; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术效率. 热处理; 天然气; 工业废气量; m3/m3-原料; 13.6; /; /. 颗粒物; kg/m3-原料; 0.000286; /; /. 二氧化硫; kg/m3-原料; 0.000002S; /; /. 氮氧化物; kg/m3-原料; 0.00187; 低氮燃烧; 50％. # 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，S取《天然气》（GB17820-2018）表1二类标准含硫量100mg/m3。 燃烧废气污染物产生排放情况见下表。 表4-2燃烧废气污染物产生排放情况 产排污环节; 烟气量m³/h; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率％; 排放情况; 排放标准; 工作时间h. 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h. 热处理燃烧废气; 2000; 颗粒物; 4.79; 0.010; 0.069; /; /; 4.79; 0.010; 0.069; 20; /; 7200. SO2; 3.33; 0.007; 0.048; /; /; 3.33; 0.007; 0.048; 80; /. NOX; 31.2; 0.062; 0.449; 低氮燃烧; 50; 15.6; 0.031; 0.225; 180; /. 表4-3废气排放口基本情况表 编号及名称; 类型; 高度m; 内径m; 温度℃; 地理坐标. DA007; 一般排口; 15; 0.8; 75; E120°36'52.204" N32°83'41.398". 2、废气治理可行性分析 - （1）低氮燃烧法（低氮烧嘴） - 低氮烧嘴通过以下方式减少NOx的排放：①空气喷射与回流：通过空气的喷射作用，使一部分燃烧产物回流到烧嘴出口附近，与燃气和空气掺混到一起。这种回流作用降低了循环区中的氧气浓度，防止了局部高温区的形成，从而减少了NOx的生成。②分段燃烧：采用二段燃烧式低NOx烧嘴，将燃烧用的空气分两次通入燃烧区，使燃烧过程分两个阶段完成。一次空气量只占总空气量的40%~50%，产生强还原性气氛，形成低氧浓度区，并相应降低燃烧反应区的温度，抑制NOx的生成。其余的空气（二次空气）从还原燃烧区外围送入，在火焰尾部达到完全燃烧；③优化燃烧与空气的混合：改善燃烧与空气的混合，使火焰面的厚度减薄。在燃烧负荷不变的情况下，缩短烟气在火焰面（即高温区）的停留时间，从而降低NOx的生成量。 - 可行性分析：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，低氮燃烧法属于可行技术。 - （2）排气筒高度合理性分析 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）4.3.1工业炉窑排气筒高度应不低于15 m、4.3.2当排气筒周围半径200 m距离内有建筑物时，除应执行4.3.1规定外，排气筒还应高出最高建筑物3m以上。本项目排气筒周围半径200m内最高建筑物约10m，排气筒高度设为15m，符合相关要求，排放的大气污染物对周围环境影响较小，可确保大气环境质量达标，排气筒高度设置合理。 - 3、新增大气污染物的合理性分析 本项目针对锻造铝合金电力金具生产线，其中部分生产线中热处理工艺由电加热改为天然气燃烧加热，现有热处理工艺采用电加热方式，存在能源消耗高、运行成本高、热效率低等问题。为响应国家节能减排政策，降低生产成本，提高产品质量，拟将热处理工艺由电加热改为天然气燃烧加热。天然气燃烧加热具有热效率高、能源消耗低、污染物排放少等优点，能够显著降低能源消耗和碳排放，符合清洁生产和绿色制造的要求。本项目新增总量来源为天然气燃烧加热产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，本项目采取低氮燃烧法降低NOx的生成量，确保排放浓度优于国家标准和行业标准。 - 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，有效遏制O3浓度增长趋势，基本消除重污染天气。本项目位于江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道9号，根据如皋市大气环境质量现状，除了O3，其余指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，通过采取《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》中的要求，南通市环境质量现状会得到显著提升。“十四五”约束性目标提出重点抓好三件事：一是大力推动治污减排、二是科学精准应对重污染天气、三是协同控制PM2.5和臭氧污染。本项目新增排放量不会导致区域环境质量恶化，并符合“十四五”约束性目标。 - 4、监测要求 企业应按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见下表。 表4-4废气监测要求 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA007; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. - 二、废水 本次技改项目不新增员工，仅更换部分设备，无生活废水和生产废水产生及排放。 三、噪声 1、噪声源强 建设项目主要噪声源为生产及辅助设备运行时产生的噪声，噪声源强约70-90dB（A），噪声设备声功率级见下表。建设方拟采取安装隔声、减振等措施减少对周围环境干扰。 表4-5工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间6; 数控自动送料锯; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 63; 1; 25; 57.0; 0:00-24:00; 25; 32.0; 1. 2; 数控锯切机; 85; 75; 65; 1; 15; 61.5; 36.5; 1. 3; 激光切割机; 80; 80; 38; 1; 15; 56.5; 31.5; 1. 4; 铝合金自动化热处理生产线; 80; 90; 65; 1; 20; 54.0; 29.0; 1. 5; 燃气系统; 80; 70; 63; 1; 10; 60.0; 35.0; 1. 6; 开式压力机; 90; 105; 20; 1; 15; 66.5; 41.5; 1. 7; 倒角机; 80; 120; 63; 1; 14; 57.1; 32.5; 1. 8; 数控加工中心; 75; 130; 51; 1; 18; 49.9; 24.9; 1. 9; 磨床; 80; 142; 75; 1; 21; 53.6; 28.6; 1. 10; 高精机械斜轨车床; 85; 128; 63; 1; 17; 60.4; 35.4; 1. 11; 立式加工中心; 85; 90; 41; 1; 12; 63.4; 38.4; 1. 12; 智能精密数控钻床; 85; 95; 75; 1; 20; 59.0; 34; 1. 13; 单头弯管机; 70; 90; 45; 1; 14; 47.1; 22.1; 1. 注：以厂区西南角为原点（0,0,0） 表4-6工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距声源距离/m. 1; - 电铲车; CPCD30; 50; 55; 1; 80; /; /; 0:00-24:00. 2; 行车; 10T; 55; 50; 1; 80; /; /. 注：以厂区西南角为原点（0,0,0） 2、噪声防控措施 为了减少本项目噪声对周围环境的影响，将对项目噪声源进行统一治理，以期达到最好的降噪效果。 （1）合理布局 将生产设备等噪声源尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）隔声、减震 高噪声设备均设有减震基座、消声器等。 （3）选择低噪声设备，加强设备维护 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）加强绿化 加强厂区内绿化，通过绿化吸音、隔声降低噪声。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。 3、降噪预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行预测计算与评价。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 本项目评价范围内无环境敏感目标，仅需预测厂界噪声值，按如下公式预测： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp2—靠近开口处（或窗户）室外A声级，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）A声级的隔声量，dB； 其中 式中：Lw—点声源声功率级，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在一面墙的中心时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围栏结构某点处的距离，m。 ②户外声传播衰减计算 根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz 到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp（r）=Lp（r0）+DC+（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—空气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③工业企业噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T事件内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见下表。 表4-7本项目噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼/夜. 东厂界; 58.1; 51.4; 70; 55; 54.1; 49.3; 59.6; 53.5; /; /; 达标. 南厂界; 55.1; 49.2; 65; 55; 48.7; 47.5; 56.0; 51.4; /; /; 达标. 西厂界; 56.4; 48.4; 65; 55; 49.2; 47.6; 57.2; 51.0; /; /; 达标. 北厂界; 57.5; 50.3; 65; 55; 50.8; 48.7; 58.3; 52.6; /; /; 达标. 注：厂界噪声现状值数据引用江苏迈斯特环境检测有限公司2024年11月11日自行监测检测数据，报告编号：MST20241101251。 综上，本项目建成后，经上述降噪措施治理后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，确定监测指标、监测频次，具体见下表。 表4-8噪声污染源监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度，监测1天，昼夜1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物 - 1、固废源强 - （1）设备保养废油 - 设备更换保养下会产生废油，全厂润滑油用量为12.5t/a，据企业提供资料，废油产生率为使用量的80％，则设备保养废油产生量为10t/a。 - （2）废油桶 - 本项目新增设备，新增润滑油用量为5t/a，采用原有0.5t包装桶包装，单个包装桶重量约20kg，则废包装桶产生量为0.2t/a。 2、固体废物属性判定 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产品是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目固废产生及处理情况详见下表。 表4-9本项目副产物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 类别及代码; 形态; 有毒有害物质; 危险特性; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 设备保养废油; 设备维护; 危险固废; （HW08）900-214-08; 液; 矿物油; T，I; 10; 委托有资质单位处理; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2; 废油桶; 设备维护; （HW08）900-249-08; 固; 矿物油; T，I; 0.2; 0.2. 3、固废环境管理要求： （一）固废产生及处置情况 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1）及其他相关技术标准的有关规定，进一步规范建设项目产生危险废物的环境影响评价工作。本项目对危险废弃物采用重点评价，科学估算，降低风险，规范管理。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办（2024）16号）要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 （二）固废环境影响分析 A一般固废环境影响分析 一般工业固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。一般固废仓库内分区简单隔断，本项目在分隔出来的区域单独储存。 B危险废物环境影响分析 （1）危险废物产生及处置情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）的要求，本项目危险废物应单独贮存，其贮存期一般不超过1个季度。危险废物应分类收集，桶装贮存，设置专用场地堆放，待有资质单位处理。危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-10建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 设备保养废油; HW08; 900-214-08; 生产车间4; 50; 密闭桶装; 2; 90d. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 1; 90d. 固废环境管理要求： 本项目产生的危废委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办（2024）16号）要求设置。 1）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 2）危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 3）危险废物贮存设施的设计要求 本项目危险废物贮存场所将严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范建设和维护使用，做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施。具体情况如下： ①本项目根据危险废物形态不同分别采用桶装或袋装。并采用胶带或缠绕膜绕紧进行密封，放置于木托盘上。危险废物以密封桶或密封吨袋的形式放入危废仓库时，操作员需分类张贴专用固废标签，表明日期、重量等信息。 ②项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。当运输车辆来提货时，应根据转移联单信息要求装运相应危废，记录空车和满车过磅的重量数据。 ③项目危废仓库采用混凝土硬化地面，地面及裙角采用环氧树脂进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，仓库四周及中间设导流盖明沟，并设置渗滤液收集池，危险废物渗滤液及泄漏的液体危险废物可收集进入渗滤液收集池。 ④危险废物识别标识规范化设置：规范设置危险废物信息公开栏、储存设施警示标志牌、包装识别标签等标识。 ⑤危险废物贮存设施视频监控布设要求：对危险废物的进库、出库、仓库内部、罐区、贮槽、装卸、车辆出入口等进行视频监控。 ⑥现场管理：完善污染防治责任信息，表明危险废物产生环节、危险特性、去向、责任人等；完善环境影响评价“三同时”验收；制定危险废物管理计划，包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物分类收集，保证装载危险废物的容器完好；在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，完善转移联单，并落实转移网上申报制度；制定意外事故防范措施和应急预案，并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门备案，每年开展一次应急预案演练，每三年更新应急预案并重新备案；定期对单位工作人员进行培训；按照有关要求定期对利用处理设施污染物排放进行环境监测。 4）公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目依托现有危废仓库，占地面积50m2，位于生产车间4，经核算危废仓库面积能够满足企业可能产生二次污染的固态、半固态危险废物的暂存需求。危险废物暂存间需做到密闭化，需采取防雨淋、防扬散、防渗漏措施，配备渗滤液导流和收集系统。为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，拟建项目拟采取以下措施： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求置于专用贮存间，防止风吹雨淋和日晒。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，裙角设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，并与地面防渗层练成整体；地面基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。采取有效措施使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 采用上述措施后，拟建项目危废在场内贮存对周边环境影响不大。 （3）危险废物运输过程的环境影响分析 项目危险废物厂内运输主要是指上述危废产生点到危废暂存间之间的输送，输送线路全部在厂区内，不涉及环境敏感点。产生的危险废物需委托有资质单位定期安全处置，并委托专业的有资质的运输单位运输。 项目产生的危险废物为固态，要求建设单位根据各危废性质、组分等特点在产生点位分别采用密封胶带、编织袋包装完成后再使用推车等运入暂存间内，并注意根据各危废的性质（如挥发性、含湿率等）采取合适的包装材料，防止运输过程物料的挥发、渗漏等影响周边大气环境和地表径流。在确保提出措施落实完成的情况下危废厂内输送不会对周边环境造成影响，但如果出现工人操作失误或其他原因导致危险废物泄漏、火灾等事故，影响周边环境。对此，建设单位应加强应急培训和应急演练，事故发生时应启动应急预案处置事故，防止事故的扩散和影响的扩大。 采用上述措施后，拟建项目危废的运输对周边环境影响不大。 （4）危险废物处置的环境影响分析 本项目产生危废委托有资质单位定期处理，对项目周边环境影响较小。 建设单位应对项目产生的各固废实行分类收集和暂存，并应建立车间岗位及危废仓库台账，并向当地环保部门申报固废的类型、处理处置方法。对于危险废物如果外售或者转移给他企业，应严格履行国家与地方政府环保部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 （5）危险废物管理计划及申报登记制度 ①按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门如实申报危险废物的产生、贮存、转移、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案；结合自身实际，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，建立危险废物台账，并在“江苏省危险废、物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ②管理计划内容须齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 ③危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报；（注：管理计划内容有重大改变的情形包括：变更法人名称、法定代表人和地址；增加或减少危险废物产生类别；危险废物产生数量变化幅度超过20%或少于50%；新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施）。 ④按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的”应当认定为“严重污染环境”。 （6）项目营运期结束，应对相关危险废物生产、暂存场所内的废弃物料危险废物进行清理，确保不遗留危险废物；特别是储槽、容器、液体储存/处理池管线内易被忽略的危险废物；同时被危险废物污染的包装、土壤等也应作为危险废物处置；如厂房、土地在再次开发利用过程中发现由本项目危险废物造成的土壤、地下水污染应由造成污染的单位负责进行修复。 （7）危险废物识别标识规范化设置见下表： 表4-11 固废相关环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标示; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废仓库; 提示标示; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 提示标示; 正方形边框; 蓝色; 白色. 危废仓库; 警示标示; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签; /; 桔黄色; 黑色. 在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡膜，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其它破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换。 （8）危险废物贮存设施视频监控布设要求 在视频监控系统管理上，公司应制定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 （9）建设项目危险废物现场执法检查清单 本项目实施后，严格按照相关环保法律法规对项目产生的危险固废进行管理，并配合环保主管部门的检查。 （10）其他管理要求 危险废物的鉴别和申报登记等固体废物污染防治的责任主体是企业，由国务院生态环境部门负责组织固体废物和危险废物属性判定的管理工作；无法鉴别是否属于危险废物或鉴别结论存在争议时，由国务院生态环境部门组织专家认定。在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按照易爆、易燃危险品贮存。 - 由以上分析可知，本项目固废均得到有效处理、处置，不会产生二次污染，本项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目位于江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道9号，项目运行过程中不涉及危险化学品等，且地面均已做好硬化及防渗工作，贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径。 （1）土壤、地下水分区防控措施 项目已对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表进行相应防渗处理，一般污染防渗区主要为生产车间，简单防渗区主要为办公区域、道路等只需要地面一般硬化。本项目建成后不改变现有厂区防渗分区。在项目运营期间，加强现场巡查，重点检查有无渗漏情况（如有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 表4-9防渗分区表 防渗分区; 包含区域; 防渗要求. 一般污染防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 办公区域、道路等; 一般地面硬化. （2）跟踪监测内容 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，识别本项目属于“制造业-其他用品制造-其他”，属于Ⅲ类，项目周边土壤敏感程度为“不敏感”，故本项目土壤评价等级为“—”，可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“K机械、电子”中“71、通用、专用设备制造及维修、其他”，属于Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目基本不存在污染地下水及土壤的途径，可不进行跟踪监测。 六、生态 本项目不涉及。 七、环境风险 1、风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目可能涉及的危险物料为天然气。在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，造成燃烧气体扩散，消防废水漫流、渗透进入土壤和地下水等。 本项目涉及到的风险物质见下表。 表4-10危险物质最大储存量及临界量（t） 单元名称; 危险物质名称; 最大存储量q; 临界量Q; q/Q. 生产车间; 天然气（管道）; 0.001; 10; 0.0001. 项目Q值Σ; 0.0019. 根据计算，q/Q<1，本项目不构成重大危险源，根据对本建设项目的风险调查，本项目风险潜势为I，可开展简单分析。 - 2、风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中给出的《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录（2018版）》对本项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目环境风险识别见下表。 表4-11本项目环境风险源及其后果 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 影响途径; 可能受影响的敏感目标. 生产车间; 天然气管道; 天然气; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气、土壤、地下水、地表水; 大气环境、土壤、地下水、地表水环境. 3、铝粉粉尘防范措施 铝粉被列入危险化学品目录，其粉尘属于燃爆性粉尘，遇水能放出易燃气体，铝粉粉尘在与足够的空气混合后，在火源作用下极易发生爆炸，且粉尘颗粒越小，越易发生燃烧，因此铝粉爆炸为本项目主要风险源。 为防止铝粉爆炸事故，本项目在此提出以下预防措施： a、生产期间保证压铸车间、后加工车间内的通风措施能正常运行，确保打磨、抛丸等废气处理设施能正常运行，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 b、机加工、抛丸区域不得采用明火，高温（热处理设施）和释放可燃气体（天然气管路）等存在产生粉尘爆炸危险的生产作业方式及工艺，不得设置和使用存在产生爆炸危险的空气压缩机、压力容器、气瓶、加热及蒸汽系统等设备和装置，且需远离打磨、抛丸设备。 c、定期委托有资质单位（每周对现场检测一次）对压铸车间、后加工车间打磨、抛丸区域空气中铝粉含量检测，确保粉尘及时排出，避免粉尘积累。 d、制定并完善现有铝粉防爆的应急预案，并定期对员工进行应急演练，明确应急事故的报警流程、处置流程和疏散措施。 应急措施如下： a、一旦发生铝粉尘爆炸事故，应立即启动应急预案，迅速组织相关人员实施疏散和撤离，并将事故情况及时上报相关部门。‌ b、采取相应措施，如关闭设备电源、设置隔离带、无关人员及时撤离、消防灭火控制等措施空中爆炸、火势和排烟，防止事故扩大和其他人员受伤。‌ c、因为粉尘是铝粉尘，严禁使用普通的灭火器材如泡沫、二氧化碳、1211 和水灭火，可以使用消防沙（干沙）、金属专用灭火器来灭火，采取一切可能的办法在火灾初期扑灭，假如铝粉发生地面火灾可使用干沙、硅酸铝毯（毡）进行灭火，采用“一围、二盖、三埋”的方法，即在围攻火势时，必须用铜锹或专门的灭火沙桶小心洒干沙，或用干沙袋将燃烧的铝粉从四周围起来，围到一定程度，再用硅酸铝毯或石棉覆盖，最后用干沙轻轻地掩埋（一般沙厚度达30—50公分即可），发生粉尘爆炸并形成干铝粉大火时很难被扑灭的，所以一定要控制初期起火。初起火灾必须用隔热的硅酸铝毯盖住火焰，再用干沙覆盖隔离。操作时必须特别留意避免气流扰动引起铝粉飞扬，以防止二次爆炸事故。 d、采取先阻击后灭火的战术。先对已经起火的车间，已经受到严重威胁的毗连建筑物，用水或泡沫进行冷却降温，以防止火势蔓延。但在用水和泡沫时，一定不要使水与铝粉接触，防止发生更大面积的爆炸燃烧；后灭火是指在完成阻击火势蔓延和救人财物之后，集中人员围歼铝粉燃烧，在扑灭火灾过程中，禁止使用能扬起沉积粉尘形成粉尘云的灭火方法，若因电气打火、机器转动部位摩擦生热引起的粉尘爆炸，首先由值班电工迅速切断电源，停机，现场人员穿戴好防护服，开始扑救。 e、扑救初期火灾时防止二次粉尘爆炸措施，进行粉尘火灾扑救时，要尽量避免沉积粉尘形成悬浮粉尘。因为沉积粉尘没有爆炸危险性。所以可采取措施清理移走火灾（小火灾）周围的沉积粉尘（假如有积尘），以免在救火过程中使沉积粉尘扬起形成容易产生爆炸的粉尘云而引起二次爆炸，立即停着火区域的除尘设备，停止抛丸等产尘作业，采取措施保证现场有良好的通风（开窗、开门等）以降低粉尘浓度。 4、其余风险防范措施 a、建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，凡禁火区均设置明显标志牌。安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的要求。 b、火灾爆炸防范措施 厂房内设置干粉灭火器、消防水枪、消防水带、防护手套、消防斧等消防措施，需制定维护计划，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。强化火源的管理，严禁烟火带入。 一旦发生突发火灾事故，根据火势情况，现场人员采取用灭火器灭火或者立即拨打119电话寻求外部救援。启动应急预案，应急指挥组迅速通知所有应急救援人员到着火区域上风口集合，分析和确定事故原因，并组织无关人员向上风向安全地带疏散。组织应急处理人员穿戴好防护用品，配合消防部门迅速将事故废水池溢流进入收集池，防止事故废水通过雨水管线进入外环境。当事件发生时，及时向当地环保部门报告。 c、监控措施 本项目建成后，厂房监控防范措施主要包括以下几点： 1）定期进行安全检测和升级，确保摄像头安全稳定地运行‌。 2）在摄像头上安装防护装置，如防水、防尘、防震等装置，以增强摄像头的抗损坏能力。‌ 3）可按实际建设情况，设置火灾报警系统，由火灾报警控制器、火灾探测器等组成，构成自动报警检测系统。 4）应急系统监控系统需包括主要道路、车间、仓库、危废仓库等重要场所，并设置专员实时监控，接收、统计分析环境事件信息，对现场进行监控，监控录像保留3个月以上。 d、危废泄漏、物料泄漏、污水事故排放应急截流措施 本项目危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。储存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房。远离火源和热源。在危废仓库等 位置地面进行防渗处理，并设置围堰或事故池，专门用于收集和暂存事故废液。废气措施施工或物料等遇明火引发火灾爆炸时，大气中可吸入非甲烷总烃等污染指数达到高峰值，对人的眼睛、鼻子和咽喉含有黏膜的部分刺激较大，轻则造成咳嗽、胸闷、流泪，严重时可能导 致支气管炎发生。同时其中的碳氢化合物等物质在阳光下又有可能产生二次光化学污染物， 再次污染空气以致影响人们正常生活。发生火灾事故应采取以下措施 ①当发现火情时，应争分夺秒，利用着火点附近的灭火器材、黄沙等应急物资，奋力将小火控制、扑灭。当火灾较小，而身边无灭火器材时，可用扫帚、拖把、衣服等工具，打灭小火。 ②当火灾无法小范围扑灭，并有蔓延的趋势时，应及时启动消防应急救援，打开消防栓，对易燃品存放区实施消防水灭火。当火势有无法控制趋势时，并有蔓延到其它区域工段或企业时及时拨打消防救援电话。 ③遇着火点离临近周边企业较近，有可能影响周边企业厂内职工时，告知作好相应的防范准备；如若周边企业尚有人员，可与这些企业达成协议，借助其他公司应急资源共同灭火。 ④当火灾引燃厂房或其他物质，产生大量刺鼻的浓烟，应急救援队伍应根据浓烟扩散的方向，及时通知下风向的村庄及企业按照事先设定的相关风向条件下的撤离路线撤离至安全地点。 ⑤火灾条件下的应急监测应包含CO监测项，通过对下风向不同距离CO浓度的实时监测，供急指挥中心实时参考，有助于现场救援的指挥。 e、废气、废水处理故障防范措施 企业全厂废气、废水处理系统主要风险事故是因设备老化停电等因素，导致装置失效，致使废气未经有效处理超标排放。企业采取的污染防治措施如下： ①对废气、废水处理系统进行定期的监测和检修，如发生设备老化、运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气、废水处理装置的正常运行； ②做好运行台账，定期记录开关情况、运行清理、记录人、维修情况、维修日期等记录，保留电子、纸质版本。 ③加强对废气收集设施及处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查差压表，以防出现废气不能够有效去除，如处理装置及差压表出现故障必需立即停产检修，确保本项目的废气处理后稳定达标排放。 当发生废气、废水事故性排放时，应立即查找事故原因，并迅速清除废气、废水处理设施的故障。企业目前无备用处理装置，一旦发生事故后应立即停产，待事故解除后方可生产。 f、事故状态下排水系统防范措施 厂区实行严格的“雨污分流”，厂区所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四出流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水排入外部水环境的途径。 g、固废风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： （1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 （2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。 （3）制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 （4）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 针对项目可能的风险分析，建设单位应健全作业场所安全生产管理制度，员工经培训上岗，严格按照工艺要求操作，熟练掌握操作技能，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育；项目配置相应的灭火装置和设施并培训员工正确使用。 - 电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 直排 | 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB32/3728-2019） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 减振基座、厂房隔声、距离衰减 挡声板、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目不新增生活垃圾、一般固废、危险废物 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区均已做好硬化和防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 风险单元地面防渗、四周设置截流槽截流沟； - 风险单元设置监控； - 风险单元周边设置应急物资资源点，方便应急处置； - 天然气使用点设置可燃气体报警装置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

从环保角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 1.957 | 2.827 | 0.87 | 0.069 | 0 | 2.896 | 0.939 |
|  |  | SO2 | 0.3364 | 0.3364 | 0 | 0.048 | 0 | 0.3844 | 0.048 |
|  |  | NOX | 5.12 | 5.12 | 0 | 0.225 | 0 | 5.345 | 0.225 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0325 | 0.0336 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.0011 |
|  |  | HCl | 0.529 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 |
|  |  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.00395 | 0.00455 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.00455 | 0.0006 |
|  |  | 颗粒物 | 3.655 | 4.82 | 1.165 | 0 | 0 | 4.82 | 1.165 |
| 废水 | 废水量 |  | 9672 | 17839 | 8167 | 0 | 0 | 17839 | 8167 |
|  | COD |  | 2.904 | 3.4769 | 0.5729 | 0 | 0 | 3.4769 | 0.5729 |
|  | SS |  | 1.149 | 1.5312 | 0.3822 | 0 | 0 | 1.5312 | 0.3822 |
|  | NH3-N |  | 0.1516 | 0.2276 | 0.076 | 0 | 0 | 0.2276 | 0.076 |
|  | TP |  | 0.020 | 0.0263 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0263 | 0.0063 |
|  | TN |  | 0.9672 | 1.1045 | 0.1373 | 0 | 0 | 1.1045 | 0.1373 |
|  | 石油类 |  | 0.104 | 0.1115 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.0075 |
|  | 动植物油 |  | 0.044 | 0.0548 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.0548 | 0.0108 |
|  | 总锌 |  | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 |
| 生活垃圾 |  |  | 90 | 99 | 9 | 0 | 0 | 99 | 9 |
| 一般工业固体废物 | 浮渣 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
|  | 焊渣 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废钢丸 |  | 0.75 | 0.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.1 |
|  | 锌渣 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 锌屑 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 除尘灰 |  | 27.71 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 |
|  | 边角料 |  | 34 | 54 | 20 | 0 | 0 | 54 | 20 |
|  | 不合格品 |  | 32.55 | 33.55 | 1 | 0 | 0 | 33.55 | 1 |
|  | 地面沉降粉尘 |  | 0 | 41.85 | 41.85 | 0 | 0 | 41.85 | 41.85 |
|  | 布袋收集粉尘 |  | 0 | 16.58 | 16.58 | 0 | 0 | 16.58 | 16.58 |
|  | 废包装料 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 废布袋 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 化粪池污泥 |  | 36 | 39.6 | 3.6 | 0 | 0 | 39.6 | 3.6 |
|  | 隔油池油脂 |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 危险废物 | 废气收集粉尘 |  | 8.06 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 |
|  | 废液压油 |  | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |
|  | 废切削液 |  | 1 | 8.6 | 7.6 | 0 | 0 | 8.6 | 7.6 |
|  | 废润滑油 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废盐酸 |  | 33.66 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 |
|  | 含锌滤芯和除尘灰 |  | 2.592 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 |
|  | 废擦拭布 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废玻璃瓶 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
|  | 污泥（现有环评中为沉泥，现统一为污泥） |  | 3.353 | 8.353 | 5 | 0 | 0 | 8.353 | 5 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 1.0103 | 1.0103 | 0 | 0 | 1.0103 | 1.0103 |
|  | 废包装桶 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 空压机含油废水 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废渗透液 |  | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 |
|  | 废清洗剂 |  | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铝灰渣（现有环评中为铝灰，现统一为铝灰渣） |  | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 |
|  | 设备保养废油 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|  | 废油桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①