- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      电子专用材料研发实验室项目

建设单位（盖章）：江苏瑞思奇先进材料科技有限公司

编 制 日 期：             2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	53

四、主要环境影响和保护措施	60

五、环境保护措施监督检查清单	113

六、结论	117

附表	118

附图：

附图1：建设项目所在地理位置图；

附图2：建设项目周边500m范围环境保护目标图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：项目与国家级生态保护红线、生态空间管控区域关系图；

附图5：建设项目所在区域水系图；

附图6：如皋市“三线一单”环境分区管控图；

附图7：如皋市长江镇总体规划图；

附图8：项目与南通市环境管控单元位置关系图。

附件：

附件1：项目备案证；

附件2：企业营业执照；

附件3：租赁协议；

附件4：土地证；

附件5：如皋港工业园区环评审查意见；

附件6：法人身份证复印件；

附件7：审批申请表；

附件8：环评审批办理委托书；

附件9：报批申请书；

附件10：企业确认函；

附件11：企业声明；

附件12：建设单位承诺；

附件13：环评委托书；

附件14：工程师现场勘察照片；

附件15：函审意见；

附件16：函审意见修改说明。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 江苏瑞思奇先进材料科技有限公司电子专用材料研发实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-320656-89-01-473254 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏省南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼 |  |  |
| 地理坐标 | （120度33分34.851秒，34度4分49.081秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展— 98、专业实验室、研发（试 验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 | 如皋市长江镇人民政府 | 项目备案文号 | 皋江备〔2024〕130号 |
| 总投资 （万元） | 2020 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资 占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 222 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《如皋市国土空间总体规划（2021－2035年）》； 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》，苏政复〔2023〕43号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》； 审批机关：南通市如皋生态环境局； 审批文件名称及文号：《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉审查意见》，2021年1月22日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1长江镇（如皋港工业园区）概况 1、规划范围 规划范围北至沪陕高速，西至王石线沿江公路以北、如皋港引河沿岸码头、兴港路（如港路—长江路）、长江路（兴港路—滨江路）、滨江路（长江路—德源高科厂界）、皋靖界线，东至如海运河，南至长江皋张边界，陆域总面积为111.96 平方公里。 2、规划期限 规划期限为2020-2030年，规划基准年为2019年。 3、产业定位 将规划区打造成为活力充分彰显、营商环境优越的长三角产业高质量发展先行区、创业投资首选地。 （一）长三角高端新材料绿色产业基地。坚持绿色安全为前提，推动本地化工企业转型升级，对接长三角新兴产业对产业链上游新材料的需求，融入长三角区域新兴产业产业链条，对接引进国内外高端新材料龙头企业、科研院所、新型研发机构，提升在全省高端新材料产业的综合竞争力，打造成为长三角新型产业集群的高端材料基地。 （二）长三角重要的先进制造业基地。以实体经济为着力点，大力发展以海上风电装备、汽车零部件、模块设备等为主导的智能装备制造产业，推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济深度融合，促进生产性服务业与制造业融合发展，积极推动军民融合发展，培育经济发展新增长点，打造成为长三角重要的先进制造业生产基地。 （三）长江经济带下游江海联运开放枢纽。充分发挥一类开放口岸、保税物流中心及公铁水综合载体和交通优势，聚焦港产融合，围绕“亿吨大港、百万标箱”发展目标，大力发展港口物流、航运服务，积极拓展跨境电商、综合保税等新业态，增强港口型经济竞争力，打造长江经济带下游江海联运、内通外连的新兴物流开放枢纽。 （四）上海都市圈生态休闲旅游度假基地。长江镇地处长寿之乡如皋市南部，在上海都市区 1 小时通行圈范围内，滨江临港，生态环境优越，现代农业基础雄厚，发展生态休闲旅游度假产业具有交通便利、市场广阔、资源丰富等众多有利条件。规划充分挖掘如皋市长寿地域文化，发挥长江镇“江、岛、湿地、田、林”等旅游资源优势，开发集自然生态、参与体验、休闲商务、健康疗养、康寿养生和度假居住等旅游产品于一体的现代化综合旅游区，促进休闲旅游产业发展，提升现代服务业发展水平，打造上海都市圈生态休闲旅游度假基地。 4、产业体系 围绕长江镇发展定位，以先进制造业为重点，以智能化、绿色化、服务化、融合化为导向，推动产业向中高端转型升级。综合上述产业筛选，重点发展高端新材料、智能装备制造和现代物流“2+1”产业发展体系，其中高端新材料重点发展前沿新材料，智能装备制造业大力发展智能设备、汽车零部件和电子信息三大领域。同时结合产业发展需求和城市副中心定位，配套发展科技服务、电子商务等生产性服务业与商贸服务、全域旅游等生活性服务业。 5、产业布局 形成“一心、多园”的产业空间布局。 一心：产业服务中心重点建设各类科技创新公共服务平台和商业商务金融贸易中心，引进和培育总部基地、研发中心、楼宇经济、金融后台、文化创意等高端业态。 多园：国际石材产业园、智能装备制造产业园（北）、高端新材料产业园、现代物流产业园、旅游度假生态园、智能装备制造产业园（南）。各园区发展如下。 （1）国际石材产业园：依托东升国际石材产业城，发展高端石材产业；发展高档水泥及相关新型材料产业。 （2）智能装备制造产业园（北）：重点发展汽车零部件及通讯设备产业门类。汽车零部件近期重点发展轻量化汽车底盘系统，远期依托高品质钢结构、高档模具钢等产业基础，在车身结构件、车身覆盖件等车身系统环节。通讯设备做大做强天线、天馈、射频器件、线缆等移动通信基站配件产业，同时发展以智能可穿戴设备、智能家居、智能交通为代表的新兴移动智能终端产品。 （3）高端新材料产业园：依托金鹰集团莱赛尔纤维项目、机制纸及纸板项目，重点发展高性能纤维材料，积极向其他高性能纤维产品拓展，远期培育发展超导材料、纳米材料等战略性前沿材料。 （4）现代物流园：重点发展总部经济、港口物流、加工物流、仓储贸易等“港工贸”一体化项目，积极发展第三方、第四方物流。 （5）智能装备制造产业园（南）：重点发展智能设备及电子信息产业门类。智能设备方面重点发展基础关键零部件、风电装备、模块化设备等领域。电子信息方面立足现有重点产品，大力发展半导体封装测试产业，积极发展新型电子元器件、光电器件等电子器件。 （6）旅游度假生态园：结合长青沙旅游度假区，打造集休闲度假、康体健身、生态观光、科普教育、文化论坛、长寿探秘为主的如皋精品、国内著名、世界知名的休闲度假养生旅游胜地。 6、基础规划 （1）给水规划 规划区由长青沙水厂直接供应清水，长青沙水厂规模 60 万立方米/日，用地规模为20 公顷。用水压力由各供水站增压，不需要设置区域增压站。 （2）排水规划 ①污水处理厂 规划保留如皋市富港水处理有限公司，规模 4 万立方米/日，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准排放，控制用地 9.0 公顷。 ②污水管网 由引河、夹江将长江镇自然划分为三个污水片区：引河以北地区，污水干管沿案港路、兴港路敷设，管径为 d600-d800 毫米，经月湖桥泵站提升进入兴港路污水干管；引河以南、夹江以北地区，污水干管沿兴港路、通城路、高圣路敷设，管径为 d1000-d1500毫米；夹江以南地区，污水干管沿疏港路敷设，管径为 d800-d1000 毫米，经泵站提升压力流送入夹江北污水收集系统。三个片区的污水均最终经提升进入如皋市富港水处理有限公司。 （3）供电 继续保留现状的环保热电厂，在进行垃圾焚烧的同时，利用其产生的热量对外供热发电，装机容量2×15兆瓦。规划在华江大道滨江路路口西南侧新建华电热电联产项目，装机容量 35+5 兆瓦，所发电力通过 110 千伏线路连接至 110 千伏港区变并网。 保留现状的 220 千伏如港变和泓北沙变，其中如港变维持现状 2×240 兆伏安主变容量，泓北沙变电压等级为 220/20 千伏，扩容至 3×120 兆伏安。 规划新建 1 座 220 千伏变电所作为长江镇的主供电源，规划新建 220 千伏 1#变电所选址位于新 204 国道与长江路交叉口东南。新建变电所最终主变容量按 3×240 兆伏安的规模设计建造，预留用地 1 公顷。北部的 220 千伏石庄变（120+180 兆伏安）也可对园区提供部分电源。 保留现状的 110 千伏港区变、永平变、郭园变和长青沙变，并依据负荷的增长适时扩容。规划新建 3 座 110 千伏变电所。 （4）环卫设施 ①生活垃圾转运站 规划建设垃圾转运站 2 座，垃圾转运站每座占地面积不小于 800 平方米，分别位于丰盛路南、疏港路东，学府路东、沪江路北。 ②生活垃圾填埋场 现有垃圾填埋场一处，即南通（如皋）生活垃圾填埋场，目前主要为应急填埋，远期待使用完毕后封场作为绿化用地。 ③垃圾焚烧厂 保留现状四号港西侧的如皋生活垃圾焚烧发电厂，日处理能力为 1500 吨/日，同时考虑扩容能力。 ④危险工业废物、医疗垃圾 危险工业废物及医疗垃圾送至南通九洲固体废物处置有限公司进行处理。南通九洲固体废物处置有限公司占地 4 公顷，位于兴港路南、申江路东，已建成处置能力 70 吨/ 天。 本项目为电子专用材料研发实验室项目，属于高端新材料的研发，研发品分别属于电子专用浆料、助剂和封装材料等关键技术产品，用途为芯片制成、3C产品导热胶、导电胶等，为配套发展科技服务类企业，属于战略性前沿材料，符合长江镇（如皋港工业园区）发展长三角高端新材料绿色产业基地的产业定位及重点发展高端新材料（重点发展前沿新材料）的产业体系；项目租赁国骄胶粘新材料产业园管理有限公司20#、21#研发楼，根据不动产权证书：苏(2019)如皋市不动产权第006313号，土地性质为工业用地，符合土地园区规划要求。因此符合如皋港工业园区开发建设规划以及如皋港总体规划。 1.1.2与规划环评审查意见的符合性分析 根据《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉审查意见》，本项目与其符合性分析详见表1.1-1。 表1.1-1 与《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉审查意见》相符性分析 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，以环境质量改善为核心，进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等。园区的开发建设需遵守《中华人民共和国长江保护法》和《江苏省长江水污染防治条例》，依法实施长江保护措施，落实《长江经济带生态环境保护规划》等长江保护文件中的生态管控要求，使园区开发与长江保护相协调。做好与省、市国土空间规划和“三线一单”的协调衔接。; 项目为电子专用材料研发实验室项目，符合发展长三角高端新材料绿色产业基地的产业定位，项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》等要求，根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49 号），项目位于长江流域，属于重点区域（流域），本项目建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》、《市政府办公室关于印发南通市“三线一单” 生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）及《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发[2021]166号） 的要求; 相符. 2; 着力推动工业区结构调整和转型升级，做好碳达峰、碳中和工作。落实《报告书》提出的现有污染企业和优化调整企业搬迁、淘汰进度，做好拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，有序安排污染企业腾退及周边土地开发时序，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用用途，促进工业区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，为电子专用材料研发实验室项目，根据不动产权证（苏(2019)如皋市不动产权第006313号），项目用地性质为工业用地。; 相符. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。优化区内各片区工业、居住等布局，加快推进解决居住与工业布局混杂问题。 工业片区与居住区之间应划定不小于100米环境防护距离，生产空间边界不得布设废气污染物排放量大的建设项目。各工业片区之间错位开发，将同一产业门类相对集中布置。严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，长江长青沙饮用水水源保护区内不得新建码头等生产设施，严禁占用基本农田。 位于长青沙饮用水水源保护区二级保护区内的航道局码头仅进行航运、海事等管理部门工作，规划期内应健全事故风险防范和应急机制，确保废水、固废能够统一收集至保护区外处理排放，不得新、改、扩排放污染物的建设项目；对位于长青沙饮用水水源保护区准保护区内码头，应依法依规提出严格的管控要求；如皋市富港水处理有限公司排污口对长青沙饮用水水源保护区存在环境制约，且规划期富港水处理有限公司废水处置容量不足，需重新开展排污口设置论证工作，在环境合理的基础上，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不利环境影响；鉴于长青沙饮用水源保护区的重要性，长青沙区域在产业及土地开发利用布局上应进一步遵循调优调轻的原则，落实生态保护管控要求。对于位于刀鲚国家级水产种质资源保护区国家级生态保护红线（核心区）范围内的9家企业，应于2025年底前关停退出，远期恢复为生态绿地，并落实续存期间的污染及风险管控要求。 园区排放的污染物应根据省、市污染物排放总量管理办法以及规划实施期间生态环境部门出台的总量控制相关要求在如桌市内进行点对点削减平衡。 智能制造产业园区（南区）因产业链需求，必须配套涉及电镀（含阳极氧化）工艺的，废水一类污染物不得外排，不允许对外承接电镀业务。; 本项目卫生防护距离为20#实验楼外50m、21#实验楼外50m范围。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》,本项目不纳入排污许可管理，根据《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号），本项目不纳入排污总量管理。废气：非甲烷总烃0.00072t/a、颗粒物0.000047t/a；废水：外排环境量为COD 0.004t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP0.00004t/a、TN 0.001t/a，在南通市如皋市区域内平衡。; 相符. 4; 完善环境基础设施，严守环境质量底线。完善区域污水排放系统，加快园区污水厂扩建及管网建设进程，污水处理厂排放标准应进一步从严提高；严禁建设燃煤锅炉，新建工业炉窑及锅炉需使用清洁能源，根据《如皋市热电联产规划》，加快提升园区集中供热规模，满足园区发展供热需求；加强固体废弃物的处理处置，危险废物交由有资质的单位收集处理。采取有效措施减少大气、水主要污染物和特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 项目实验冲洗废水作为危废处置，生活污水经化粪池预处理后接管至如皋市富港水处理有限公司处理。项目不涉及锅炉及工业炉窑使用，项目产生危废均委托有资质单位安全处置。; 相符. 5; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求，强化入区企业挥发性有机物、重金属等特征污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国内先进水平。; 项目20#、21#实验室分别废气收集后分别经“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放，不属于污染物排放量大的项目，项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到同行业国内先进水平。; 相符. 6; 加强生态环境保护，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。园区管理部门应强化管理职能和主体责任，推动区内企业做好减排工作，做好区域防控措施，落实生态敏感区的管控要求，建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升规划区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 项目废气分别经“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放，项目实验冲洗废水作为危废处置，生活污水经化粪池预处理后接管至如皋市富港水处理有限公司处理。; 相符. 7; 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展规划区大气、水、土壤、声等环境质量的监测与管理，明确责任主体和实施时限等，重点关注长江长青沙饮用水水源保护区等保护区的环境变化情况和居住区大气环境质量变化情况，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强规划区环境风险防范应急体系建设，完善规划区应急预案，加强演练。; 企业将根据要求编制环境风险应急预案并定期开展应急演练; 相符. 综上，本项目建设与《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉审查意见》相符。 1.1.3、与如皋市“三区三线”相符性分析, “三区三线”：是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 对照《如皋市国土空间规划(2021-2035年)》(苏政复[2023143 号)中的国土空间规划分区图(见附图9)本项目处于集中建设区，对照市域国土空间控制线规划图(见附图10)，本项目处于城镇开发区，不占用永久基本农田和生态保护红线，因此本项目选址可行，不违背“三区三线”相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2“三线一单”相符性分析 1.2.1生态红线相符性分析 （1）与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），距离项目最近的国家级生态保护红线为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，本项目位于保护区西北侧，距离最近距离约1.7km，符合江苏省国家级生态保护红线规划要求。距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域见表1.2-1。 表1.2-1项目所在地周边生态保护区范围 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）. 长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区; 渔业资源保护; 核心区位于如皋北汊，是4个拐点连线范围内的水域，拐点坐标为（120°19'58.16"E，32°1'53.53"N；120°20'8.68"E，32°1'48.69"N；120°38'6.81"E，32°3'42.27"N；120°38'26.36"E、32°4' 1.41"N）; 5.48. （2）与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《如皋市生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函[2021]1588号复函），距离项目最近的生态空间管控区域为如皋港清水通道维护区，本项目距离保护区东边界约2.2km，不在管控范围内。 1.2.2环境质量底线 （1）大气环境 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，如皋市主要空气污染物除臭氧外，其他指标监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，如皋市空气环境质量判定为非达标区。 （2）声环境 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，建设项目所在区域的声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不进行声环境质量现状监测。项目合理布局，并对高噪声设备采取隔声降噪等措施，确保项目投产后不改变区域声环境质量。 （3）地表水 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目的建设不会降低区域环境质量功能。 1.2.3资源利用上线 建设项目为电子专用材料研发实验室，营运过程中消耗一定量的电源、水资源，区域供水管网、电网已经布设到位，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，不会突破环境资源利用上线。本项目用地性质为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 1.2.4环境准入负面清单 （1）本项目与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》相符性分析见表1.2-2。 表1.2-2《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》 内容; 相符性分析. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目。. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区范围内。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在河道设置排污口；项目不在国家级和省级水产种质资源保护区内；项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；项目不在国家湿地公园，且非挖沙、采矿。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，不在长江岸线保护区内。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，本项目不在长江干支流及湖泊设置排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，为电子专用材料研发实验室，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，为电子专用材料研发实验室项目，不属于禁止建设的高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于国家石化、现代煤化工项目。. 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于禁止新建项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合法律法规及相关政策文件要求。. （2）本项目与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（（苏长江办发〔2022〕55号））相符性分析见表1.2-3。 表1.2-3《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 一、河段利用与岸线开发; 一)禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)、江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江干线通道项目。. (二)严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。. (三)严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区范围内。. (四)严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区内；项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；项目不在国家湿地公园，且非挖沙、采矿。. (五)禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在长江岸线保护区内。. 二、区域活动; (六)禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态保护红线管控范围内，不占用基本农田。. (七)禁止在距离长江干流和京杭大运河(南水北调东线江苏段)、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江(扬州)、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界(; 水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。 本项目位于长江镇华江大道1号20#、21#，距离长江河岸约1.7km，属于长江干流1公里范围，不属于化工项目。. (八)禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于尾矿库。. (九)禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。. (十)禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。. (十一)禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。. (十二)禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不属于化工项目。. (十三)禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不属于劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。. (十四)禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内。. 三、产业发展; (十五)禁止新建、扩建尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。. (十六)禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于高毒、高残留以及环境影响大的农原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。. (十七)禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。. (十八)禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工及独立焦化项目。. (十九)禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. (二十)禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. （3）与《市场准入负面清单（2022版）》相符性分析 经查询《市场准入负面清单（2022版）》，本项目不在其禁止准入类和许可准入类中，项目的建设符合《市场准入负面清单（2022版）》要求。 （4）与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析 本项目产品为电子专用材料研发实验室项目，行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目研发对象不在其中所列的“高污染、高环境风险”产品名录范围内，本项目不属于“两高”项目。 （5）与《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉生态环境准入负面清单》相符性分析 表1.2-4 与《〈长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书〉生态环境准入负面清单》相符性分析 生态环境准入清单. 清单类型; 管控要求; 相符性分析; 是否相符. 优先引入; 1.符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《鼓励外商投资产业目录》(2020 年版) 》、《产业转移指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》及修订、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。 2.园区主导产业中优质石材重点发展高端石材产业，发展建筑、安全用和结构性金属制品制造，及建筑行业通用设备制造等建筑产业相关金属及非金属矿物制品业；高端新材料重点发展高性能纤维材料以及超导材料、纳米材料等战略性前沿材料；智能装备包括汽车零部件、通讯设备、智能设备和电子信息，其中汽车零部件重点发展轻量化汽车底盘系统，在车身系统环节加强补链延链，通讯设备重点发展移动通信基站设备、移动智能终端等，智能设备重点发展关键零部件、风电装备、模块化设备等，电子信息重点发展半导体封装测试产业、新型电子元器件、光电器件等电子器件。 3.鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。 4.鼓励实施园区内废弃物资源综合利用项目。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，符合园区产业定位，对照国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类，十一、石化化工，7、专用化学品先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产”。属于高端材料的前沿材料研发实验，符合要求。; 相符. 禁止引入类项目; 1.建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中淘汰、禁止类项目。 2.不符合规划产业定位的项目。 3.新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到国际先进水平的项目。 4.禁止引进钢铁、石化、化工、医药、焦化、有色、化学制浆造纸、制革、染料、印染项目。LD光电禁止引入使用液态汞和手动注汞的荧光灯制造项目。禁止引入纯电镀项目，因产业链需求，必须配套涉及电镀（含阳极氧化）工艺的，不允许对外承接电镀业务。 5.邻近饮用水源保护区、清水通道维护区、重要渔业水域、特殊物种保护区、生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、难以治理、无组织污染严重的项目，禁止引进废水排放量大、难以治理、环境风险大的项目。 6.直接向水体排放废水的项目。区域污水处理厂满负荷时，暂缓建设排放废水的工业项目。 7.新建、扩建落后产能项目和不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 1.本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰、禁止类项目。 2.项目为电子专用材料研发实验室项目属于高端新材料的研发，为配套发展科技服务类企业，符合长江镇（如皋港工业园区）的产业定位。 3.本项目污染物排放、能耗均属于国际先进水平。 4.本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于钢铁、石化、化工、医药、焦化、有色、化学制浆造纸、制革、染料、印染项目，不涉及电镀工艺。 5.本项目废气分别收集后通过2套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后分别经2根排气筒排放。项目废水为生活污水依托园区化粪池处理后接管至如皋市富港水处理有限公司集中处理，项目废气经2套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过DA001、DA002排气筒达标排放，不属于废气污染物排放量大、难以治理、无组织污染严重的项目，不属于废水排放量大、难以治理、环境风险大的项目。 6.本项目不直接向水体排放废水，行星搅拌器、三口烧瓶等实验清洗废水作为危废处置，生活污水经化粪池预处理后接管至如皋市富港水处理有限公司处理。 7.本项目不属于落后产能项目和不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 限制引入类项目; 1.建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目。 2.污染治理措施达不到《挥发性有机物（V0Cs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求。 3.控制区域PM10、PM2.5浓度，园区应严格控制烟粉尘、SO2、NOx排放量大的企业入园。 4.在水环境敏感区域，应控制废水排放量大、且没有合理可行废水回用或处置途径的项目。; 1.本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。 2.项目废气收集后有组织达标排放，本项目涉及VOCs物料均采用密闭容器存储，VOCs物料的容器存储时保持密闭。本项目制订废气收集设施的日常管理方案，定期对设备进行检查以保证设备的正常运行等，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求。 3.本项目不排放SO2、NOx，颗粒物为粉末状原料称量和投料过程中产生少量粉尘，粉尘排放量小。 4.本项目位于国骄产业园20#、21#楼，不在水环境敏感区。; 相符. 空间局约束; 1.根据《如皋市长江镇土地利用总体规划》（2006-2020年），到2020年本区城范围内基本农田面积为2178.87公顷，规划2030年保持这一规模。严格按照《基本农田保护条例》的保护控制要求执行，禁止非法占用。 2.位于禁建区的重要水域禁止围垦填埋河流，除规划许可的水面和滨水景观设施以外，禁止新建、扩建与防洪、改善水环境无关的建筑物、构筑物。位于限建区的次要水域可结合水体特点进行景观营造和环境整治。 3.禁止铁路、公路及主要城市道路防护林带、水系防护林带、高压走廊防护绿地、公用设施周围防护绿带、工业区与居住区之间的防护林带内的开发建设。 4.严禁在长江干流及主要支流1公里范围内新建危化品码头。 5.严格按照《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》及《南通港总体规划》中的布局进行岸线利用。涉及的生态空间管控区，应严守生态保护红线，不同生态红线区域的分类管控要求，确保“功能不降低、面积不减少、性质不改变”。; 1.不动产权证书：苏(2019)如皋市不动产权第006313号，本项目用地为工业用地 2.本项目位于国骄产业园20#、21#楼，不在禁建区 3.本项目不涉及铁路、公路及主要城市道路防护林带、水系防护林带、高压走廊防护绿地、公用设施周围防护绿带、工业区与居住区之间的防护林带内的开发建设 4.本项目为电子专用材料研发实验室项目，不涉及危化品码头 5.本项目不涉及岸线利用; 相符. 污染物排放管控; 1.园区主要污染物外排量C0D 774.42吨/年、NH3-N123.91吨/年、总氮232.33吨/年、总磷7.74吨/年。 2.园区主要污染物外排量S02193.90吨/年、N0x329.36吨/年、烟粉尘269.98吨/年、V0Cs269.29吨/年。 3.区内废水一类污染物不得外排。; 1.项目废水污染物外排量为COD0.004t/a，氨氮0.0004t/a，总氮0.001t/a，总磷0.00004t/a。 2.项目废气污染物外排量颗粒物0.000347t/a，非甲烷总烃0.0009t/a 3.项目不涉及废水一类污染物; 相符. 环境风险防控; 邻近国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区的工业用地，加强入区企业跑、冒、滴、漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。; 本项目加强跑、冒、滴、漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业事故废水不排入敏感区域; 相符. 资源利用效率; 1.2030年用水总量不得超过5万吨/日、城市建设用地不得超过47.78平方公里。 2.园区实行集中供热，入区企业确因工艺要求需新增工业炉窑的，应以电、天然气等清洁燃料为能源。 3.建设项目须满足单位GDP综合能耗≤0.5吨标煤/万元，单位GDP新鲜水耗≤8立方米/万元。; 本项目使用电能，资源利用不突破区域上线，项目单位GDP综合能耗为0.10吨标煤/万元<0.5吨标煤/万元，单位GDP新鲜水耗为0.13立方米/万元<8立方米/万元。; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 1.3其他相关法规政策相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为电子专用材料研发实验室项目，主要为电子浆料、超支化聚酯合成原料及无溶剂丙烯酸酯的研发实验，研发品分别属于电子专用浆料、助剂和封装材料等关键技术产品，用途为芯片制成、3C产品导热胶、导电胶等，对照国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类，十一、石化化工，7、专用化学品先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产”。 目前，该项目已取得如皋市长江镇人民政府《江苏省投资项目备案证》（皋江备〔2024〕130号）。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策。 （2）项目规划选址相符性 本项目位于南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，为电子专用材料研发实验室项目，根据不动产权证（苏(2019)如皋市不动产权第006313号），项目用地性质为工业用地，项目选址符合长江镇如皋港工业园区产业定位和土地利用规划。 综上，项目选址可行。 （3）项目与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》苏政发〔2020〕49号及《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49 号），项目位于长江流域，属于重点区域（流域），具体分析如下： 表1.3-1本项目与苏政发〔2020〕49号、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类; 重点管控要求; 相关性分析. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》(苏自然函(2023)880号)、《江苏省国土空间规划(2021—2035年)》(国函〔2023〕69号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 距离项目最近的国家级生态保护红线为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，本项目位于保护区西北侧约1.7km；距离项目最近江苏省生态空间保护区域为如皋港清水通道维护区，本项目距离保护区东边界约2.2km。因此，项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）内，本项目选址符合生态红线保护规划要求。. 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业，符合文件要求. 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 本项目不属于化工生产企业，符合文件要求. 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于钢铁行业，符合文件要求. 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目不涉及生态保护红线和相关法定保护区，符合文件要求. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物(NOx)和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 本项目总量控制指标为 废气：非甲烷总烃0.00072t/a、颗粒物0.00005t/a；废水：外排环境量为COD 0.004t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP0.00004t/a、TN 0.001t/a，根据《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不纳入排污许可管理，不纳入排污总量管理。. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目不在饮用水水源地范围内，符合文件严要求；本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于化工行业；本项目需加强监控、建立风险专项中的风险防范措施，并制定切实可行的应急预案，厂区内配备相应应急物资。. 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。. 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。. 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 本项目为电子专用材料研发实验室项目，不属于高耗水行业. 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 本项目用地性质为工业用地，不涉及耕地和基本农田. 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目主要生产能源为电，符合文件要求. 一、长江流域. 空间布局 约束; 1..始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田；本项目不属于化工园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工、危化品码头项目；本项目不属于码头项目、过江干线通道项目；本项目不属于独立焦化项目。. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水经化粪池处理后与接管至如皋市富港水处理有限公司处理，本项目总量不纳入总量管理，排污总量指标豁免. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置。. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流岸线范围内。. （4）与《市政府办公室关于印发南通市“三线一单” 生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）相符性分析 表1.3-2南通市“三线一单”生态环境分区管控要求 南通市“三线一单”生态环境分区管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 相关性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42 号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]55 号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020 年）》（通政发[2018]63 号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发[2017]20 号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发[2016]35 号）等文件要求。 2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42 号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。 自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94 号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发[2014]10 号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线 1 公里范围（以下简称沿江 1 公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。; 项目实验室、测试区、原料库、危废间等重点防渗区域将严格按照要求进行防渗处理，生活污水经化粪池处理后接管至如皋市富港水处理有限公司处理，废气经收集后达标排放，符合《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发[2017]20 号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发[2016]35 号）等文件要求。 项目为电子专用材料研发实验室项目不属于《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业，不属于《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 项目不属于石化项目，项目位于南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，不在长江干流自然保护区、风景名胜区内。 项目为电子专用材料研发实验室项目，不涉及国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品等. 污染物排放管控; 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行 2 倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发[2017]115 号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。。; 本项目本项目总量不纳入总量管理，排污总量指标豁免。废气有组织排放量：非甲烷总烃0.00072t/a、颗粒物0.00005t/a； 废水：外排环境量为COD 0.004t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP0.00004t/a、TN 0.001t/a，在南通市如皋市区域内平衡。本项目废水、废气经相应处理后均可达标排放。. 环境风险防控; 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020 年修订版）》（通政办发[2020]46 号）。 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021 年）》（通政办发[2019]102 号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32 号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控相关要求。企业危险废物存放于危废仓库，委托有资质单位暗钻处置。已全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况，详见表4.2-21. 资源利用效率要求; 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》 （苏政复[2013]59 号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计 136.9 平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地 2095.8 平方公里，实施地下水限采。; 项目主要使用电等清洁能源，项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均能达到同行业先进水平。 项目为电子专用材料研发实验室项目不属于化工行业、钢铁行业。 项目使用新鲜水为自来水，不涉及地下水的使用. - 与《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发[2021]166 号） 表1.3-3与《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发[2021]166 号）相符性分析 管控类别; 如皋市生态环境总体准入管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规[2021]4 号）、《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42 号）、《2021年度如皋市深入打好污染防治攻坚战工作计划》（皋办[2021]31 号）等文件中关于“空间布局约束”的相关要求。 2.根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3 号），按照“山水林田湖草”系统保护的要求，划定、调整生态空间管控区，实行最严格的生态空间管控制度，确保具有重要生态功能的区域、重要生态系统以及生物多样性得到有效保护，提高生态产品供给能力。 3.严格执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94 号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发[2014]10号）、《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环[2020]22 号），强化生态环境保护硬约束，沿江地区不再新布局石化项目，严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建化工园区和化工企业，禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危险化学品、石油类泊位。严禁新增危险化学品码头，加大长江沿岸现有危险化学品码头和储罐的清理整顿力度，加强沿江危险化学品码头运行管理。; 对照如皋市环境分区管控图，项目位于如皋市华江大道 1 号国骄产业园 20#、21#楼，属于重点管控单元，项目建设严格执行并符合相关文件要求。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.落实《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办[2021]56 号）文件要求，全面推进工业园区（集中区）限值限量管理，制定主要污染物排放总量核算方案，确定工业园区主要污染物实际排放总量，严格工业园区限值限量管控措施。 3.严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号）等文件要求，严格执行区域污染物排放总量控制和超低排放标准，对“两高” 项目实行产能等量或减量置换，确保增产不增污。 4.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办[2021]59 号）等文件要求，到 2023年，全市纺织印染、电子信息、化工、电力与热力供应等高排放、高耗能重点行业，主要污染物排放总量明显减少，碳排放强度合理优化。 5. 2025 年污染物排放总量以“十四五”规划约束性目标为准。; 本项目总量不纳入总量管理，废气有组织排放量：非甲烷总烃0.00072t/a、颗粒物0.00005t/a； 废水：外排环境量为COD 0.004t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP0.00004t/a、TN 0.001t/a，在南通市如皋市区域内平衡. 环境风险防控; 1.落实《如皋市突发环境事件应急预案》（皋政办发[2019]157号）、《市政府办公室关于印发如皋市“十四五”应急管理体系和能力建设规划的通知》（皋政办发[2021]147 号）等文件要求，建立健全环境风险防范体系，强化环境事故应急管理，防范化解重大风险。 2.根据《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环[2020]22 号），全面整改环境风险隐患，加强对关闭退出化工企业风险管控，提升保留化工企业环境管理水平，提升化工园区环境管理能力。严格危险废物处置管理，企业须在环评报告中全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况，强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。 3.强化饮用水水源环境风险管控，建设应急水源工程。4.根据《如皋市重污染天气应急预案（2020 年修订版》（皋政办发[2020]31 号），加强空气质量监测和大气污染源监控，建立统一的重污染天气应急指挥系统，积极预警、及时控制、消除隐患，提高应急处置能力。 5.根据《如皋市污染地块环境管理联动实施方案（试行）》（皋政办发[2021]130 号），建立疑似污染地块名单，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控或治理修复工作，加强污染地块环境风险防控，有效保障建设用地土壤环境安全。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发[2013]162 号）的相关要求，禁燃区内不得新（改、扩）建高污染燃料燃用设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程须连续化、密闭化、自动化、智能化。 3.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办[2021]59 号）等文件要求，到 2023 年，绿色发展水平显著提升，重点行业单位产值能耗、水耗、物耗持续下降，单位产值二氧化碳排放强度合理优化，初步建立产业链耦合共生、资源能源高效利用的绿色低碳循环体系。 4.根据《江苏省自然资源厅关于同意南通市所辖县（市、区）国土空间规划近期实施方案的函》（苏自然资函[2021]521号）、《如皋市国土空间规划近期实施方案》等文件，到 2035年，全市永久基本农田保持 70473.0 公顷不变。; 项目生产工程中使用电能，不使用高污染燃料。. （6）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，因此，不属于“高耗能、高排放”建设项目，本项目的建设与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符。 （7）与《市委办公室 市政府办公室印发<南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见>的通知》（通办〔2024〕6号）相符性分析 对照《市委办公室 市政府办公室印发<南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见>的通知》（通办〔2024〕6号），主要针对印染、装备制造、电子信息、船舶海工、造纸、非金属制品、化工、电力与热力供应八大重点行业推进绿色发展，本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于其中所列的八个重点行业，因此，本项目符合文件要求。 （8）与大气污染防治相关规划相符性分析 本项目与大气污染防治相关规划文件相符性对照情况见表1.3-4。 表1.3-4与大气污染防治相关规划文件相符性分析 相关规划文 件名称; 政策要求; 本项目相符性. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 本项目制订废气收集设施的日常管理方案，定期对设备进行检查以保证设备的正常运行。. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续监测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 本项目正在履行环境影响评价制度，后期会按规范进行环保“三同时”验收和排污许可证的申请。验收时进行废气排放监测，验收监测数据和企业日常监测数据将保存作为废气处理设施日常稳定运行情况的考核依据。. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账,提供采购发票复印件，每月报生态环境部门备案，相关记录至少保存3年。; 企业拟设立安全与环保专员，建立废气处理设施管理台账，相关记录至少保存5年。. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务,根据国家和省相关标准以及防治技术指南,采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程,组织生产经营管理,确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目有机废气排放能满足相应标准限值要求。. 挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行;禁止无证排污或者不按证排污。; 按照国家和地方环境保护规定，及时申领排污许可证，项目运行后按证排污。. 挥发性有机物排放单位应当按照有天规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目实施后拟委托有关监测机构对排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据保存时间不得少于5年。. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号; 行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行:未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准:已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目有机废气经处理后满足相应标准限值要求。. 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的,应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。; 本项目对各工序产生的挥发性有机物进行收集，并通过排气筒达标外排。废气收集设施与生产设备“同启同停”,VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。承装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目涉及VOCs物料均采用密闭容器存储，VOCS物料的容器存储时保持密闭。. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统。粉状、粒状VOCS应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统。; 本项目液态VOCS物料采用蠕动泵等方式给料，产生的有机废气均有组织收集，项目废气经2套“干式过滤+活性炭吸附装置”处理。. 统筹固体废物管理，强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设，提升固体废物综合管理水平，推动“无废城市”建设再上新台阶。; 根据项目危废处理处置措施可知，项目产生的一般固废及危险固废在区域内均可以得到有效的处理处置及资源化利用。. （9）与《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）的相符性分析 表1.3-5与《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）的相符性分析相符性分析 序号; 政策要求; 本项目相符性. 1; 加强源头分类。各产废单位要按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等国家有关要求做好源头分类工作，建设规范且满足防渗防漏需求的贮存设施。要建立实验室危险废物分类收集管理制度，制定内部收集流程、分类判定方法、包装标签要求以及相应的台账记录体系；分类应遵循安全性、可操作性和经济性原则，满足收集、贮存和委托处置的需要。要按照相关法律法规要求执行危险废物申报登记、管理计划备案、转移联单等管理制度，做到分类收集贮存、依法委托处置。对长期贮存的实验室废物，各产废单位应尽快摸清底数，检测理化性质，明确危险特性，进行分类分质，委托有资质单位进行利用处置。; 项目运营后，企业将严格按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求做好源头分类工作，建设规范且满足防渗防漏需求的危废库。 本环评要求企业要建立实验室危险废物分类收集管理制度，制定内部收集流程、分类判定方法、包装标签要求以及相应的台账记录体系；分类应遵循安全性、可操作性和经济性原则，满足收集、贮存和委托处置的需要。要按照相关法律法规要求执行危险废物申报登记、管理计划备案、转移联单等管理制度，做到分类收集贮存、依法委托处置。. 2; 落实“三化”措施。各产废单位应秉持绿色发展理念，按照“减量化、资源化、无害化”原则，进一步减少有毒有害原料使用，降低对环境的潜在影响；规范操作，按需使用试验原料，减少闲置或报废量；鼓励资源循环利用，提高资源利用率，避免资源浪费。支持产废单位购置设备对实验室危险废物进行净化和达标处理，切实减轻实验活动对生态环境的影响。鼓励各级教育、科研、医疗卫生、检测机构在申请项目经费时，专门列支实验室危险废物等污染物处置费用。; 项目原辅材料用量较少，本环评要求企业按需购买和使用，减少闲置量。. （10）与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）相符性分析 表1.3-6与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）相符性分析 序号; 规范要求; 本项目相符性. 1; 应根据实验室单元易挥发物质的产生和使用情况，统筹设置废气收集装置，实验室门窗或通风口等排放口外废气无组织排放监控点浓度限值和监测应符合GB37822和DB32/4041的要求; 项目电子浆料实验有机废气、超支化聚酯合成原料实验有机废气均通过抽真空收集、无溶剂丙烯酸酯实验有机废气经通风橱收集，项目实验原料称量在通风橱内进行，经通风橱收集，实验室门窗或通风口等排放口外废气无组织排放监控点浓度限值和监测符合GB37822和DB32/4041的要求. 2; 根据易挥发物质的产生和使用情况、废气特征等因素,在条件允许的情况下，进行分质收集处理。同类废气宜集中收集处理。; 项目电子浆料实验有机废气、超支化聚酯合成原料实验有机废气均通过抽真空收集、无溶剂丙烯酸酯实验有机废气经通风橱收集，项目实验原料称量在通风橱内进行，经通风橱收集. 3; 有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启,操作口平均面风速不宜低于0.4m/s。排风柜应符合JB/T 6412的要求，变风量排风柜应符合 JG/T 222 的要求，可在排风柜出口选配活性炭过滤器。; 项目电子浆料实验有机废气、超支化聚酯合成原料实验有机废气均通过抽真空收集、无溶剂丙烯酸酯实验在通风橱内进行有机废气经通风橱收集，项目实验原料称量在通风橱内进行，经通风橱收集，进行实验操作时排风柜正常开启,操作口平均面风速不低于0.4m/s。排风柜符合JB/T 6412的要求。. 4; 实验室单位应根据废气特性选用适用的净化技术，常见的有吸附法、吸收法等。有机废气可采用吸附法进行处理，采用吸附法时，宜采用原位再生等废吸附剂产生量较低的技术。; 项目有机废气经二级活性炭吸附装置处理，符合要求. 5; 吸附法处理有机废气可采用活性炭、活性炭纤维等作为吸附介质，并满足以下要求。选用的颗粒活性炭碘值不应低于 800 mg/g，选用的活性炭纤维比表面积不应低于1100m2/g,其他性能指标应符合HG/T 3922的要求。其他吸附剂的选择应符合 H12026的相关规定。; 项目采用蜂窝活性炭，符合文件要求. 6; 实验室单位应加强对易挥发物质的采购、储存和使用管理。建立易挥发物质购置和使用登记制度，记录所购买及使用的易挥发物质种类、采购量、使用量、回收量、废弃量及记录人等信息; 实验室建立建立易挥发物质购置和使用登记制度，记录所购买及使用的易挥发物质种类、采购量、使用量、回收量、废弃量及记录人等信息. 7; 易挥发物质应使用密闭容器盛装或储存于试剂柜(库)中,并采取措施控制污染物挥发实验室单位应编制易挥发物质实验操作规范,涉及易挥发物质使用且具有非密闭环节的实验操作应在具有废气收集的装置中进行，储存易挥发实验废物的包装容器应加盖、封口，保持密闭；储存易挥发实验废物的仓库应设置废气收集处理设施。; 项目有机溶剂均密闭保存并存放于试剂库中，实验过程废气均收集处理。. 8; 废气收集和净化装置应在产生废气的实验前开启，实验结束后应保证实验废气处理完全再停机，并实现收集和净化装置与实验设施运行的联动控制。收集和净化装置运行过程中发生故障，应及时停用检修。; 废气收集和净化装置在产生废气的实验前开启，实验结束后应保证实验废气处理完全再停机，实现收集和净化装置与实验设施运行的联动控制。收集和净化装置运行过程中发生故障，及时停用检修。. （11）实验用原辅材料与相关文件分析 表1.3-7 本项目原辅材料与相关文件分析 相关文件; 对应文件分析. 《危险化学品目录》（2022年调整）; 对照《危险化学品目录》（2022年调整），项目使用原辅材料中甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、丙烯酸、丙烯酸异辛酯属于危险化学品，应当根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、防火、灭火、防泄漏等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。并储存在专用仓库内，并由专人负责管理。. 《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020 年）; 对照《中国严格限制的有毒化学品名录》，项目所用原辅材料不在《中国严格限制的有毒化学品名录》中. 《重点管控新污染物清单》（2023年版）; 对照《重点管控新污染物清单》（2023年版），项目污染物不属于重点管控新污染物. 《有毒有害水污染物名录（第一批、第二批）》; 对照《有毒有害水污染物名录（第一批、第二批）》，本项目不涉及有毒有害水污染物. 《关于印发<第一批化学物质环境风险优先评估计划>的通知》（环办固体〔2022〕32号）; 对照《关于印发<第一批化学物质环境风险优先评估计划>的通知》（环办固体〔2022〕32号），项目所用原辅材料不在名单中. 《中国严格限制的有毒化学品名录（2023年）》（生态环境部 商务部 海关总署公告 2023年第32号）; 对照《中国严格限制的有毒化学品名录（2023年）》（生态环境部 商务部 海关总署公告 2023年第32号），项目所用原辅材料不涉及中国严格限制的有毒化学品. 《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》（生态环境部 国家卫生健康委员会 公告2019 年 第 4 号）; 对照《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》，项目所用原辅材料及产生废气排放，不在名录中. （12）与《省生态环境厅 省教育厅 省科学技术厅 省市场监督管理局关于印发〈江苏省实验室危险废物环境管理指南〉的通知》（2024年7月8日）相符性分析 表1.3-8与《江苏省实验室危险废物环境管理指南》的相符性分析相符性分析 序号; 政策要求; 本项目相符性. 1; 包装管理： （一）用于盛放实验室危险废物的容器和包装物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 （二）废弃危险化学品应满足危险化学品包装要求。 （三）具有反应性的危险废物应经预处理，消除反应性后方可投入容器或包装物内。不相容的危险废物不得投入同一容器或包装物内。 （四）液态废物使用的塑料容器应符合《包装容器危险品包装用塑料桶》（GB18191—2008）要求，盛装不宜过满，容器顶部与液面之间保留适当空间。 （五）固态废物包装前应不含残留液体，包装物应具有一定强度且可封闭。破碎玻璃器皿、针头等应存放于锐器盒内；无法装入常用容器的固态废物可用防漏胶袋等存放。 （六）废弃试剂瓶（含空瓶）应瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中，确保稳固，防止泄漏、磕碰，并在容器外部标注朝上的方向标识。; 本项目建成运营后将严格按照要求对危险废物进行包装管理，用于盛放实验室危险废物的容器和包装物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容 ，满足防腐防渗要求；废弃危险化学品满足危险化学品包装要求；不含具有反应器的危险废物；液态废物使用的塑料容器符合《包装容器危险品包装用塑料桶》（GB18191—2008）要求，盛装量为容器容量的80%；废导热油桶、废原料包装桶均不含彩六液体，具有一定强度且可封闭，若产生破碎玻璃器皿存放于锐器盒内；废弃试剂瓶（含空瓶）瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中，确保稳固，防止泄漏、磕碰，并在容器外部标注朝上的方向标识。 企业按照文件要求进行包装管理，符合文件要求。. 2; 贮存管理-一般要求： 1. 产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 2. 实验室危险废物应根据危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免与不相容的物质、材料接触。 3. 贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）和《省生态环境厅关于做好< 危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154 号）等要求设置危险 废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。 4. 废弃危险化学品应存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内，或经预处理使之稳定后贮存于危险废物贮存设施。 5. 实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》等有关规定进行相关危险特性判定或鉴别，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。 6. 贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表（附件 2）、管理台账等进行检查，并做好记录。 7. 贮存库和实验室外部贮存点应安装 24 小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为 3 个月。 8. 实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、治安管理、消防、卫生健康等法律法规和标准的相关要求。; 企业将建设危废暂存间用于贮存危险废物，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求进行建设；按照危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，避免与不相容的物质、材料接触；贮存库、容器和包装物按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154 号）等要求设置危险废物贮存库标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志；废气的危险化学品存放于原危险化学品贮存设施内；贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表、管理台账等进行检查，并做好记录；. 贮存库安装 24 小时视频监控系统，确保监控画面清晰。 企业按照文件要求进行贮存一般管理，符合文件要求。. 3; 贮存管理-贮存点要求： 1. 实验室危险废物贮存点分为实验室内部贮存点和实验室外部贮存点。其中，实验室外部贮存点分为建筑内部贮存点及建筑外部贮存点。建筑内部贮存点不得设置于走廊、过道等公共区域，建筑外部贮存点不得设置于道路、广场、绿地等公共区域。 2. 贮存点需在地面上涂覆或张贴黄色警戒线，明确贮存点的区域范围，并采取防风、防雨、防晒以及防止危险废物流失、扬散等措施。 3. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。存放液态危险废物时，需采取防渗漏措施，将容器置于托盘中。存放两种及以上不相容液态危险废物时，应分类分区存放，且不得共用泄露液体收集装置。 4. 危险废物在实验室内部贮存点最大贮存量不得超过0.1吨，在建筑内部单个贮存点最大贮存量不得超过0.5吨，在建筑外部单个贮存点最大贮存量不得超过3吨。 5. 实验室内部贮存点单个容器盛满后，贮存时间不应超过7天。废弃危险化学品和含氰废液在贮存点存放时间不应超过30天。其他实验室危险废物在贮存点存放时间不应超过90天。 6. 包装容器或包装物外部应在醒目位置规范粘贴包装容器标识标签（附件3），用中文全称（不可简写或缩写）标示内含主要化学成分、收运量、联系人等重要信息，有条件的单位可以同时使用电子标签。各类危险废物采用不同背景颜色的标签：废弃危险化学品使用红色（色值 C0 M96 Y95 K0），有机废液使用蓝色（色值 C92M75 Y0 K0），无机废液使用橘黄色（色值 C0 M63 Y91 K0），固态废物使用白色（色值 C0 M0 Y00 K0）。 7. 贮存点应建立投放登记制度，每一个收集容器对应一份投放记录表，记录投放时间、投放主要化学物质、投放人等信息。鼓励使用电子投放记录表，投放记录表应作为台账至少保存五年。; 本项目实验室危险废物贮存点为实验室内部贮存点，建筑内部贮存点不设置于走廊、过道等公共区域。贮存点在地面上涂覆或张贴黄色警戒线，明确贮存点的区域范围，放置托盘防止危险废物流失、扬散。贮存点贮存的危险废物置于容器或包装物中，不应直接散堆。存放液态危险废物时，采取防渗漏措施，将容器置于托盘中。存放两种及以上不相容液态危险废物时，分类分区存放，且不得共用泄露液体收集装置。危险废物在实验室内部贮存点最大贮存量不超过0.1吨。实验室内部贮存点单个容器盛满后，贮存时间不超过7天。其他实验室危险废物在贮存点存放时间不超过90天。包装容器或包装物外部应在醒目位置规范粘贴包装容器标识标签详见《江苏省实验室危险废物环境管理指南》（附件3），用中文全称（不可简写或缩写）标示内含主要化学成分、收运量、联系人等重要信息。各类危险废物采用不同背景颜色的标签。贮存点建立投放登记制度，每一个收集容器对应一份投放记录表，记录投放时间、投放主要化学物质、投放人等信息，投放记录表作为台账至少保存五年。. 4; 贮存管理-贮存库要求： 1. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，存放两种及以上不相容危险废物时应采用过道、隔板或隔墙等方式隔离。 2. 在贮存库内贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄露液体收集装置，不相容危险废物不得共用泄露液体收集装置。 3. 贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物时，应设置气体收集装置和气体净化设施。废气（含无组织废气）排放应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）规定要求。; 贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施，采用隔板方式隔离；在贮存库内贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，配备托盘，不相容危险废物不得共用泄露液体收集装置；项目危废库主要储存废导热油、废导热油桶、废研发样品、废原料桶、含油抹布等危废，储存过程中会产生一定挥发性有机废气。废导热油、废研发样品、含油抹布密闭包装；废导热油桶、废原料桶用盖子密封；危险废物及时转移，产生的有机废气量很少，经一套活性炭吸附装置处理后无组织排放。符合合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）规定要求。. 5; 转运管理： （一）实验室产生的危险废物在贮存点收集后，应及时转至危险废物贮存库进行规范贮存或者转移至危险废物集中处单位进行处置。 （二）实验室危险废物在内部转运时，应至少 2 名实验室理人员参与转运并符合《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025—2012）有关收集和内部转运作业要求。 （三）实验室内部收运危险废物的车辆应使用符合安全环保要求的运输工具，车内需设置泄漏液体收集装置及并配备环境急物资。 （四）实验室危险废物转运前应提前确定运输路线，运输线应避开人员聚集地，转运人员需携带必要的个人防护用具和急物资。 （五）实验室危险废物运输至危险废物处置单位时应符HJ2025—2012中危险废物的运输要求。运输前固态废物可使用封口且有内衬的吨袋进行二次包装并封口；液态废物进行二次包装时，应具有液体泄露堵截设施；固态废物与液态废物不得混放包装；危险化学品需单独包装并符合安全要求。二次包装标签应符合HJ 1276—2022中包装识别标签要求。; 企业产生的危险废物及时转至危险废物贮存库进行规范贮存；实验室危险废物在内部转运时，至少 2 名实验室理人员参与转运并符合《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025—2012）有关收集和内部转运作业要求。 实验室内部是设置危险废物收运车辆；实验室危险废物转运前提前确定运输路线，运输线应避开人员聚集地，转运人员携带必要的个人防护用具和急物资；实验室危险废物运输至危险废物处置单位时应符HJ2025—2012中危险废物的运输要求。运输前固态废物可使用封口且有内衬的吨袋进行二次包装并封口；液态废物进行二次包装时，应具有液体泄露堵截设施；固态废物与液态废物不得混放包装；危险化学品需单独包装并符合安全要求。二次包装标签应符合HJ 1276—2022中包装识别标签要求。. 6; 管理责任: （一）实验室及其设立单位是环境管理的责任主体，应做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作（附件 4），建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度。 （二）实验室危险废物的产生单位应至少明确 1 名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作，监督、检查各实验室危险废物管理工作落实情况。 （三）应建立实验室危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况，在江苏省固体废物管理系统内申报有关信息或纳入小量危险废物集中收集体系。实验室外部贮存点需配备专人管理，并以实验室为单位做好台账记录。鼓励使用物联网技术对实验室危险废物环境管理信息进行实时记录。 （四）应加强本单位固体废物污染环境防治的宣传教育和培训，定期对实验室危险废物管理人员和参与实验活动的学员、研究技术人员、业务工作人员以及其他相关人员进行培训，并做好培训记录。 （五）实验室废弃剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品时，还应当向所在地公安机关报告，按照其规定的方式进行预处理、运输、贮存、处置。废弃医用麻醉药品时，应当向所在地卫生健康主管部门提出报损申请，并在所在地卫生健康主管部门监督下进行销毁，残留物按照医疗废物管理。废弃兽用麻醉药品时，所有者应当向所在地农业农村主管部门报告，按照规定进行预处理、运输、贮存、处置。; 实验室及其设立单位（江苏瑞思奇先进材料科技有限公司）为环境管理的责任主体，做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度；企业明确 1 名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作，监督、检查各实验室危险废物管理工作落实情况；建立实验室危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况，在江苏省固体废物管理系统内申报有关信息；实验室外部贮存点配备专人管理，并以实验室为单位做好台账记录；企业定期对实验室危险废物管理人员和参与实验活动的学员、研究技术人员、业务工作人员以及其他相关人员进行培训，并做好培训记录；企业不涉及剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品。. （13）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时兼有灌溉、航运、行洪等功能。通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 本项目江苏省南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，距离项目附近通榆河主要支流焦港河、如海运河距离均为1公里以上，不在通榆河保护区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 - 江苏瑞思奇先进材料科技有限公司成立于2024年03月26日，法定代表人为胡凯宁，位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，经营范围包括一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；生物基材料聚合技术研发等。 - 江苏瑞思奇先进材料科技有限公司拟投资2020万元，租赁如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼建设电子专用材料研发实验室项目，该项目已经取得如皋市长江镇人民政府出具《江苏省投资项目备案证》（皋江备〔2024〕130号）。 本项目在施工期、营运期将会产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（第682号令）、中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）有关规定，本项目属于“四十五_98专业实验室、研发（试验）基地（其他（不产生实验室废气、废水、危险废物的除外））”，需编制“建设项目环境影响报告表”。受江苏瑞思奇先进材料科技有限公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司即成立评价组，组织技术人员进行了现场踏勘，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月），编制了《江苏瑞思奇先进材料科技有限公司电子专用材料研发实验室项目环境影响报告表》。 2.2项目研发方案 本项目电子专用材料研发实验主要为电子浆料、超支化聚酯合成原料及无溶剂丙烯酸酯的研发实验，实验成品不对外出售，仅做研发使用，研发品分别属于电子专用浆料、助剂和封装材料等关键技术产品，用途为芯片制成、3C产品导热胶、导电胶等，最终成品作为危险废物委托有资质单位安全处置。产品方案见表2.2-1。 表2.2-1本项目研发方案 序号; 工程名称; 研发品名称; 研发品用途; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 电子专用材料研发实验室项目; 电子浆料; 芯片制成、3C产品导热胶、导电胶等; 200次(批次)/年研发及测试（产生研发实验品959kg/年）; 2400. 2; 超支化聚酯合成原料; 100次(批次)/年研发及测试（产生研发实验品518kg/年）. 3; 无溶剂丙烯酸酯; 200次(批次)/年研发及测试（产生研发实验品595kg/年. 注：项目取研发试验总量10%进行后续性能测试（一批次制取研发性能测试10%的研发品量太少，导致研发品性能不稳定，性能无法保证，外加实验反应容器无法达到只生产性能测试用的研发品量大小，故项目研发品制取量如上表所示，项目取研发试验总量10%进行后续性能测试，剩余研发品作为危废处置） 2.3工程建设内容 - 本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及储运工程具体建设内容见表2.3-1。 表2.3-1本项目工程组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 电子浆料研发实验线; 200次(批次)/年; 于20#、21#楼一层实验室进行. 超支化聚酯合成原料研发实验线; 100次（批次）/年; 于21#一层实验室进行. 无溶剂丙烯酸酯研发实验线; 200次（批次）/年; 于21#二层、三层实验室进行. 测试区域; 86m2; 分别位于20#楼2层和21#一层，均为43m2. 辅助 工程; 办公区; 67m2; 位于20#的2层，面积22m2，21#楼的1-2层，其中1层15m2，2层30m2. 公 用 工 程; 给水; 新鲜水; 156.988m3/a; 依托现有市政供水管网，本项目自来水用量为156.888m3/a，外购净化水用量0.1m3/a. 排水; 生活污水; 72m3/a; 本项目雨污分流，依托园区污水管网，生活污水依托园区化粪池处理后接管至如皋市富港水处理有限公司集中处理. 雨水; /; 雨污分流，雨水依托经园区雨水排放口排放. 供电工程; 100万kW.h/a; 依托现有市政供电系统供给. 贮运工程; 运输; 原料供应; /; 全部委托社会车辆承担运输. 固废; /; 全部委托社会车辆承担运输. 贮存; 原料仓库; 43m2; 位于20#楼1层. 环保工程; 废气 处理; 有组织; 20#楼实验室废气; 1600m3/h; 实验室废气经负压收集后与实验抽真空废气一起由“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后废气通过20m高排气筒（DA001）排放. 21#楼实验室废气; 15000m3/h; 实验室废气分别收集后由“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后废气通过20m高排气筒（DA002）排放. 无组织; 实验室未收集废气; /; 危废库废气经一套活性炭吸附装置处理后无组织排放，厂区无组织废气通过厂区合理布置减轻环境影响. 测试废气; /. 危废库废气; 1000m3/h. 废水 处理; 废水; 生活污水; 72m3/a; 本项目生活污水依托园区化粪池处理，依托园区化粪池建设规模为15m3，剩余余量为8m3/d，项目生活污水产生量为0.24m3/d，水量依托可行，处理后接管至如皋市富港水处理有限公司集中处理。. 噪声 治理; 噪声治理; /; 采用车间隔音、吸声、减振基座等措施后，厂界达标. 固废治理; 危废库; 10m2; 危废临时存放场所，设置在21#楼3层，面积约10m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设. 环境风险; 依托园区有效容积为400m3的应急事故池. 项目建筑物指标见下表2.3-2。 表2.3-2项目建构筑物一览表 序号; 楼栋; 层数; 建构筑物; 面积（m2）. 1; 20#; 1F; 电子浆料研发实验室; 50. 2; 原料仓库; 43. 3; 2F; 电子浆料测试区域; 43. 4; 办公区; 22. 5; 21#; 1F; 电子浆料和超支化聚酯合成材料实验室; 40. 6; 电子浆料、超支化聚酯合成材料及无溶剂丙烯酸酯测试室; 43. 7; 办公室; 15. 8; 2F; 无溶剂丙烯酸酯实验室; 30. 9; 办公室; 30. 10; 3F; 无溶剂丙烯酸酯实验室; 50. 11; 危废间; 10. 2.4主要生产设施及设施参数 本项目运营期主要设备见表2.4-1。 表2.4-1项目主要设备一览表 序号; 实验品; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 对应工艺. 一、实验品制备设备. 1; 电子浆料; 行星搅拌器; NYFS-75; 4; 混合搅拌. 2; 行星搅拌器; NYFS-30; 1. 3; 空压机; 800-10L; 1; /. 4; 电子天平; DLX-A8; 2; 原料称重. 5; 烧杯; 1L; 2. 6; 模温机; LEOT-20-30; 4; 升温加热. 7; 真空泵; /; 1; 抽真空. 8; 通风橱; /; 1; 废气收集. 9; 超支化聚酯合成原料; 电子天平; DLX-A8; 1; 原料称量. 10; 烧杯; 1L; 1. 11; 蠕动泵; KAMOER; 2; 液态物料上料. 12; 恒温水浴锅; HH-S; 1; 电加热. 恒温油浴锅; HH-S; 1; 电加热. 13; 电动搅拌机; 21024117; 2; 搅拌. 14; 真空泵; /; 3; 抽真空. 15; 三口烧瓶; /; 2; /. 16; 通风橱; /; 4; 废气收集. 17; 冷凝管; /; 1; 冷凝回流. 18; 无溶剂丙烯酸酯; 电子天平; DLX-A8; 1; 原料称量. 19; 烧杯; 1L; 1. 20; 蠕动泵; KAMOER; 2; 液体物料上料. 21; 冷凝管; /; 1; 冷凝回流. 22; 通风橱; /; 5; 废气收集. 23; 小型螺杆挤出机; RFT1-Y3KW-3266-M1; 1; 搅拌挤出. 24; 恒温水浴锅; HH-S; 4; 加热. 25; 三口烧瓶; /; 4; /. 二、性能测试设备. 1; /; 粘度测试仪; DV2T; 2; 持粘测试. 2; 持粘测试仪; KJ6010C; 1. 3; 粘度仪; DV2T; 1. 4; 拉力机; 500N; 1; 剥离测试. 5; 剥离测试仪; KJ1065A; 1. 6; 高温保持力试验机; KJ6012B; 1. 7; 老化循环箱; TH-TC; 2; 老化测试. 8; 线棒式涂布实验机; YBJ-AJ-XB; 2. 9; UV固化试验机; UV-1; 2. 10; 烘箱; KJ2010B; 4; 单体残留测试. 11; 真空烘箱; ZKXBF-1; 2. 2.5原辅材料及燃料 项目原辅材料消耗情况见表2.5-1。 表2.5-1项目运营期主要原辅材料一览表 对应产品; 材料名称; 年消耗量; 主要成分; 物态; 包装规格; 最大储存量（t）; 储存方式; 来源及运输. 电子浆料; 聚醚PPG2000; 300kg; 聚醚; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 聚酯; 150kg; 聚酯; 固态颗粒状; 20kg/袋; 0.02; 常温; 外购、汽运. 丙烯酸酯共聚物BR113; 250kg; 丙烯酸酯共聚物; 固态粉末状; 20kg/袋; 0.02; 常温; 外购、汽运. 聚氨酯; 100kg; 聚氨酯; 固态颗粒状; 5kg/袋; 0.01; 常温; 外购、汽运. MDI; 100kg; 二苯基亚甲基二异氰酸酯; 固态粉末状; 20kg/袋; 0.02; 低温4°C冰箱储存; 外购、汽运. 硅烷偶联剂A187; 20kg; 丫-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷; 液态; 20kg/桶; 0.002; 常温; 外购、汽运. 浆料; 40kg; 炭黑浆料; 液态; 5kg/桶; 0.002; 常温; 外购、汽运. 氮气; 400L; 氮气; 液态; 40L/瓶; 4瓶; 常温; 外购、汽运. 超支化聚酯合成原料; 对苯二甲酸; 160kg; 对苯二甲酸; 固态粉末状; 20kg/袋; 0.02; 常温; 外购、汽运. 丁二醇; 80kg; 丁二醇; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 乙二醇; 80kg; 乙二醇; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 聚醚330; 80kg; 聚醚; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 二甘醇; 80kg; 一缩二乙二醇; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 聚醚200; 40kg; 聚醚; 液态; 20kg/桶; 0.02; 常温; 外购、汽运. 导热油; 10L; 导热油; 液态; 18L/桶; 18L; 常温; 外购、汽运. 无溶剂丙烯酸酯; 丙烯酸丁酯; 100kg; 丙烯酸丁酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 丙烯酸异辛酯; 80kg; 丙烯酸异辛酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 甲基丙烯酸甲酯; 80kg; 甲基丙烯酸甲酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 丙烯酸甲酯; 20kg; 丙烯酸甲酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 醋酸乙烯; 40kg; 醋酸乙烯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 甲基丙烯酸; 20kg; 甲基丙烯酸; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 丙烯酸; 20kg; 丙烯酸; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 丙烯酸缩水甘油酯; 10kg; 丙烯酸缩水甘油酯; 液态; 1L/桶; 0.001; 常温; 外购、汽运. 异冰片酯; 20kg; 异冰片酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 甲基异冰片酯; 20kg; 甲基异冰片酯; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. AVO-M丙烯酸酯预聚物; 6kg; AVO-M丙烯酸酯预聚物; 液态; 1L/桶; 0.001; 常温; 外购、汽运. 聚氨酯预聚物; 60kg; 聚氨酯预聚物; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 环氧丙烯酸酯预聚物; 114kg; 环氧丙烯酸酯预聚物; 液态; 5L/桶; 0.005; 常温; 外购、汽运. 光敏剂; 6kg; 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦; 固态颗粒状; 10kg/袋; 0.001; 常温避光; 外购、汽运. 性能测试; BOPP 薄膜基材; 10kg; 聚丙烯薄膜; 固态; 50米X0.3米; 3kg; 常温; 外购、汽运. 剥离测试试样; 500个; 手机/电脑配件; 固态; /; 客户来样测试，不暂存; 客户提供，外运. 部分原辅材料组分及理化性质见表2.5-2。 表2.5-2部分原辅料规格组份 名称; 主要成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. 聚醚; /; 聚醚多元醇为基础聚醚，聚醚多元醇是主链含有醚键（-R-O-R-），端基或侧基含有大于 2 个羟基（-OH）的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。 密度：1.095g/cm3(温度25℃)，熔点：57~61℃，沸点：200℃，闪点：268℃。聚醚性质较为稳定，淡黄色或黄色透明粘稠液体，不挥发，无腐蚀性，与绝大多数有机物相溶性好。; 不易燃; 微毒. 二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI）; 二苯基亚甲基二异氰酸酯55-45%、多苯基多亚甲基多异氰酸酯 35-25%、氨基甲酸酯改性二苯基亚甲基二异氰酸酯10-30%; 相对密度1.19g/cm3，沸点 156～158℃(1.33kPa)，粘度4.9mPa·s (50℃)，闪点(开口)202℃，着火点 202℃。不溶于水，与水反应放出二氧化碳，溶于丙酮、四氯化碳、苯、 氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。自燃温度＞600℃， 热分解温度＞230℃。MDI主要经呼吸道进入人体，经口毒性属低毒类，经呼吸道为中等毒类，具有强烈的刺激及致敏作用。小鼠经口 LD50为 2200mg/kg，大鼠 LD50＞1000mg/kg。; 可燃; 低毒. 硅烷偶联剂A187; 丫-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷; 颜色：淡黄色-黄色。物理状态：液体。气味：少许酚气味。闪点：196℃ ，沸点290℃（760mmHg）; 易燃; 低毒. 对苯二甲酸; /; 固体。由圆形晶体组成的自由流动的粉末。如果结晶缓慢，形成针，但这些可能会改变流动特性。白色时纯化至用作聚酯原料所需的等级。沸点、初沸点和沸程（°C）:392.4°C，闪点:260℃，自燃温度496℃，相对密度(水以1计)：1.58 g/cm3。急性毒性：LD501670mg/kg（小鼠腹腔）；3200mg/kg（大鼠经口）；3550mg/kg（小鼠经口; 可燃; 低毒. 丁二醇; /; 外观与性状： 略黄色油性液体，熔点/凝固点（°C）： 31°C 沸点、初沸点和沸程（°C）： 179-182°C，自燃温度（°C）： 无资料。闪点（°C）： 85°C，饱合蒸气压（kPa）： 0.26mmHg at 25°C，急性毒性:LD50:29600 mg/kg(大鼠经口);23500 mg/kg(小鼠经口); 易燃; 微毒. 乙二醇; /; 无色、无臭、有甜味、粘稠液体。与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。闪点110℃，熔点/凝固点：-13℃，沸点197.4℃，气压：1013.25 hPa，正常环境温度下储存和使用，本品稳定。经口: LD507 712 mg/kg bw，入: LC50> 2.5 mg/L，经皮: LD50 - mouse (male/female) - > 3 500 mg/kg bw.; 可燃; 低毒. 二甘醇; /; 一种多元醇类，化学式C4H10O3，无色、无臭、透明、吸湿性的粘稠液体，有着辛辣的甜味，无腐蚀性，沸点（ºC,101.3kPa）：245，.熔点（ºC）：-10.5，.相对密度（g/mL,4ºC）：1.118，.相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）：2.14。急性毒性：大鼠经口LD50：12565mg/kg；兔子经皮LD50：11890mg/kg; 可燃; 微毒. 丙烯酸丁酯; /; 无色液体，有强烈的水果香味；熔点/凝固点（°C）：-64.6℃，沸点145℃～149℃，相对密度（水＝1）0.9，相对蒸气密度（空气＝1）4.42，蒸气压0.43kPa(20℃)，沸点、初沸点和沸程（°C）：145℃～149℃，相对密度（水＝1）0.9，相对蒸气密度（空气＝1）4.42，蒸气压0.43kPa(20℃)，溶解性：微溶于水，与乙醇、乙醚混溶，溶于丙酮。经口:LD50Ratoral3730mg/kg 吸入:LC50Ratinhalation2730ppm/4hr; 可燃; 低毒. 丙烯酸异辛酯; /; 分子量：184.28；熔点：-90℃，沸点：238℃，对密度(水=1)0.881；相对密度(空气=1)6.35；无色透明液体，无臭无味，能与乙醇、乙醚混溶，微溶于水。急性毒性:大鼠经口LD50:5600mg/kg;兔经皮LD50:7539mg/kg; 易燃; 低毒. 甲基丙烯酸甲酯; /; 甲基丙烯酸甲酯（MMA），又名异丁烯酸甲酯，是一种有机化合物，化学式为C5H8O2，为无色液体，微溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂，主要用作有机玻璃的单体，也用于制造其他树脂、塑料、涂料、黏合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、纸张上光剂等。沸点100℃，微溶于水，密度0.943 g/cm3，急性毒性：口服LD50：8420-10000mg/kg（大鼠），皮肤LD50：5000-7500mg/kg（兔子）。; 易燃; 中毒. 丙烯酸甲酯; /; 无色透明液体，有辛辣气味；熔点（℃）：-76.5；沸点（℃）：80.5；相对密度（水=1）：0.95，相对蒸气密度（空气=1）：2.97；饱和蒸气压（kPa）：9.1（20℃）；燃烧热（kJ/mol）：-2102；临界温度（℃）：263；临界压力（MPa）：4.3；辛醇/水分配系数：0.8，急性毒性：口服:LD50大鼠口服277 mg/kg吸入:半数致死剂量大鼠吸入1350 ppm/4小时; 可燃; 中毒. 醋酸乙烯; /; 酸乙烯酯，又名醋酸乙烯酯，是一种有机化合物，化学式为C4H6O2，是重要的有机化工原料。熔点：-93℃沸点：72.5℃闪点：-6.7℃密度：0.924g/cm3logP：0.73折射率：1.390外观：无色透明液体溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶，急性毒性:LD502900mg/kg(大鼠经口);2500mg/kg(兔经皮);LC5014080mg/m3; 易燃; 低毒. 甲基丙烯酸; /; 甲基丙烯酸，是一种有机化合物，化学式为C4H6O2，为无色结晶性粉末或无色透明液体，溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，是重要的有机化工原料和聚合物的中间体。熔点：16℃ 沸点：160.5℃ 闪点：76.7℃ 密度：1.015g/cm3，LD50:1600 mg/kg(小鼠经口);500mg/kg(免经皮); 可燃; 微毒. 丙烯酸; /; 性状：无色液体，有刺激性气味。；熔点（℃）：13；沸点（℃）：141；相对密度（水=1）：1.05；相对蒸气密度（空气=1）：2.45；饱和蒸气压（kPa）：1.33（39.9℃）；溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。大鼠，‌经口的LD50值为2520mg/kg。对于兔子，‌经皮的LD50值为950mg/kg。对于小鼠，‌吸入的LC50值为5300mg/m3，‌在2小时内的暴露条件下。; 可燃; 低毒. 丙烯酸缩水甘油酯; /; 烯酸缩水甘油酯，一种化学品，分子式C6H8O3，主要用于粉末涂料，外观：为无色液体，相对分子质量：142.15，沸点：189℃，相对密度：1.073，折射率：1.4494，闪点：76℃，溶解性：可溶于有机溶剂，不溶于水，急性毒性（‌经口）‌第4级：‌表明其对口腔有极强的毒性，‌摄入后可能引起严重的健康问题。急性毒性（‌经皮）‌第3级：‌意味着通过皮肤接触也会引起急性毒性反应。急性毒性（‌吸入）‌第4级：‌吸入其蒸气或粉尘后，‌即使不是极大量的，‌也可能产生致命危险。; 可燃; 低毒. 氮气; /; 常温常压下是一种无色无味的气体，微溶于酒精和水（在273 K和100 kPa下100 ml水能溶解2.4 ml氮气），大气中体积分数：78.1%，熔点-209.86℃，沸点-196℃，相对密度0.81（-196℃，水=1）；相对蒸气密度0.97（空气=1）; 不燃; 无毒. 导热油; /; 为用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。 由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，沸点在170~180℃，凝点在-80℃以下; 可燃; 低毒. 表2.5-3 项目水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（m3/a）; 156.988; 燃油（t/a）; --. 电（kW·h/a）; 100万; 天然气（m3/a）; /. 其他; --. 2.6劳动定员及工作制度 本项目职工定员6人，实行一班制，每班8小时，全年工作时间300天，年工作时间为2400h，厂内不设食宿。 2.7平面布置 本项目租赁如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼进行建设，20#、21#楼均为3层布置，其中20#楼一层布置实验区和原料仓库，二层主要为测试室和办公室，三层为空层，21#楼一层布置测试室、办公室和实验区域，二层主要布置办公室和实验室，三层为实验室。总体平面布置结构简单，综合考虑了生产工艺流程顺畅性，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。 厂区周边500m范围敏感目标图见附图2、平面布置见附图3。 2.8水平衡 - 水平衡 根据企业提供资料，本项目主要用水为生活用水和行星搅拌器、三口烧瓶清洗用水、烧杯清洗用水、实验人员实验过程清洗用水、恒温水浴锅用水及老化测试用水，其中老化测试用水为外购净化水，其他用水均来自园区自来水管网。 （1）职工生活用水及排水 本项目职工6人，年工作300天。参考《江苏省城市生活与公共用水定额（2019年修订）》（江苏省住建厅 苏建城〔2020〕146 号 2020 年 9 月 3 日印发），本次环评中员工的日常生活用水定额参照办公楼人员用水取1.5m3/人·月计，本项目年运行时间300d，折合月份约10个月/年，则本项目生活用水量90t/a，排放系数按80%计，则产生的生活污水为72t/a，经园区化粪池处理达标后，排入市政污水管网，接管至如皋市富港水处理有限公司进一步处理。 （2）行星搅拌器、电动搅拌机及三口烧瓶、烧杯清洗用水 根据企业提供资料，行星搅拌器每批次实验使用后需进行清洗，清洗用水枪冲洗，本项目共有5台行星搅拌器，则每台清洗次数约40次/a，每台每次清洗用水量约10L，则行星搅拌器清洗用水量为2t/a，冲洗损耗按5%计，则行星搅拌器冲洗废水1.9t/a。 电动搅拌机使用后清洗，超支化聚酯合成原料实验批次100次/年，共有2台电动搅拌机，则单台电动搅拌机年清洗50次，根据企业提供资料清洗一次电动搅拌机用水量约为2L，则项目电动搅拌机清洗用水量为200L（0.2t/a），冲洗损耗按5%计，则电动搅拌机清洗废水产生量为0.19t/a。 三口烧瓶使用后清洗，根据企业提供资料，1个三口烧瓶清洗一次用水量约为1.4L，一次实验结束后清洗一次，每个烧瓶年清洗50次（超支化聚酯合成原料实验批次100次/年，设置有2个三口烧瓶、无溶剂丙烯酸酯涉实验批次共200次/年，设置有4个三口烧瓶），本项目共涉及6个三口烧瓶，则三口烧瓶清洗用水量约420L/a（0.42t/a），冲洗损耗按5%计，则三口烧瓶清洗废水量为0.399t/a。 烧杯在液体原料称量后进行清洗，根据企业提供资料，1个烧杯清洗一次用水量约为1L，每次实验称量结束后清洗一次，项目共有3个烧杯，年清洗共500次，则烧杯清洗年用水量为0.5t/a，清洗损耗以5%计，则烧杯清洗废水量为0.475t/a。 此部分设备清洗废水企业收集后作为危废-清洗废液处理，委托有资质单位安全处置。 （3）实验人员实验过程清洗用水 本项目职工6人，年工作300天，实验过程中涉及到实验人员洗手等用水，根据企业提供资料，实验人员实验过程清洗用水量约为20L/人.天，则实验人员实验过程清洗用水36t/a，排放系数按照90%计，则实验人员实验过程清洗废水为32.4t/a，在洗手池下方设置收集桶，由于实验过程人员清洗废水可能沾染有化学试剂，故实验人员实验过程清洗废水作为危废-清洗废液处理，委托有资质单位安全处置。 （4）恒温水浴锅用水 根据企业提供资料，恒温水浴锅根据加热温度需用水作为加热介质对三口烧瓶进行间接加热，此部分用水减少时增补，不进行更换。每个恒温水浴锅可盛装水量约3L/个，本项目以水为加热介质的水浴锅共计5个，则总水量为15L，加热过程中水量损耗需每周进行一次补充，根据企业提供数据，每个恒温水浴锅每周约补充水量约2L，则共补充水量为480L/a（0.48t/a），综上恒温水浴锅用水量为15.48t/a。 （5）老化测试用水 为保持老化测试过程湿度，老化循环箱需要加入外购净化水，本项目设置1套老化循环箱，一次加注外购净化水约3L，根据企业提供资料，需要每周补水一次，一次补充水量约为2L，则老化测试过程用水量为0.1t/a。 （6）实验室及测试室地面保洁用水 根据企业提供资料，实验室及测试室地面每周需要保洁拖洗一次，保洁面积为256m2，地面保洁用水以1L/（m2·次）计，则项目保洁用水12.288m3/a。保洁废水产生系数取0.8，则项目实验室及测试室保洁废水量为9.83m3/a，保洁废水单独桶收集后作为危废处置。 本项目水平衡见图2.8-1。 ## 图2.8-1本项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9运营期工艺流程和产排污环节 项目实验具体安排见表2.9-1。 表2.9-1 研发实验安排情况一览表 研发品名称; 研发实验室; 每批次时间; 周研发批次; 年研发批次; 年研发时间; 每批次产能; 年研发能力. 电子浆料; 20#电子浆料研发实验室; 8h; 3~4; 152; 1216h; 4.795kg; 728.84kg. 21#电子浆料和超支化聚酯合成材料实验室; 8h; 1; 48; 384h; 4.795kg; 230.16kg. 超支化聚酯合成材料; 21#电子浆料和超支化聚酯合成材料实验室; 24h; 1~2; 100; 2400h; 5.18kg; 518kg. 无溶剂丙烯酸酯; 21#无溶剂丙烯酸酯实验室; 8h; 4~5; 200; 1600h; 2.975kg; 595kg. 项目营运期研发实验工艺流程及产污环节见下图。 项目营运期研发实验过程原辅材料用量较少，原辅材料称量、投料所用时间短，并在常温下进行，挥发量极少，因此本环评原料称量、原料投料有机废气源强不再考虑其挥发进行单独进行核算，并入实验阶段合并计算，产污环节不再对其进行单独识别。 - 电子浆料 图2.9-1电子浆料实验工艺流程及产污环节图 反应方程式： HO-R2-OH+O=C=N-R1-N=C=O→ 聚醚+异氰酸酯→聚氨酯 实验流程简介： - 原料配料 将外购的聚醚、丙烯酸酯共聚物、炭黑浆料、聚酯、聚氨酯、MDI、硅烷偶联剂等按照实验所需比例进行称量，其中固态物料使用电子天平进行称重，液态物料使用烧杯进行量取。此工序会产生称重粉尘G1-1。 - 混合搅拌 将称重后的聚醚、丙烯酸酯共聚物、炭黑浆料人工投料投入行星搅拌器，使用模温机对行星搅拌器内物料进行电加热升温，根据物料溶解和分散性能调节升温温度，调节温度区间为90-140℃，之后开始使用行星搅拌器自带真空泵进行抽真空60-95Kpa以上多梯度进行实验，使上述投入物料搅拌物理溶解，根据物料溶解状态物理溶解时间为0.5-2h不等。 之后充氮气破除真空状态，打开行星搅拌器出料口，人工投料加入聚酯、聚氨酯，根据物料蠕变性能使调节实验所需温度，使用模温机进行电加热，温度区间为70-140℃，继续抽真空60-95Kpa以上多梯度进行实验，视溶解状态物料搅拌物理溶解0.5-2h。 - 封端接枝 充氮气破除真空状态后，打开行星搅拌器出料口人工加入MDI，根据蠕变性能调节接枝长度使温度降温至70-105℃，继续抽真空95Kpa以上，将MDI接枝聚醚或者聚酯连段中，整个反应在低于MDI沸点（156-158℃）温度下进行。 - 混合搅拌 充氮气破除真空状态后，打开行星搅拌器出料口根据润湿性和界面附着情况调节人工加入硅烷偶联的量，保持温度90-100℃，继续抽真空95Kpa以上，使物料搅拌物料混合0.5h。 上述混合搅拌-封端接枝-混合搅拌工序产生抽真空废气G1-2、投料粉尘G1-3和投料时投料口挥发的有机废气G1-4，及设备运行噪声N1-1。 - 性能测试 主要通过老化测试、剥离测试、持粘测试进行制样性能检测。每批次取样检测，项目样品检测浆料耗量约占研发试验总量10%，剩余研发品作为危废处置。 老化测试：①将电子浆料安放在料槽中，涂布机一边将 BOPP 薄膜基材牵引运行，一边将电子浆料均匀涂抹在薄膜上。涂布机采用 PLC 模式控制，涂电子浆料过程自动进行。②电子浆料涂布后使用UV固化试验机进行固化。③固化后的电子浆料放入老化循环箱进行老化测试设置温度85℃（电加热），85%的湿度老化样件3天，用于评估其在潮湿环境下的耐候性和防腐性能。 剥离测试：将电子浆料涂覆在两个试样之间，然后通过一台剥离测试仪或拉力机施加剥离力，以测量试样之间的剥离强度。用于评估电子浆料的黏合性能。 持粘测试：使用粘度测试仪、持粘测试仪，控制温度50℃-100℃（电加热）不等，测试材料的蠕变性。用于测定电子浆料的特性粘度。 通过上述测试，性能表现优良的即为合格，否则即为废品，重新进行实验。上述测试会产生测试废气G1-5，废研发样品S1-1、废测试BOPP薄膜S1-2、废试样S1-3，及测试设备噪声N1-2。 - 超支化聚酯合成原料 图2.9-2超支化聚酯合成原料实验工艺流程及产污环节图 反应方程式： HOOC(CH2)nCOOH + HO(CH2)mOH→ HOOC(CH2)nCOO(CH2)mOH+ H2O 二元羧酸+二元醇聚酯 实验流程简介： （1）原料配比 将外购的对苯二甲酸、间苯二甲酸、乙二醇、二甘醇、聚醚按照实验所需进行称重配比。固体物料使用电子天平进行称量，液体物料使用烧杯量取，此工序产生对苯二甲酸称量粉尘G2-1。 （2）投料-加热搅拌 将上述称量混合好的液态原料，使用蠕动泵泵入实验用三口烧瓶中，对苯二甲酸粉末状需要人口投料，人工投入三口烧瓶中，将三口烧瓶放置在恒温水浴锅中通电加热（恒温水浴锅根据所需加热温度决定导热介质使用水或导热油，水浴加热温度区间40-90℃，导热油加热温度区间40-210℃），根据聚合反应点确定使用恒温水浴锅加热温度，实验温度为40-210℃，然后使用真空泵抽真空，根据反应生产水量，来确定真空度，真空度区间为40-95Kpa以上，搅拌混合4-6h，抽真空气进入冷凝系统（冷凝管）冷凝回流，实验结束冷凝管无需进行清洗，可直接用于下次使用。此工序产生产对苯二甲酸投料粉尘G2-2，未凝废气G2-3和冷凝废液S2-1、设备噪声N1-2。 （3）性能测试 主要通过老化测试、剥离测试、持粘测试进行制样性能检测。每批次取样检测，项目样品检测耗量约占研发试验总量10%，剩余研发品作为危废处置。 老化测试：①将超支化聚酯合成原料安放在料槽中，涂布机一边将 BOPP 薄膜基材牵引运行，一边将超支化聚酯合成原料均匀涂抹在薄膜上。涂布机采用 PLC 模式控制，涂抹过程自动进行。②超支化聚酯合成原料涂布后使用UV固化试验机进行固化。③固化后的超支化聚酯合成原料放入老化循环箱进行老化测试设置温度85℃（电加热），85的湿度老化样件3天，用于评估其在潮湿环境下的耐候性和防腐性能。 剥离测试：将超支化聚酯合成原料涂覆在两个试样之间，然后通过一台剥离测试仪或拉力机施加剥离力，以测量试样之间的剥离强度。用于评估超支化聚酯合成原料的黏合性能。 持粘测试：使用粘度测试仪、持粘测试仪，控制温度50℃-100℃（电加热）不等，测试材料的蠕变性。用于测定电子浆料的特性粘度。 通过上述测试，性能表现优良的即为合格，否则即为废品，重新进行实验。上述测试会产生测试废气G2-4，废研发样品S2-2、废测试BOPP薄膜S2-3、废试样S2-4，及测试设备噪声N2-2。 - 无溶剂丙烯酸酯 图2.9-3无溶剂丙烯酸酯实验工艺流程及产污环节图 反应方程式： CH2=CH2-COOC4H9+CH2=CH2-COOC8H19+CH2=CH2-COOH→ CH2=CH2-COOCH3+CH2=CH2-COOC2H5+CH2=CH2-CONH2+ 丙烯酸酯单体→丙烯酸酯共聚物 实验流程简介： - 原料称量投料：将丙烯酸丁酯，丙烯酸异辛酯，甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸甲酯，醋酸乙烯，甲基丙烯酸，丙烯酸，丙烯酸缩水甘油酯，异冰片酯，甲基异冰片酯等原料在通风橱中进行称量，其中固体物料使用电子天平进行称量，液体物料使用烧杯量取，根据丙烯酸酯的性能要求将称量好的上述物料，根据实验配方不同先将不同原料混合均匀，使用蠕动泵泵入三口烧瓶中。 （2）搅拌：使用电动搅拌机对三口烧瓶中的原料进行搅拌。 （3）加热回流：根据需要调节的性能，调整加热温度，65-80℃不等，开始冷凝管冷凝回流，开始计时。 （4）滴加剩余原料：反应10-30分钟后，滴加上述投料后剩余的材料，2-4h完成。 （5）保温：滴加完成后保温3小时，得到丙烯酸预聚物。 （6）搅拌加热：把反应一得到的丙烯酸预聚物加入三口烧瓶中，并使用搅拌机进行搅拌电加热到120℃，加入称量好的的改性预聚物：聚氨酯预聚物，环氧丙烯酸酯预聚物。 （7）保温挤出：反应10-30分钟后，加入AVO-M丙烯酸酯预聚物保温20min，加入光敏剂，将上述混合物料泵入螺杆挤出机搅拌挤出（电加热温度120℃）得到无溶剂丙烯酸酯，进行后续性能测试。 实验过程加热回流产生未凝废气G3-1、原料称量、搅拌及实验过程滴加剩余原料、保温、加热搅拌、保温加热挤出等工序产生有机废气G3-2及噪声N3-1。 （8）性能测试： 主要通过剥离测试、持粘测试、单体残留测试进行制样性能检测。每批次取样检测，项目样品检测耗量约占研发试验总量10%，剩余研发品作为危废处置。 剥离测试：将无溶剂丙烯酸酯涂覆在两个试样之间，然后通过一台剥离测试仪或拉力机施加剥离力，以测量试样之间的剥离强度。用于评估无溶剂丙烯酸酯的黏合性能。 持粘测试：使用粘度测试仪、持粘测试仪，控制温度50℃-100℃不等，测试材料的蠕变性。用于测定电子浆料的特性粘度。 单体残留测试：将无溶剂丙烯酸酯放在在烘箱中160℃，烘干2个小时后测试重量的减少比例，重量称量在通风橱内进行。 通过上述测试，性能表现优良的即为合格，否则即为废品，重新进行实验，测试过程产生测试废气G3-3、噪声N3-2及废研发样品S3-1、废测试BOPP薄膜S3-2、废试样S3-3。 2.10产污环节： 表2.10-1 项目运营期产污节点一览表 类型; 节点; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1-1、G2-1称重粉尘; 原料称量; 颗粒物. G1-2抽真空废气 G1-4投料口挥发废气 G2-3未凝废气 G3-1未凝废气 G3-2实验有机废气; 实验溶解搅拌等实验过程; 非甲烷总烃. G1-3、G2-2投料粉尘; 原料投料; 颗粒物. G1-5投料废气; 投料口挥发; 非甲烷总烃. G1-5、G2-4、G3-3 测试废气; 性能测试; 非甲烷总烃. 废水; /; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN. 噪声; 生产设备设施运行. 固废; S1-1、S2-2、S3-1; 实验及性能测试; 废研发样品. S1-2、S2-3、S3-2; 废测试BOPP薄膜. S1-3、S2-4、S3-3; 废试样. S2-1; 超支化聚酯合成原料实验冷凝系统; 冷凝废液. 实验清洗; 实验清洗废水. 职工生活; 生活垃圾. 原料包装; 废原料包装材料、废导热油桶. 水浴锅加热; 废导热油、含油抹布. 空压机; 空压机含油废水. 废气处理; 废过滤棉、废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于如皋市长江镇华江大道1号，租赁国骄产业园20#、21#楼，用地性质为工业用地，根据现场勘察及通过对地块的历史调查，该20#、21#楼建成之前，占地性质为规划的工业用地，建成后一直闲置，未进行工业活动，无与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 本项目所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准。评价基准年选择 2023 年为评价基准年，数据来源于《南通市生态环境状况公报（2023年）》，如皋市空气质量现状见表 3.1-1。 表3.1-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准/(ug/m3); 现状浓度/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 22; 52.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 51; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 21; 87.1; 达标. CO; 日平均第95百分位数浓度; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 160; 169; 108.0; 超标. 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO相关指标均达标，O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值，因此判定为非达标区。 为贯彻落实《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（环大气[2022]68号），按照《江苏省2023年大气污染防治计划》部署，深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，南通市人民政府特制定南通市2023年大气污染防治工作计划。对照《关于印发南通市2023年深入打好污染防治攻坚战相关工作计划的通知》通污防攻坚指办[2023]14号，通过优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施；根据《市政府关于印发南通市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（通政发[2024]24号）文件要求，优化产业结构，促进产业产品绿色升级、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展、优化交通结构，大力发展绿色运输体系、强化面源污染治理，提升精细化管理水平、强化多污染物减排，切实降低排放强度、加强机制建设，完善大气环境管理体系等。根据《市政府办公室关于印发如皋市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（皋政办发〔2024〕69 号）文件要求，优化产业结构，促进产业产品绿色升级、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展、优化交通结构，大力发展绿色运输体系、强化面源污染治理，提升精细化管理水平、强化多污染物减排，切实降低排放强度、加强机制建设，完善大气环境管理体系、加强能力建设，严格执法监督、健全标准规范体系，完善环境经济政策、落实各方责任，推进信息公开等。根据污染防治攻坚战相关工作计划等措施，南通市环境质量现状将得到进一步提升。 3.2地表水环境 南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质保持Ⅱ类。 饮用水水源：全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量6.03亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。 内河水质：南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。 3.3声环境 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，如皋市1类区（居住、文教区）、2类区（居住、商业、工业混杂区）、3类区（工业区）及4a类区昼夜间等效声级值均符合相应功能区标准。各功能区噪声监测结果表3.3-1。 表3.3-1 2023年各功能区噪声监测结果表 单位：dB(A) - 城区; - 1类区 - （居住、文教区）; - 2类区 - （混合区）; - 3类区 - （工业区）; - 4a类区（城市交通干线两侧区域）. - 昼间Ld; - 夜间Ln; - 昼间Ld; - 夜间Ln; - 昼间Ld; - 夜间Ln; - 昼间Ld; - 夜间Ln. - 如皋; 49.1; 42.0; 52.9; 45.5; 54.4; 50.0; 58.3; 50.6. 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，根据《如皋市长江镇声功能区划（2019年调整）》，本项目所在地声环境功能区划为3类区。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不进行声环境质量现状监测。 3.4生态环境 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，该项目不新增用地，附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在，用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 3.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，不需开展现状开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水开采，原辅料在正常情况下不会发生泄漏，一旦发生泄漏，车间工人能够在较短时间内发现并采取措施，且生产车间地面均采取硬化防腐防渗措施，不会对土壤、地下水造成影响。项目废气污染物主要为少量挥发性有机物，且为非持久性挥发性有机物，不会对土壤、地下水造成影响。 根据《<建设项目环境影响报告表> 内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 建设项目主要环境保护目标见表3.7-1。 表3.7-1建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标（°）; 名称; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离/m. E; N. 空气环境（厂界外500m）; 117.180829; 34.169531; 中心沙社区; 居民; 120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; NE; 310. 地下水 环境（厂界外500m）; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）; —; —. 声环境（厂界外50m）; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; —; —. 生态环境; 本项目为工业用地且项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 （1）废水 本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经园区化粪池预处理后接管至如皋市富港水处理有限公司集中处理并达标排放。本项目污水接管标准执行如皋市富港水处理有限公司接管标准（《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中NH3-N、TP、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）；污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体指标见表3.8-1。 表3.8-1水污染物排放标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）; 名称; 浓度限值. 1（mg/L）; DW001; pH; 如皋市富港水处理有限公司接管标准; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; 6-9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）*. 总氮; 70; 15. 总磷; 8; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。 建设项目所在地厂区雨水收集后排入市政雨水管网，参照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》的通知(苏污防坚办[2023]71号)，满足受纳水体水功能区目标等管控要求。雨水经雨水管网收集后排入中心河，中心河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，故后期雨水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 （2）废气 本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物、MDI排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中排放标准。具体见表3.8-2、表3.8-3。 表3.8-2项目大气污染物排放标准 污染物名称; H=20m; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; /; 60; 4（边界外浓度最高点）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; /; 20; 1.0边界外浓度最高点）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. MDI; /; 1; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲，厂界标准值）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 本项目实验室外无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值，具体见表3.8-3。 表3.8-3厂区内非甲烷总烃无组织大气污染物排放标准 污染物; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，根据《如皋市长江镇声功能区划（2019年调整）》，本项目所在地声环境功能区划为3类区。运营期，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）固废 一般固体废弃物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定；危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）执行，同时本项目固体废物按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求管理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3.8-4。 表3-8-4项目污染物总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 最终排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.00142; 0.0007; /; 0.00072. 颗粒物; 0.000458; 0.000408; /; 0.00005. 无组织; 非甲烷总烃; 0.00018; 0; /; 0.00018. 颗粒物; 0.000297; 0; /; 0.000297. 废水; 污水量; 72; 0; 72; 72. COD; 0.025; 0.003; 0.022; 0.004. BOD5; 0.014; 0.003; 0.011; 0.0007. SS; 0.018; 0.007; 0.011; 0.0007. 氨氮; 0.002; 0; 0.002; 0.0004. TP; 0.0003; 0; 0.0003; 0.00004. TN; 0.003; 0; 0.003; 0.001. 固废; 一般固废; 0; 0; /; 0. 危险固废; 52.54; 52.54; /; 0. 职工生活垃圾; 0.9; 0.9; /; 0. 化粪池污泥; 0.36; 0.36; /; 0. 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，本项目污染物排放总量控制指标如下： （1）废水：本项目废水接管考核量为72m3/a，其中COD 0.022t/a、NH3-N 0.002t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.003t/a；经如皋市富港水处理有限公司处理后，废水排入环境量为72m3/a，其中COD 0.004t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.001t/a，在如皋市富港水处理有限公司内平衡。 （2）废气：本项目废气污染物排放量为VOCs（以非甲烷总烃计）：有组织0.00072t/a、无组织0.00018t/a；颗粒物：有组织0.00005t/a、无组织0.000297t/a。 （3）固废：无。 本项目为国民经济行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号），本项目属于“五十、其他行业”，不涉及通用工序，故本项目不纳入排污许可管理，又根据“关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知”（通环办﹝2023﹞132号），本项目为不纳入排污许可管理的排污单位。故本项目总量不纳入总量管理，不需要进行排污权交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目在已建厂房内进行建设，施工期仅进行设备安装及调试，会有设备安装噪声产生，设备安装过程持续时间较短，且均在室内作业，对周围环境影响较小。 - 废气 为了减轻设备安装期环境空气污染，使现场清洁卫生，施工单位应采取以下措施： 设备安装垃圾采用容器吊装或袋装运输，严禁随意抛撒扬尘，施工垃圾必须及时清运到指定垃圾站，并适量洒水，减少扬尘污染。 在采取上述粉尘控制措施后，对周边大气环境影响较小 - 施工废水 本项目施工过程中废水主要为施工人员的生活废水，将生活污水集中收集经化粪池处理后排入市政污水管网。 - 施工噪声 本项目施工期噪声主要是设备安装调试产生的噪声。建设方施工安排在白间，夜间严禁施工，由于工期较短，工程量较小，预计噪声对外界环境影响较小。 - 施工固废 本项目施工期产生的固体废物主要来自：施工人员生活垃圾，由环卫部门定期清运，施工过程为全包施工，产生的施工垃圾主要为废漆桶及废胶桶，由施工方委托有资质单位处理，对周边环境无明显污染影响。 因此，本项目施工期间对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 营运期环 境保 护措 施 | 4.2营运期污染源分析 4.2.1大气环境影响及防治措施分析 本项目生产过程中废气主要为电子浆料及超支化聚酯合成原料、无溶剂丙烯酸酯混合搅拌过程抽真空及投料口投料时挥发及产生的有机废气、原料称重粉尘、投料粉尘、后续性能测试废气及危废库废气。电子浆料实验过程中温度最高为140℃左右， MDI加入后加热温度为70-105℃，MDI的热分解温度＞230℃，加热温度远低于其分解温度，因此实验过程不深入核算 MDI的产排量。 项目研发实验过程原辅材料用量较少，原辅材料称量、投料所用时间短，并在常温下进行，挥发量极少，因此本环评上述有机废气源强不再考虑其挥发进行单独进行核算，并入实验阶段合并计算。 4.2.1.1废气源强分析 1、20#楼实验室废气 20#楼主要用于电子浆料的研发实验，20#楼电子浆料实验批次为200批次/年，实验品产生量约为959kg/a。 （1）电子浆料实验非甲烷总烃废气 本项目电子浆料实验过程有机废气均以非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中《2661化学试剂和助剂制造行业系数手册》中有机助剂化学合成或混合工艺挥发性有机物产污系数为0.78kg/t-产品，本项目20#实验室电子浆料实验每周研发3-4批次，共研发约152批次，产生实验品约0.729t/a，则本项目20#实验室电子浆料实验过程非甲烷总烃产生量为0.00057t/a。 实验过程打开投料口投料会有少量的实验有机废气（非甲烷总烃）挥发，该工序挥发量以整体挥发量的10%计，则挥发废气产生量为0.000057t/a。90%的有机废气通过真空泵抽真空进入排气筒DA001排放，真空泵尾气管与风管连接，收集效率以95%计，则抽真空有机废气有组织产生量为0.00048t/a，根据表2.9-1可知，20#实验楼电子浆料年研发152批次，每批次8h，则年工作时间以1216h计，有组织产生速率为0.00039kg/h。 则无组织非甲烷总烃排放量为0.00008t/a，排放速率为0.00007kg/h。 （2）原料称量及投料粉尘 项目粉末状原料在称量及投料过程中会有少量粉尘散逸。项目电子浆料原料实验涉及粉末状原料的使用（丙烯酸酯共聚物BR113、MDI）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中2646 密封用填料及类似品制造行业系数手册中，原料-混合搅拌-制胶-包装工艺颗粒物产污系数为0.51kg/t-产品，项目20#楼电子浆料实验品量为0.729t/a，则项目原料称重及投料粉尘产生量为0.00037t/a。 项目原料称量粉尘、投料工段粉尘产生量平均分配，则项目原料称量粉尘产生量为0.000185t/a，原料投料粉尘产生量为0.000185t/a。原料投料粉尘车间无组织排放，原料称量在通风橱内进行，收集效率以90%计，则项目原料称量粉尘有组织收集量为0.00017t/a，有组织产生速率为0.00014kg/h。 原料称重未捕集的粉尘无组织排放，则无组织排放量为0.00002t/a。 则项目20#实验室无组织粉尘排放量为0.000205t/a，排放速率为0.00017kg/h。 经通风橱收集后的原料称量及投料粉尘与电子浆料实验抽真空有机废气一起经“干式过滤+二级活性炭吸附装置处理”（颗粒物处理效率以90%计、非甲烷总烃处理效率以50%计），处理后废气通过排气筒DA001排放，风机风量1600m3/h，又根据表2.9-1可知，20#实验楼电子浆料年工作时间以1216h计，则项目原料称重粉尘有组织排放量为0.00002t/a，排放速率为0.00002kg/h，排放浓度为0.013mg/m3。20#楼实验室废气非甲烷总烃有组织排放量为0.00024t/a，排放速率0.0002kg/h，排放浓度0.125mg/m3。 2、21#楼实验室废气 （1）电子浆料实验废气 ①电子浆料实验非甲烷总烃废气 本项目电子浆料实验过程有机废气以非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中《2661化学试剂和助剂制造行业系数手册》中有机助剂化学合成或混合工艺挥发性有机物产污系数为0.78kg/t-产品，本项目21#1楼实验室电子浆料实验1周研发1批次，共研发48批次，每批次研发4.795kg，则产生实验品约0.230t/a，则本项目21#1楼实验室电子浆料实验过程非甲烷总烃产生量为0.00018t/a。 实验过程打开投料口投料会有少量的有机废气（非甲烷总烃）挥发，挥发量以10%计，则挥发废气产生量为0.000018t/a。90%的有机废气通过真空泵抽真空进入排气筒DA002排放，真空泵尾气管与风管连接，收集效率以95%计，则抽真空有机废气有组织产生量为0.00015t/a，21#实验楼电子浆料研发实验年研发共48批次，每批次研发时间为8h，则工作时间以384h/a计，有组织产生速率为0.00039kg/h。 则无组织非甲烷总烃排放量为0.00003t/a，排放速率为0.00008kg/h。 （2）超支化聚酯合成原料实验有机废气 本项目超支化聚酯合成原料实验有机废气以非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中《2661化学试剂和助剂制造行业系数手册》中有机助剂化学合成或混合工艺挥发性有机物产污系数为0.78kg/t-产品，本项目21#电子浆料和超支化聚酯合成材料实验室研发超支化聚酯合成原料每周研发1-2批次，年研发共100批次，每批次研发产生实验品5.18kg，则超支化聚酯合成材料实验产生实验品约0.518t/a，则本项目超支化聚酯合成原料实验过程非甲烷总烃产生量为0.0004t/a。 有机废气通过真空泵抽真空进入排气筒DA002排放，真空泵尾气管与风管连接，收集效率以95%计，则超支化聚酯实验有机废气有组织产生量为0.00038t/a，超支化聚酯合成材料年研发100批次，每批次研发时间为24h，则工作时间以2400h/a计，有组织产生速率为0.00016kg/h。 未捕集的有机废气无组织排放，则超支化聚酯合成原料实验有机废气无组织排放量为0.00002t/a，无组织排放速率为0.00001kg/h。 （3）无溶剂丙烯酸酯实验有机废气 本项目无溶剂丙烯酸酯实验有机废气以非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中《2661化学试剂和助剂制造行业系数手册》中有机助剂化学合成或混合工艺挥发性有机物产污系数为0.78kg/t-产品，本项目21#无溶剂丙烯酸酯实验室研发无溶剂丙烯酸酯实验每周4-5批次，年研发200批次，每批次研发时间为8h，每批次研发产生实验品2.975kg，则产生实验品共约0.595t/a，则本项目无溶剂丙烯酸酯实验过程非甲烷总烃产生量为0.00046t/a。 无溶剂丙烯酸酯实验在通风橱内进行，废气收集效率以90%计，由表2.9-1可知，无溶剂丙烯酸酯研发时间为1600h/a，则无溶剂丙烯酸酯实验有机废气有组织收集量为0.000414t/a，有组织废气产生速率为0.00026kg/h。未捕集无组织排放量为0.00005t/a，无组织排放速率为0.00003kg/h。 （4）原料称量及投料粉尘 项目粉末状原料在称量及投料过程中会有少量粉尘散逸。项目电子浆料原料实验涉及粉末状原料的使用（丙烯酸酯共聚物BR113、MDI），超支化聚酯合成原料实验涉及粉末状原料的使用（对苯二甲酸），无溶剂丙烯酸酯实验使用原料为液态和固态颗粒，不涉及粉末状原料的使用。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号），工业污染源中2646 密封用填料及类似品制造行业系数手册中，原料-混合搅拌-制胶-包装工艺颗粒物产污系数为0.51kg/t-产品，项目21#实验楼电子浆料实验品量为0.230t/a，则电子浆料实验过程原料称重及投料粉尘产生量为0.00012t/a，项目原料称量粉尘、投料工段粉尘产生量平均分配，则项目原料称量粉尘产生量为0.00006t/a，原料投料粉尘产生量为0.00006t/a。超支化聚酯合成原料共产生实验品0.518t/a，则项目超支化聚酯合成原料的原料称重及投料粉尘产生量为0.00026t/a。 21#实验室电子浆料原料称量及超支化聚酯合成原料的原料称量及投料在通风橱内进行，废气收集效率均以90%计，则21#实验室原料称量及投料粉尘有组织收集量为0.000288t/a，未捕集无组织排放量为0.000032t/a。 21#实验室电子浆料原料投料粉尘均以无组织形式排放，则21#实验室颗粒物无组织排放量为0.000092t/a，排放速率为0.00019kg/h。 经通风橱收集的原料称量及投料粉尘和经通风橱收集的无溶剂丙烯酸酯实验有机废气与电子浆料、超支化聚酯合成原料实验抽真空废气一同经一套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过至21#楼顶排气筒[DA002]排放。 风机风量15000m3/h，环保措施对颗粒物处理效率以90%计、非甲烷总烃处理效率以50%计，非甲烷总烃有组织收集量为0.000944t/a，则DA002排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.00048t/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.028m3；颗粒物排放量为0.00003t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度为0.003mg/m3。 21#实验室未捕集的非甲烷总烃无组织排放，则无组织非甲烷总烃排放量为0.0001t/a，0.00012kg/h。 3、测试废气 项目实验品合成后均进行性能测试，每批次取样检测，项目样品检测耗量约占研发试验总量10%，会产生少量的有机废气，项目测试废气产生量较少，单体残留测试称重在通风橱中进行，本项目不进行定量分析。 4、危废库废气 项目危废库主要储存废导热油、废导热油桶、废研发样品、废原料桶、含油抹布等危废，储存过程中会产生一定挥发性有机废气。废导热油、废研发样品、含油抹布密闭包装；废导热油桶、废原料桶用盖子密封；危险废物及时转移，产生的有机废气量很少，经一套活性炭吸附装置处理后无组织排放，本报告仅定性分析，不进行定量分析。 风量计算 1、通风橱 参考《局部排风设施控制风速检测与评估控制规范》（AQ/T4274-2016），本项目通风橱操作口平均速度速取0.6m/s。根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编），通风柜风量计算公式如下： 用于热态时： ### 用于冷态时： 其中：h—操作口高度，m（取0.8m）； q—柜内发热量，kW/S（取0.0011kW/s）； F—操作口面积，m2（取0.7m2）； μ—操作口平均速度，m/s，（取0.6m/s）。 则用于热态时单个通风橱设计风量为1489m3/h，用于冷态时单个通风橱设计风量为1512m3/h。 - 抽真空真空泵 企业拟上真空泵抽风风量为4L/min，则一台真空泵设计抽风风量为0.24m3/h。 3、风量计算 20#实验楼设置有1台通风橱（冷态使用），1台真空泵进行抽真空，则20#实验楼设计风量为1489.24m3/h，本项目风量取1600m3/h，满足要求。 21#楼设置9台通风橱（6台热态使用，3台冷态使用），3台真空泵进行抽真空，则21#实验楼设计风量为13470.72m3/h，本项目风量取15000m3/h，满足要求。 根据上述分析本项目废气排放源、污染物及污染防治措施见表4.2-1、废气排放口信息见表4.2-2。 |

表4.2-1a本项目废气排放源、污染物及污染防治措施信息表

| 产污环节 |  | 污染物名称 | 排放形式 | 污染物产生情况 |  |  | 污染治理设施情况 |  |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口编号 | 执行标准 |  | 运行时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生 浓度 mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生量 t/a | 污染治理设施编号 | 污染治理设施工艺 | 风机风量m3/h | 捕集 效率 % | 处理 效率 % | 是否为可行技术 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 排放 速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 |  |
| 20#楼实验室 | 电子浆料抽真空 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.244 | 0.00039 | 0.00048 | TA001 | 干式过滤+二级活性炭 | 1600 | 95 | 50 | 是 | 0.125 | 0.0002 | 0.00024 | DA001 | 3 | 60 | 1216 |
|  | 电子浆料原料称量 | 颗粒物 |  | 0.088 | 0.00014 | 0.00017 |  |  |  | 90 | 90 |  | 0.013 | 0.00002 | 0.00002 |  | 1 | 20 | 1216 |
| 21#楼实验室 | 电子浆料抽真空 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.026 | 0.00039 | 0.00015 | TA002 | 干式过滤+二级活性炭 | 15000 | 95 | 50 | 是 | 0.028 | 0.00042 | 0.00048 | DA002 | 3 | 60 | 384 |
|  | 超支化聚酯合成原料抽真空 |  |  | 0.011 | 0.00016 | 0.00038 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
|  | 无溶剂丙烯酸酯实验 |  |  | 0.017 | 0.00026 | 0.000414 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  | 电子浆料原料称量 | 颗粒物 | 有组织 | 0.009 | 0.00014 | 0.000054 |  |  |  | 90 | 90 |  | 0.003 | 0.00004 | 0.00003 |  | 1 | 20 | 2400 |
|  | 超支化聚酯合成原料称量 |  |  | 0.007 | 0.00010 | 0.000234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20#楼实验室 |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.00007 | 0.00008 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00007 | 0.00008 | / | / | 4 | 1216 |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 0.00017 | 0.000205 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00017 | 0.000205 |  | / | 0.5 | 1216 |
| 21#楼实验室 |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.00012 | 0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00012 | 0.0001 | / | / | 4 | 2400 |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 0.00019 | 0.000092 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00019 | 0.000092 |  | / | 0.5 | 2400 |

表4.2-1b本项目废气排放源、污染物合并源强表

| 产污环节 | 污染物名称 | 排放形式 | 污染物产生情况 |  |  | 污染治理设施情况 |  |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口编号 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生 浓度 mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生量 t/a | 污染治理设施编号 | 污染治理设施工艺 | 风机风量m3/h | 捕集 效率 % | 处理 效率 % | 是否为可行技术 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 排放 速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 |
| 20#楼实验室 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.244 | 0.00039 | 0.00048 | TA001 | 干式过滤+二级活性炭 | 1600 | 95 | 50 | 是 | 0.125 | 0.0002 | 0.00024 | DA001 | 3 | 60 |
|  | 颗粒物 |  | 0.088 | 0.00014 | 0.00017 |  |  |  | 90 | 90 |  | 0.013 | 0.00002 | 0.00002 |  | 1 | 20 |
| 21#楼实验室 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.054 | 0.00081 | 0.000944 | TA002 | 干式过滤+二级活性炭 | 15000 | 抽真空95%捕集，通风橱90%捕集 | 50 | 是 | 0.028 | 0.00042 | 0.00048 | DA002 | 3 | 60 |
|  | 颗粒物 |  | 0.016 | 0.00024 | 0.000288 |  |  |  | 90 | 90 |  | 0.003 | 0.00004 | 0.00003 |  | 1 | 20 |
| 20#楼实验室 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.00007 | 0.00008 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00007 | 0.00008 | / | / | 4 |
|  | 颗粒物 |  | / | 0.00017 | 0.000205 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00017 | 0.000205 |  | / | 0.5 |
| 21#楼实验室 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.00012 | 0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00012 | 0.0001 | / | / | 4 |
|  | 颗粒物 |  | / | 0.00019 | 0.000092 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00019 | 0.000092 |  | / | 0.5 |

表4.2-2本项目废气排放口基本信息表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（°） |  | 排气筒参数 |  |  | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 排气温度℃ |  |  |
| 1 | DA001 | 20#楼实验室废气排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | E120.560259 | N32.080607 | 20 | 0.2 | 30 | 一般排放口 | / |
| 2 | DA002 | 21#楼实验室废气排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | E120.559618 | N32.080272 | 20 | 0.6 | 30 | 一般排放口 | / |

表4.2-3本项目有组织废气年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.00005 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.00072 |

表4.2-4本项目无组织废气年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.000297 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.00018 |

表4.2-5本项目废气年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.000347 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.0009 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分环保设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目非正常工况主要为废气处理装置失效。 根据工程分析，项目非正常工况选取废气治理设施故障，造成废气超标排放。非正常排放概率情况见下表。 表4.2-6 大气污染物非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 废气处理装置故障（完全失效，处理效率以0计）; 颗粒物; 0.088; 0.00014; 0.5; 2次/年; 加强巡检，加强维修. 非甲烷总烃; 0.244; 0.00039. DA002; 非甲烷总烃; 0.054; 0.00081. 颗粒物; 0.016; 0.00024. 大气污染物的非正常排放控制措施主要有： （1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置； （2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； （3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。 （4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。 （5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 （6）加强对环保设备的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 （7）在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。 4.2.1.2废气污染防治措施可行性分析 项目电子浆料有机废气、超支化聚酯合成原料实验有机废气通过实验抽真空系统收集、项目电子浆料实验原料称量及超支化聚酯实验原料称量及投料、无溶剂丙烯酸酯实验在通风橱内进行。项目废气收集及排放措施见下图4.2-1、图4.2-2。 图4.2-1 项目20#实验室废气收集措施一览 图4.2-2 项目21#实验室废气收集措施一览 干式过滤：本项目干式过滤采用过滤棉。过滤棉采用玻璃纤维过滤棉，其主要由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维具有稳定的性能，耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。废气与大表面、多孔而粗糙的过滤棉相接触，废气中的有害成分积聚或凝缩在过滤棉表面，过滤棉去除颗粒物效率达90%以上。 活性炭吸附：活性炭具有大的比表面积，可以吸附多种有机废气，吸附容量大；采用活性炭吸附去除有机废气已广泛应用于有机废气的治理工程中，其工艺也比较成熟。采取活性炭吸附的处理工艺也容易控制，工艺上有保障。活性炭吸附属于深度处理，起始处理效率可达100%，随着时间的推移和吸附的进行，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高的水平上，使外排废气稳定达标。 活性炭对废气吸附的特点： 对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附； 对带有支键的烃类物理优于对直链烃类物质的吸附； 对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附； 对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物吸附； 吸附质浓度越高，吸附量也越高； 吸附剂内表面积越大，吸附量越高。 活性炭吸附装置参数见表4.2-7。 表4.2-7 活性炭吸附装置技术参数一览表 - 序号; - 项目; - 20#楼活性炭吸附装置技术指标; - 21#楼活性炭吸附装置技术指标; - 《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》规定. - 1; - 风机风量（m3/h）; - 1600; - 15000; - /. - 2; - 比表面积（m2/g）; - 900-1600; - 900-1600; - 不低于750m2/g. - 3; - 水分; - ≤5%; - ≤5%; - /. - 4; - 活性炭密度（g/cm3）; - 0.5; - 0.5; - /. - 5; - 吸附阻力; - 400; - 400; - /. - 6; - 结构形式; - 蜂窝式; - 蜂窝式; - /. - 7; - 级数; - 二级; - 二级; - /. - 8; - 碘吸附值（mg/g）; - ≥800; - ≥800; - 不低于800mg/g. - 9; - 灰分; - 15%; - 15%; - /. - 10; - 填充量（二级）; - 1.08t; - 2.184t; - 活性炭填充量不低于1000kg. - 11; - 吸附效率（%）; - 50%; - 50%; - /. - 12; - 吸附容量; - 0.1kg/kg; - 0.1kg/kg; - /. - 13; - 停留时间; - 4.86; - 1.05; - >1S. - 14; - 活性炭更换周期/月; - 3; - 3; - 不超过3个月. 本项目20#楼活性炭吸附装置每层活性炭有效填充长度为1.2m、宽度为1.0m，吸附装置内平铺3层活性炭，单层炭层厚度0.3m，则活性炭吸附装置内活性炭有效容积为1.2×1.0×0.3×3=1.08m3，活性炭密度为0.5g/cm3，则二级活性炭箱体内活性炭总装填量为1.08×0.5×2=1.08t。本项目活性炭装填1.08t，符合设计参数。 本项目21#楼活性炭吸附装置每层活性炭有效填充长度为1.4m、宽度为1.3m，吸附装置内平铺4层活性炭，单层炭层厚度0.3m，则活性炭吸附装置内活性炭有效容积为1.4×1.3×0.3×4=2.184m3，活性炭密度为0.5g/cm3，则二级活性炭箱体内活性炭总装填量为2.184×0.5×2=2.184t。本项目活性炭装填2.184t，符合设计参数。 本项目20#活性炭吸附装置的设计风量为1600m3/h≈0.44m3/s，气流速度=风量/宽度/长度/层数，则气流速度=0.44/(1.2×1.0×3)≈0.12m/s，停留时间=过滤厚度/气流速度=(0.9/3×2)/0.12≈5s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中“吸附箱中气流速度低于1.2m/s”的要求。根据《关于印发<南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案>的通知》，气体停留时间大于1s；本项目20#活性炭吸附装置采用的活性炭吸附装置符合该技术规范的设计要求。 本项目21#活性炭吸附装置的设计风量为15000m3/h≈4.17m3/s，气流速度=风量/宽度/长度/层数，则气流速度=4.17/(1.3×1.4×4)≈0.57m/s，停留时间=过滤厚度/气流速度=(1.2/4×2)/0.57≈1.05s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中“吸附箱中气流速度低于1.2m/s”的要求。根据《关于印发<南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案>的通知》，气体停留时间大于1s；本项目20#活性炭吸附装置采用的活性炭吸附装置符合该技术规范的设计要求。 项目20#电子浆料实验废气经“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值；21#实验室废气分别收集后经一套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值。同时通过前文表1.3-6分析可知项目废气处理措施满足《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）要求。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），项目废气处理措施属于可行技术，综上，项目废气处理措施可行。 4.2.1.3废气环境影响分析 （1）项目废气环境影响分析 本项目位于如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，距离项目最近的环境敏感目标为厂界东北侧310m处的中心沙社区，位于项目地常年主导风向的侧风向。根据工程分析，项目实验研发过程中产生的废气处理后经排气筒达标排放；无组织废气经加强通风，加强厂区绿化后厂界达标。由于项目有组织、无组织废气排放量相对较小，因此对周围大气环境的影响较小。 （2）厂界臭气浓度影响分析 项目恶臭气体主要来源于研发实验过程产生的有机废气。根据美国纳德提出将臭气感觉从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表4.2-8。 表4.2-8 臭气强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉强度; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感觉到气味; 轻度污染. 2; 明显感觉到气味; 中等污染. 3; 感到有强烈气味; 重污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重污染. 各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度的关系见表4.2-9。 表4.2-9恶臭影响范围及程度 范围（m）; 臭气强度. 0-20; 3-2. 20-50; 2-1. 50-100; 0-1. >100; 0. 恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于100米时对环境的影响可基本消除，本项目面源和点源距最近敏感目标中心沙社区约为310m，所以本项目工艺废气产生的异味影响对周边敏感目标和大气环境影响较小。 4.2.1.3废气卫生防护距离分析 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中要求：“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 因MDI无环境质量标准，故本项目选择无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃作为计算卫生防护距离的特征污染物，计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据上述公式计算可知，本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果见表4.2-10。 表4.2-10本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果 污染源位置; 污染物; 排放量kg/h; 执行标准 浓度(mg/m3); 等标排放量; 计算排序结果. 20#楼实验室; 非甲烷总烃; 0.00007; 2.0; 3.5×10-5; 2. 颗粒物; 0.00017; 0.45; 0.00038; 1. 21#楼实验室; 非甲烷总烃; 0.00012; 2.0; 6×10-5; 2. 颗粒物; 0.00019; 0.45; 0.00042; 1. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害物质时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。 经计算，本项目20#实验楼选择颗粒物、21#实验楼选择颗粒物计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算公式采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“5.1卫生防护距离初值计算公式”，具体如下： 式中:Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位：kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位：mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m; r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位：m；根据该生产单元面积占地面积S(m2)计算，r= ； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数。 本项目与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，如皋市常年平均风速在 2~4m/s，因此选取Ⅱ类；因此，本项目A取470；B取0.021；C取1.85；D取0.84。 根据工程分析，本项目无组织排放废气卫生防护距离计算结果见表4.2-11。 表4.2-11本项目卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物; 排放速率kg/h; 执行标准浓度(mg/m3); 面源面积m2; 计算结果m; 卫生防护距离初值m. 20#实验楼; 颗粒物; 0.00017; 0.45; 50; 0.056; 50. 21#实验楼; 颗粒物; 0.00019; 0.45; 40; 0.073; 50. 根据表4.2-12确定本项目卫生防护距离为20#实验楼外50m、21#实验楼外50m范围。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等敏感目标，今后也不得在卫生防护距离范围内建设居民区、医院、学校等敏感目标。 4.2.1.5废气监测要求 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的进出采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ 1031-2019)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），废气污染源监测计划及记录信息表见表4.2-12。 表4.2-12大气污染源监测计划及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 备注. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 由于核算浓度低于环境本底，例行监测结果仅做达标分析，不进行总量考核。. 颗粒物; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 4.2.2废水环境影响及防治措施分析 4.2.2.1废水源强及污染防治措施 根据水平衡图可知，本项目废水主要为生活污水，污染因子主要为COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷。生活污水经园区内化粪池预处理后接管如皋市富港水处理有限公司进一步处理。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《生活源产排污核算系数手册》中第一部分 城镇生活源水污染物产生系数，生活污水中污染物产生浓度为COD 340mg/L、氨氮32.6mg/L、总氮44.8mg/L、总磷4.27mg/L。本项目废水污染物产生及排放量情况见表4.2-13。 表4.2-13本项目污水排放情况一览表 产污 环节; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放去处. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 72; pH; 6~9; /; 化粪池; 6~9; /; 如皋市富港水处理有限公司. COD; 340; 0.024; 300; 0.022. BOD5; 200; 0.014; 150; 0.011. SS; 250; 0.018; 200; 0.014. NH3-N; 32.6; 0.002; 32.6; 0.002. TP; 4.27; 0.0003; 4.27; 0.0003. TN; 44.8; 0.003; 44.8; 0.003. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4.2-14。 表4.2-14本项目废水类别、污染物及污染防治措施信息表 废水 类别; 污染物种类; 污染治理设施情况; 排放去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口 类型; 执行标准. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺; 处理能力; 是否为可行技术. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N TN、TP、; TW001; 化粪池; 15m3/d; 是; 如皋市富港水处理有限公司; 间接排放; 连续排放; DW001; 一般排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 表4.2-15本项目水污染物接管量及外排环境量 产污环节; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物接管量; 治理措施; 污染物外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 72; COD; 300; 0.022; 如皋市富港水处理有限公司; 50; 0.004. BOD5; 150; 0.011; 10; 0.0007. SS; 200; 0.011; 10; 0.0007. NH3-N; 32.6; 0.002; 5; 0.0004. TP; 4.27; 0.0003; 0.5; 0.00004. TN; 44.8; 0.003; 15; 0.001. 4.2.2.2废水污染防治措施可行性分析 本项目产生的生活污水经园区化粪池预处理后排入如皋市富港水处理有限公司进一步处理。 （1）处理规模 依托园区化粪池设计处理能力为15m3/d，剩余余量为8m3/d，本项目生活污水为0.24m3/d（72m3/a），因此本项目建成后全厂生活污水不超出化粪池的处理能力，化粪池规模依托可行。 （2）处理工艺 化粪池原理： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除18%~30%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运。化粪池投入使用后，一些悬浮物会漂浮在表面。因此，使用过程中应经常检查和清理，以免堵塞而影响处理效果。此外，应注意清挖周期，不要等污泥积累到最大时再排除。同时清挖时一般应考虑留下20%的污泥来“熟化”化粪池。 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后满足如皋市富港水处理有限公司接管标准，排入如皋市富港水处理有限公司进一步处理，因此本项目废水处理措施可行。 （3）接管可行性分析 如皋市富港水处理有限公司分为一期和二期，设计处理能力分别为2万吨/天，其中一期主要负责处理港区工业污水、生活污水，二期主要处理生活污水。一期污水处理工艺流程为：废水→格栅→加药沉淀→水解酸化→二级生化池→二沉池→催化氧化→沉淀池→排放池。二期污水处理工艺为“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒池”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入中心河，最终排入长江。该项目于2020年4月竣工验收，目前正常运行。 ①水量接管可行性：本项目废水接入如皋市富港水处理有限公司，目前富港污水处理有限公司一期废水富余量为3000吨/天，本项目废水排放量为72t/a（折日废水排放量为0.24t/d），有足够的能力容纳本项目废水。 ②水质接管可行性：本项目废水仅为生活污水，属于如皋市富港水处理有限公司收纳的废水，且化粪池预处理后废水中浓度COD 300mg/L、SS200mg/L、氨氮32.6mg/L、TN 44.8mg/L、TP 4.27mg/L等指标均满足如皋市富港水处理有限公司接管标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上讲，本公司废水接管至如皋市富港水处理有限公司处理是可行的。 ③管网接管可行性：如皋市富港水处理有限公司一期工程主要接纳精细化工园、石化工业园及船舶园区的生产污水和新城区、长青沙小区的生活污水，其污水管网以如皋市富港水处理有限公司为中心分成两部分，以污水处理厂为中心呈辐射状布置。港区西管网沿经四路布置主干道，沿途呈树枝状三条干管分别沿引河、纬五路、纬七路布置。东部沿纬五路、纬七路、沿江公路布置干管。长青沙岛管网覆盖了大洋路东侧到环岛东路西侧之间的主要区域。本项目处于如皋市富港水处理有限公司接管范围内，可以纳管处理。 综上，项目生活污水接管如皋市富港水处理有限公司处理可行。 4.2.2.3废水监测要求 本项目雨、污水排口均依托园区，不另外设置单独的雨、污水排口，排口的环保责任主体为园区。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ 1031-2019)、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）及相关规范，单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 4.2.3噪声环境影响及防治措施分析 4.2.3.1噪声源强及污染防治措施 ①噪声源强分析 本项目噪声主要来自行星搅拌器、电动搅拌机、空压机等设备运行时产生的噪声，各主要噪声源的噪声级见表4.2-16、表4.2-17。 |
| --- | --- |

表4.2-16工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离（m） | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声（室外） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离（m） |
| 20#楼 | 行星搅拌器1 | NYFS-75 | 85/1m | 选用低噪音设备、隔声、减震、合理布局等措施 | 70 | 50 | 1.2 | 5 | 71 | 8:00-12:00 ### 13:30-17:30 | 20 | 51 | 1 |
|  | 行星搅拌器2 | NYFS-75 | 85/1m |  | 70 | 55 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 模温机1 | LEOT-20-30 | 75/1m |  | 75 | 43 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 模温机2 | LEOT-20-30 | 75/1m |  | 75 | 43 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 拉力机 | 500N | 80/1m |  | 75 | 35 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 空压机 | 800-10L | 90/1m |  | 70 | 40 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 线棒式涂布实验机1 | YBJ-AJ-XB | 80/1m |  | 72 | 45 | 4.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 粘度测试仪1 | DV2T | 80/1m |  | 70 | 45 | 4.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | UV固化试验机 | UV-1 | 80/1m |  | 70 | 46 | 4.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 真空泵 | / | 85/1m |  | 73 | 44 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 老化循环箱 | TH-TC | 80/1m |  | 71 | 47 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
| 21#楼 | 行星搅拌器3 | NYFS-75 | 85/1m |  | 7 | 10 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 行星搅拌器4 | NYFS-75 | 85/1m |  | 7 | 11 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 行星搅拌器5 | NYFS-30 | 85/1m |  | 8 | 11 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 模温机3 | LEOT-20-30 | 75/1m |  | 12 | 9 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 模温机4 | LEOT-20-30 | 75/1m |  | 11 | 9 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 烘箱1 | KJ2010B | 75/1m |  | 5 | 10 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 烘箱2 | KJ2010B | 75/1m |  | 5 | 10 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 烘箱3 | KJ2010B | 75/1m |  | 5 | 11 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 烘箱4 | KJ2010B | 75/1m |  | 5 | 11 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 真空烘箱 | ZKXBF-1 | 75/1m |  | 6 | 11 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 真空烘箱 | ZKXBF-1 | 75/1m |  | 6 | 11 | 1.2 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
|  | 老化循环箱 | TH-TC | 80/1m |  | 5 | 10 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 剥离测试仪 | KJ1065A | 80/1m |  | 6 | 0 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 电动搅拌机1 | 21024117 | 85/1m |  | 7 | 10 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 电动搅拌机2 | 21024117 | 85/1m |  | 7 | 11 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 蠕动泵1 | KAMOER | 85/1m |  | 7 | 10 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 蠕动泵2 | KAMOER | 85/1m |  | 7 | 11 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 蠕动泵3 | KAMOER | 85/1m |  | 8 | 11.5 | 4.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 蠕动泵4 | KAMOER | 85/1m |  | 8 | 11.5 | 7.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 小型螺杆挤出机 | RFT1-Y3KW-3266-M1 | 80/1m |  | 10 | 12 | 7.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 线棒式涂布实验机2 | YBJ-AJ-XB | 80/1m |  | 13 | 10 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 粘度测试仪2 | DV2T | 80/1m |  | 10 | 11 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | UV固化试验机 | UV-1 | 80/1m |  | 5 | 11 | 4.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 高温保持力试验机 | KJ6012B | 80/1m |  | 10 | 12 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 粘度仪 | DV2T | 80/1m |  | 11 | 12 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 持粘测试仪 | KJ6010C | 80/1m |  | 11 | 13 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 剥离测试仪 | KJ1065A | 80/1m |  | 12 | 12 | 1.2 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
|  | 真空泵 | / | 85/1m |  | 12 | 15 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 真空泵 | / | 85/1m |  | 12 | 15 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
|  | 真空泵 | / | 85/1m |  | 12 | 15 | 1.2 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
| 注：表中坐标以21#楼西南角（120.559528°,32.080207°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 建筑物隔声量取14 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-17工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机1; /; 70; 46; 0.5; 90/1m; 消声，隔声罩; 09：00-17:00. 2; 风机2; /; 7; 13; 0.5; 90/1m. 表中坐标以21#楼西南角（120.559528°,32.080207°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. ②噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： a.从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头。 b.合理布局：将高噪声设备尽量布置在车间中部，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 c.加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 d.在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低10～15dB（A）；车间墙体隔声可达到10～15dB（A）的隔声量。 4.2.3.2噪声影响分析 本环评根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，取设备噪声最大值进行预测。本项目噪声源从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸Hmax二倍，可作为点声源组预测，预测见下： ①室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL-隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算，也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q＝1；当声源放在一面墙的中心时，Q＝2；当声源放在两面墙夹角处时，Q＝4；当声源放在三面墙夹角处时，Q＝8。 R—房间常数，R＝Sα/（1－α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算公式为： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi-6) 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： Lw=Lp2(T)+10lgs 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB； LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ③本项目噪声预测 建设项目噪声预测值为各预测点的背景值叠加贡献值，叠加公式为： 式中：Leq—预测等效声级，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 根据工程分析提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用等距离衰减模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加，预测厂界贡献值。 A.点声源等距离衰减模型为： 式中：LP-距声源r米处的声压级dB(A)；Lw-点声源的声功率级dB(A)；r-评价点距声源的径向距离(m)；Q-声源的指向性因子；△Li-屏障衰减，一般考虑厚壁屏障衰减、空气吸声衰减和温度影响衰减。 B.点声源迭加计算公式为：Lps=10lg(10Lps10) C.噪声环境影响预测 本工程固定噪声源在厂区内布置形成相对集中的噪声设备集中区。厂方在项目设计中拟采用建筑隔声、基础减震等措施消声降噪。本次预测计算中将每个相对集中的噪声设备区看作一个点源，应用上述等距离衰减模型计算各评价点的噪声贡献值，并考虑多声源贡献叠加。 根据噪声预测模式，本项目厂界噪声预测值表4.2-18。 表4.2-18本项目厂界噪声预测值一览表 地点; 20#楼东1m处N1; 20#楼南1m处N2; 20#楼西1m处N3; 20#楼北1m处N4. 贡献值（dB（A））; 33.6; 30.9; 34.9; 32.0. 地点; 21#楼东1m处N5; 21#楼南1m处N6; 21#楼西1m处N7; 21#楼北1m处N8. 贡献值（dB（A））; 41.9; 43.1; 42.2; 37.9. 执行标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 根据噪声预测结果，通过相应的降噪措施和距离衰减后，本项目噪声对厂界的贡献值较小，可使本项目边界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB（A），因此本项目噪声源对周围环境影响较小。 4.2.3.3噪声监测要求 现有项目例行监测监测点为厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次，本项目噪声依托现有项目例行监测。噪声监测计划及记录信息表见表4.2-19。 表4.2-19噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级Leq（dB）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4.2.4固体废物环境影响及防治措施分析 4.2.4.1固废源强分析 本项目运营后产生的固废主要有职工生活垃圾、化粪池污泥、废原料包装材料、废导热油、废导热油桶、废研发样品、含油抹布、冷凝废液、实验清洗废水、废过滤棉、废活性炭、废BOPP薄膜、废试样、空压机含油废水等。 （1）职工生活垃圾 本项目员工6人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，全年工作300天，则产生生活垃圾0.9t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 （2）化粪池污泥 参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中表4.10.15-2，每人每日计算污泥量取0.2L/（人.d），项目员工6人，年工作300天，则本项目化粪池污泥产生量约为360L，约0.36t/a，委托环卫部门定期清运。 （3）废原料包装材料 本项目原辅材料采用桶装或袋装包装，生产过程中会产生废包装材料，经判断属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，产生量约为0.05t/a，委托有资质单位安全处置。 （4）废导热油 使用恒温水浴锅高温加热时，采用废导热油作为加热介质，会产生废导热油，约2年更换一次，根据企业提供资料废导热油产生量约3L/2年，委托有资质单位处置。 （5）废导热油桶 根据企业提供资料，废导热油包装规格为18L/桶，企业年用量约10L，则两年产生一个废包装桶，单桶重量约0.5kg，则废导热油桶产生量为0.5kg/2年。 （6）废研发样品 本项目电子专用材料研发实验主要为电子浆料、超支化聚酯合成原料的研发实验，实验成品不对外出售，仅做研发使用，最终成品作为危险废物委托有资质单位安全处置，则废研发样品产生量约为1.865t/a。 （7）含油抹布 企业超支化聚酯合成原料实验过程中，会使用导热油作为加热介质，会产生含油抹布，含油抹布产生量约0.01t/a，作为危险废物委托有资质单位安全处置。 （8）冷凝废液 根据超支化聚酯合成原料可知，反应过程会生产水，此部分冷凝后作为冷凝废液，根据企业提供资料，此部分大概产生水量约0.002t/a，作为危险废物委托有资质单位安全处置。 （9）实验清洗废水 项目研发实验过程行星搅拌器、三口烧瓶等需要用水进行冲洗，及实验人员实验过程清洗用水等，产生实验清洗废水约35.364t/a，作为危险废物委托有资质单位安全处置。 （10）废过滤棉 活性炭吸附前道颗粒物过滤设置过滤棉吸附，类比同类型企业，两个月更换一次，单次单套设备更换量重量约为0.006t，则每年产生废过滤棉为0.072t/a。经计算，经过滤棉吸附的颗粒物的量为0.000408t/a，则每年产生废过滤棉约0.0724t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废过滤棉属于危废，分类编号为HW49，废物代码为900-041-49。暂存在危废库，定期送有资质单位进行处置。 （11）废活性炭 实验室有机废气经活性炭吸附装置处理，20#实验室、21#实验室每套活性炭吸附装置活性炭装填量分别为1.08t、2.184t计，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日），活性炭更换周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，根据废气源强，20#实验室、21#实验室削减浓度分别为0.119mg/m3、0.026mg/m3； Q—风量，单位m3/h，20#实验室、21#实验室单套风量分别为1600m3/h、15000m3/h； t—运行时间，单位h/d，项目取值8h/d。 经计算，项目20#实验室与21#实验室活性炭吸附装置更换周期分别约为70903天、70000天。 根据《关于印发<南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案>的通知》，活性炭更换周期不得超过 3 个月，本环评要求项目活性炭每三个月更换一次，年更换4次，并结合废气源强，则项目废气治理过程中产生的废活性炭约13.0567t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），收集暂存后委托有资质单位处置。 （12）废BOPP薄膜 实验品性能测试用到BOPP薄膜，根据企业提供资料，BOPP薄膜测试用量为1kg/d，年测试300天，BOPP薄膜涂覆研发实验品，废BOPP薄膜产生量约0.4t/a，委托有资质单位处置。 - 废试样 实验品性能测试用到试样，根据企业提供资料，试样用量为5kg/d，年测试300天，试样上涂覆研发实验品，废试样产生量约1.6t/a，委托有资质单位处置。 - 空压机含油废水 空压机压缩空气时，少量润滑油被压缩空气与空气冷凝水携带排出形成含油废水，根据企业提供资料，空压机含油废水每天排放1次，每次约0.4L，全厂设1台空压机，则空压机含油废水产生量约0.12t/a，收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位进行处置。 依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）和《国家危险废物名录》（2021年）的规定，判定本项目固体废物结果及各类固废产生情况见表4.2-20、表4.2-21。 表4.2-20本项目固废产生处置情况表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 判定依据. 1; 职工生活垃圾; 办公、生活; 固态; 果皮、纸屑等; 0.9t/a; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 化粪池污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 0.36t/a; √. 3; 废原料包装材料; 产品包装; 固态; 包装袋、包装桶、沾染的化学物质; 0.05t/a; √. 4; 废导热油; 实验过程; 液态; 矿物油; 3L/2年; √. 5; 废导热油桶; 包装; 固态; 塑料、沾染的导热油; 0.5kg/2年; √. 6; 废研发样品; 研发实验; 固态; 聚合物; 1.865t/a; √. 7; 含油抹布; 实验过程; 固态; 布、导热油; 0.01t/a; √. 8; 冷凝废液; 实验过程; 液态; 水、化学品等; 0.002t/a; √. 9; 实验清洗废水; 仪器冲洗; 液态; 水、化学品等; 35.364t/a; √. 10; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; 0.0724t/a; √. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 13.0567t/a; √. 12; 废BOPP薄膜; 性能测试; 固态; 塑料、实验品; 0.4t/a; √. 13; 废试样; 性能测试; 固态; 试样、实验品; 1.6t/a; √. 14; 空压机含油废水; 空压机; 液态; 矿物油; 0.12t/a; √. 表4.2-21本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 处理处置方法; 排放量. 1; 职工生活垃圾; /; 办公、生活; 固态; 果皮、纸屑等; 《固体废物鉴别导则（试行）; /; SW64; 900-099-S64; 0.9t/a; 环卫部门清运; 0. 2; 化粪池污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; /; SW64; 900-002-S64; 0.36t/a; 0. 3; 废原料包装材料; 危险废物; 产品包装; 固态; 包装袋、包装桶、沾染的化学物质; 《国家危险废物名录》（2021年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 委托有资质单位处理; 0. 4; 废导热油; 实验过程; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 3L/2年; 0. 5; 废导热油桶; 包装; 固态; 塑料、沾染的导热油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.5kg/2年; 0. 6; 废研发样品; 实验成品; 固态; 聚合物; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1.865t/a; 0. 7; 含油抹布; 实验过程; 固态; 布、导热油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 0. 8; 冷凝废液; 实验过程; 液态; 水、化学品等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.002t/a; 0. 9; 实验清洗废水; 仪器冲洗; 液态; 水、化学品等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 35.364t/a; 0. 10; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; T/In; HW49; 900-041-49; 0.0724t/a; 0. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 13.0567t/a; 0. 12; 废BOPP薄膜; 性能测试; 固态; 塑料、实验品; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.4t/a; 0. 13; 废试样; 性能测试; 固态; 试样、实验品; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1.6t/a; 0. 14; 空压机含油废水; 空压机; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-007-09; 0.12t/a; 0. 4.2.4.2固体废物环境影响及防治措施分析 一般固废储存要求： 厂区办公区及实验区内均配备垃圾筒，对生活垃圾进行收集。本项目生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门清运处理。 危险废物收集污染防治措施分析： ①收集要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“贮存库”的环境管理要求。按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，对危险废物贮存设施布设视频监控。 按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014）对危险废物进行分类收集，分为优先控制的实验室废弃化学品、实验过程中产生的废弃化学品、过期、失效或剩余的实验室废弃化学品、盛装过化学品的空容器、沾染化学品的实验耗材等废弃物，注明废弃化学品种类，参照GB15258-2009A.1样例或GB18597-2001附录A样例编制安全标签，该安全标签应做好防腐蚀措施，并粘贴于收集容器远离开口面的位置；对于废包装材料应根据盛装原料的性质，将废原料包装材料分为不同类别，如塑料包装、金属包装、玻璃包装等。对于曾盛装过不同危险特性原料（如易燃、易爆、有毒、腐蚀性等）的包装，要进一步细分，确保相互不会发生反应；对于废导热油应使用专门设计用于储存废导热油的密闭容器，容器材质要与导热油兼容，具备良好的防腐蚀性能，防止泄漏。容器容积根据废导热油产生量合理选择；对于废导热油桶在收集废导热油桶前，尽量将桶内残留的导热油排空、回收，可采用抽吸、倾倒等方式，但要确保操作安全。残留量较多的桶，应按照废导热油的收集方式进行处理；对于废研发样品、实验室清洗废水、废试样应根据其特性选择合适的包装材料，如对于易挥发、有毒的样品，采用密封良好的玻璃或塑料容器；对于具有腐蚀性的样品，使用耐腐蚀性强的容器。包装要做好密封，防止泄漏和挥发；对应废含油抹布应将含油抹布放入专门的密封袋或密闭容器中进行收集，防止油污泄漏和挥发。密封袋或容器应具备一定的强度，不易破损；对于冷凝废液应使用耐腐蚀、密封性好的容器收集冷凝废液，收集过程中要注意防止滴漏。若冷凝废液具有高温特性，需等其冷却至常温后再进行收集；对于废过滤棉应将废过滤棉装入密封袋或密闭容器中，防止过滤的污染物泄漏和扩散。对于可能含有挥发性有害物质的废过滤棉，包装要具备良好的阻隔性能；对于废活性炭收集时要确保活性炭包装完好，避免因包装破损导致吸附物质泄漏。若发现包装有破损，应及时更换包装；对于废BOPP薄膜应采用结实的包装材料对废 BOPP 薄膜进行包装，防止在收集、运输过程中破损、散落。包装外要张贴清晰的标识，注明薄膜的来源、是否接触危险物质及危险特性等信息；对于空压机含油废水应使用耐腐蚀、密封性好的容器收集分离后的含油废水和油分，防止泄漏。容器要定期检查和维护，确保其性能良好。 ②暂存过程要求 本项目的危险废物主要为废原料包装材料、废导热油、废导热油桶、废研发样品、废活性炭、含油抹布等。该项目的危险废物的种类之间是相容的。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4.2-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积m2; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废原料包装材料; HW49; 900-041-49; 21#实验室3层; 10; 袋装堆放、堆放; 10; 2个月. 2; 废导热油; HW08; 900-249-08; 桶装; 2个月. 3; 废导热油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 2个月. 4; 废研发样品; HW49; 900-047-49; 桶装; 2个月. 5; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 袋装堆放; 2个月. 6; 冷凝废液; HW49; 900-047-49; 桶装; 2个月. 7; 实验清洗废水; HW49; 900-047-49; 桶装; 2个月. 8; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装堆放; 2个月. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装堆放; 2个月. 10; 废导热油; HW08; 900-249-08; 桶装; 2个月. 11; 废BOPP薄膜; HW49; 900-047-09; 袋装堆放; 2个月. 12; 废试样; HW49; 900-047-09; 袋装堆放; 2个月. 13; 空压机含油废水; HW07; 900-007-09; 桶装; 2个月. A：废原料包装材料中废包装桶密闭储存，装在托盘上存放于危废仓库内，每2个月转运一次，占地面积约2.5m2，其他废原料包装材料拟采用容量20kg的密封袋储存，每2个月转运一次，每只袋子占地面积约0.02m2，约需要1个密封袋，则占地面积为0.02m2； B：废导热油拟采用容积300kg的包装桶储存，每只桶占地面积约0.3m2，约需要1个包装桶，则占地面积为0.3m2；废导热油桶密闭储存，装在托盘上存放于危废仓库内，每2个月转运一次，占地面积约0.04m2； C：废研发样品拟采用容积500kg包装桶储存，每只桶占地面积约0.5m2，每2个月运转一次，约需要1个包装桶，则占地面积为0.5m2； D：含油抹布拟采用容量2kg的密封袋储存，每只袋子占地面积约0.002m2，每2个月运转一次，约需要1个密封袋，则占地面积为0.002m2； E：冷凝废液拟采用容积1kg包装桶密闭储存，每2个月转运一次，共需一个包装桶，占地面积0.001m2； F：实验室清洗废水拟采用容积400kg包装桶密闭包装，每2个月运转一次，每只桶占地面积0.4m2，共需要2个包装桶，则总占地面积为0.8m2； G：废过滤棉拟采用容积20kg密封袋储存，每只袋子占地面积约0.2m2，每2个月运转一次，约需要1个密封袋，则占地面积为0.02m2； H：废过滤棉拟采用容积1t的吨袋密封袋储存，每只袋子占地面积约1m2，每2个月运转一次，约需要3个密封袋，则占地面积为3m2； I：废BOPP薄膜拟采用容积100kg的密封袋储存，每只袋子占地面积约0.1m2，每2个月运转一次，约需要1个密封袋，则占地面积为0.1m2； J：废试样：拟采用容积200kg包装袋密闭包装，每2个月运转一次，每只包装袋占地面积0.2m2，共需要2个包装袋，则总占地面积为0.4m2； K：空压机含油废水拟采用容积25kg包装桶密闭包装，每2个月运转一次，每只桶占地面积m2，共需要1个包装桶，则总占地面积为0.025m2； 因此，本项目危险废物暂存面积共需7.708m2，考虑危废间内设置过道及各类危废分区贮存间隔，本项目拟建危废暂存面积为10m2，满足分类暂存要求。 危险废物应及时送往委托单位处理，不宜存放过长时间，厂区危废暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，具体如下： - 一般规定 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 贮存库 ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求，本项目危废均密闭包装，不易挥发。 - 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 - 贮存过程污染控制要求 - 一般规定 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 - 贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 - 管理要求 I 应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 II 企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 III 单位按照要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。 - 转移过程要求 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签以及按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令 第23号）中相关要求。 危险废物运输中应做到以下几点： 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 危险废物转移应当遵循就近原则。 转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。危险废物转移联单的格式和内容由生态环境部另行制定。 转移危险废物的，应当通过江苏省危险废物全生命周期监控系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。生态环境部负责建设、运行和维护信息系统。 运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 项目固废的分类收集、暂存、管理、转移措施等应落实《江苏省实验室危险废物环境管理指南》具体措施，具体如下： (1)分类管理 实验室危险废物分为废弃危险化学品、液态废物、固态废物三大类。本项目危险废物中废包装材料、废导热油桶、含油抹布、废过滤棉、废活性炭、废试样、废BOPP薄膜为固态废物；废导热油、废研发样品、冷凝废液、实验室清洗废水、废导热油、空压机含油废水为液态废物。 (2)包装管理 ①用于盛放实验室危险废物的容器和包装物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 ②不相容的危险废物不得投入同一容器或包装物内，项目产生的每种危险废物应单独储存。 ③废导热油、废研发样品、冷凝废液、实验室清洗废水、废导热油、空压机含油废水等液态废物使用的塑料容器应符合《包装容器 危险品包装用塑料桶》（GB18191—2008）要求，盛装不宜过满，容器顶部与液面之间保留适当空间。 ④固态废物包装前应不含残留液体，对于废包装桶在收集前，尽量将桶内残留的导物质排空 ⑤废弃试剂瓶（含空瓶）应瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中，确保稳固，防止泄漏、磕碰，并在容器外部标注朝上的方向标识。 (3)贮存管理 一般要求： ①需要建设危险废物贮存库，贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 ②实验室危险废物应根据危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免与不相容的物质、材料接触。 ③贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154 号）等要求设置危险废物贮存库、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。 ④贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表、管理台账等进行检查，并做好记录。 ⑤贮存库应安装 24 小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为 3 个月。 ⑥实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、治安管理、消防、卫生健康等法律法规和标准的相关要求。 贮存点要求： ①本项目实验室危险废物贮存点为实验室内部贮存点，建筑内部贮存点不得设置于走廊、过道等公共区域。 ②贮存点需在地面上涂覆或张贴黄色警戒线，明确贮存点的区域范围，放置托盘防止危险废物流失、扬散。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。存放液态危险废物时，需采取防渗漏措施，将容器置于托盘中。存放两种及以上不相容液态危险废物时，应分类分区存放，且不得共用泄露液体收集装置。 ④危险废物在实验室内部贮存点最大贮存量不得超过0.1吨。 ⑤实验室内部贮存点单个容器盛满后，贮存时间不应超过7天。其他实验室危险废物在贮存点存放时间不应超过90天。 ⑥包装容器或包装物外部应在醒目位置规范粘贴包装容器标识标签详见《江苏省实验室危险废物环境管理指南》（附件3），用中文全称（不可简写或缩写）标示内含主要化学成分、收运量、联系人等重要信息。各类危险废物采用不同背景颜色的标签：废弃危险化学品使用红色（色值 C0 M96 Y95 K0），有机废液使用蓝色（色值 C92 M75 Y0 K0），无机废液使用橘黄色（色值 C0 M63 Y91 K0），固态废物使用白色（色值 C0 M0 Y00 K0）。 ⑦贮存点应建立投放登记制度，每一个收集容器对应一份投放记录表，记录投放时间、投放主要化学物质、投放人等信息，投放记录表应作为台账至少保存五年。 贮存库要求： ①企业危险废物贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，存放两种及以上不相容危险废物时应采用过道、隔板或隔墙等方式隔离。 ②在贮存库内贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄露液体收集装置，不相容危险废物不得共用泄露液体收集装置。 ③项目危废库主要储存废导热油、废导热油桶、废研发样品、废原料桶、含油抹布等危废，储存过程中会产生一定挥发性有机废气。废导热油、废研发样品、含油抹布密闭包装；废导热油桶、废原料桶用盖子密封；危险废物及时转移，产生的有机废气量很少，经一套活性炭吸附装置处理后无组织排放。符合合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）规定要求。 转运管理： ①实验室产生的危险废物在贮存点收集后，应及时转运至危险废物贮存库进行规范贮存 ②实验室危险废物在内部转运时，应至少 2 名实验室管理人员参与转运并符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）有关收集和内部转运作业要求。 ③实验室危险废物转运前应提前确定运输路线，运输路线应避开人员聚集地，转运人员需携带必要的个人防护用具和应急物资。 ④实验室危险废物运输至危险废物处置单位时应符合HJ2025—2012中危险废物的运输要求。运输前固态废物可使用带封口且有内衬的吨袋进行二次包装并封口；液态废物进行二次包装时，应具有液体泄露堵截设施；固态废物与液态废物不得混放包装；危险化学品需单独包装并符合安全要求。二次包装标签应符合HJ 1276—2022中包装识别标签要求。 管理责任： ①实验室及其设立单位是环境管理的责任主体，应做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度。 ②实验室危险废物的产生单位应至少明确 1 名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作，监督、检查各实验室危险废物管理工作落实情况。 ③应建立实验室危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况，在江苏省固体废物管理系统内申报有关信息。实验室外部贮存点需配备专人管理，并以实验室为单位做好台账记录。 ④应加强本单位固体废物污染环境防治的宣传教育和培训，定期对实验室危险废物管理人员和参与实验活动的学员、研究技术人员、业务工作人员以及其他相关人员进行培训，并做好培训记录。 本环评要求企业落实以下几点要求： a、对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022)的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等； b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； c、加强固废管理，固废堆场一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理； d、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 综上，本项目固废均得到合理处置。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 4.2.5地下水、土壤环境影响及防治措施分析 1、地下水、土壤污染源分析 根据企业提供原料，原料不含镉、铬、汞、铅、砷等有毒有害重金属，且项目实验室、测试室等进行硬化，正常工况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径。非正常工况下，当危废库、原料区、实验区等防渗层破损，危险废物、原料等液态物质垂直入渗污染地下水及土壤环境。 2、污染防控措施 （1）源头控制 制定危险废物登记管理台账，由专人进行管理，使风险源处于可控状态。在危废库内部和外部安装监控系统，液态危废储存桶密封且底部设置防渗托盘，危废库内部设置导流槽、收集沟，避免泄露后污染地下水、土壤环境。 同时更好的保护地下水及土壤环境，企业应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行污染防控，加强管理；做好分区防渗处理，项目重点防渗区（实验室、原料区、测试区、危废暂存间），执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目一般防渗区（其他区域）执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，各类固废分类集中收集；做好防雨、防晒措施，防止固废渗滤液以及废水渗入地下。采取以上措施后项目对周围地下水、土壤环境影响可降至最低。 本项目正常运营情况下，对周围地下水和土壤环境影响较小。 （2）过程控制 本项目划分为重点防渗区和一般防渗区，划分区域及具体分区防渗措施见表4.2-23。 表4.2-23项目防渗区污染防治分区一览表 防渗分区; 工程内容; 分区防渗措施. 重点防渗区; 危废间; ①危险废物贮存场所(设施)按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的防渗设计要求，均设置在室内，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，地面设置地沟和集水池，地面、地沟及集水池均做环氧树脂防腐处理，地沟均设置漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设置安全照明设施，并设置干粉灭火器； ②设置围堰、导流沟，防止溢液渗入地下水、土壤环境； ③严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保防渗层的铺设满足相关要求。 ④等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s.或参照GB18598执行。. 实验室、原料区、测试区; ①采用混凝土与环氧树脂防渗结合的方式，设置双层复合防渗，渗透系数不大于1.0×10-11 cm/s。 ②严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保防渗层的铺设满足相关要求。 ③等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s,或参照GB18599执行。. 一般防渗区; 办公区; ①现已采用水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬底化； ②生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪。 ③等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s,或参照GB18599执行。. （3）其他防控措施 涉及有毒有害物质的重点防渗区域，应建立土壤、地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查治理情况应当如实记录并建立档案。 在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理相关办法要求及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或修复等措施。 突发环境事件造成或者可能造成土壤、地下水污染的，应当采取应急措施避免或减少土壤、地下水污染；应急结束后，应当立即组织开展环境影响和损失评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤、地下水治理和修复方案。 通过采取以上措施，可有效防止项目所在区域土壤、地下水环境污染。 4.2.6 生态环境影响分析 本项目位于江苏省南通市如皋市长江镇华江大道1号20#、21#楼，项目租赁国骄胶粘新材料产业园管理有限公司20#、21#研发楼，根据不动产权证书：苏(2019)如皋市不动产权第006313号，土地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此，无需明确生态保护措施。 4.2.7环境风险 1、环境分析 本项目存在的风险物质主要有MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、导热油、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯和危险废物等，风险源主要位于实验室、原料仓库、危废库等。 本项目风险主要为废气收集装置故障、废气未有效收集，挥发性原料散逸污染大气环境；危险废物、MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、导热油、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯发生泄漏且防渗层发生破坏的情况下污染地下水、土壤环境；火灾引起的伴生及次生污染物排放及消防尾水收集不善，外排污染地表水环境等。 表4.2-24 项目风险物质的数量与其临界量比值 序号; 危险物质; 危险性类别; 分布情况; 最大存在量t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 危险废物; 健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）; 危废暂存间; 8.76; 50; 0.1752. 2; MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）; 有毒、有害性; 原料仓库、行星搅拌器; 0.021（含在线量0.001）; 0.5; 0.042. 3; 丙烯酸丁酯; 有毒、有害性; 原料仓库; 0.005; 10; 0.0005. 4; 导热油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 原料仓库; 0.019; 2500; 0.000008. 5; 甲基丙烯酸甲酯; 有毒、有害性; 原料仓库; 0.005; 10; 0.0005. 6; 丙烯酸甲酯; 有毒、有害性; 原料仓库; 0.005; 10; 0.0005. 7; 醋酸乙烯; 有毒、有害性; 原料仓库; 0.005; 7.5; 0.0007. 合计; 0.219408. 2、环境分析识别 表4.2-25 本项目设计的主要危险物质环境风险识别 - 风险单元; - 涉及风险物质; - 突发风险类型; - 可能影响的环境途径. - 危废暂存间; - 危险废物; - 泄漏、火灾、爆炸; - 通过迁移影响土壤、地下水环境，火灾事故，并引发伴生次生性环境污染事故，污染周围大气环境. - 原料仓库; - MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、丙烯酸丁酯、导热油、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯; - 泄漏、火灾、爆炸. - 实验室; - MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、丙烯酸丁酯、导热油、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯; - 泄漏、火灾、爆炸. - 废气处理装置; - /; - 火灾、爆炸. （1）大气环境分析识别 项目废气收集、处理设施发生故障，废气未有效收集处理，对周围环境及人体健康产生一定影响。挥发性原材料泄漏、逸散，污染大气环境（大气中的VOCs与氮氧化物一起参与光化学反应，形成臭氧与细颗粒物，并破坏臭氧层等） 原料仓库导热油等泄漏遇火发生火灾事故、危废暂存间危险废物遇火发生火灾事故、实验室研发过程物质泄漏或因高热发生火灾事故，废气处理装置火灾爆炸等，上述事故发生并引发伴生次生性环境污染事故，对周围大气环境产生不利影响，MDI发生火灾，产生氰化物，氰化物在火灾中可能因为高温而加速分解，‌释放出剧毒的氢氰酸气体，氰化氢易在空气中均匀弥散，在空气中可燃烧，在空气中的含量达到5.6%～12.8%时，具有爆炸性。‌增加了火灾现场的危险性，或其分解产生的有毒气体，危害人员健康。 （2）地表水环境风险识别 发生火灾事故后，灭火过程中消防尾水收集不善，经雨水管网流出厂外，对地表水体造成不利影响。或物料泄漏后收集不及时，遇雨水排入厂外地表水体，对地表水体产生不利影响。 （3）土壤、地下水环境风险识别 危险废物如废导热油、冷凝废液及原辅材料MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、导热油、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯等发生泄漏且防渗层发生破坏的情况下污染地下水、土壤环境。 - 3、典型事故情形 本项目从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。而一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。 本项目典型的风险事故情形如下： （1）原料泄漏事故分析：本项目储存的原料如MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）、丙烯酸丁酯、等若发生泄漏，到空气中，经过大气扩散排放到周边大气环境中，对周边人群和环境造成影响。矿物油等泄漏遇明火或高热引发火灾爆炸，产生氰化物等物质，或其分解产生的有毒气体，危害人员健康，火灾爆炸引发伴生次生性环境污染事故，对周围大气环境产生不利影响。 （2）废气处理装置失效情形分析：本项目的两套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”废气处理装置若失效，导致生产废气不经处理便排放到空气中，经过大气扩散排放到周边大气环境中，对周边人群和环境造成影响。 4、环境风险防范措施 （1）火灾爆炸风险防范措施 ①企业实验楼布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《建筑设计防火规范》等有关规定；危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进一步规范，按类别分别放置在专门的收集容器，分区分类在危废暂存间暂存，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 ②安装火灾自动报警监控装置，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时更换。在各建筑物内的相应地点配置手提式干粉灭火器。并严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案和快速有效的火灾事故应急救援预案，建立对工人进行火灾事故自救和互救知识的宣传教育。 ③MDI冰箱低温4℃保存。‌包装要求密封，‌不可与空气接触。‌应与氧化剂、‌酸类、‌碱类、‌食用化学品分开存放，‌切忌混储。‌储存区应备有合适的材料收容泄漏物。采用防爆型照明、‌通风设施。‌禁止使用易产生火花的机械设备和工具。‌储存区应备有泄漏应急处理设备，‌如沙袋等，‌以应对可能的泄漏情况。 ④若发生火灾事故时，消防废水和事故废液集中汇入至园区设置的事故池水池内，严禁通过雨水口排放到周边水体。应急事故水池内的事故废水，应通过专用管道，分批量排入污水处理厂集中处理。 （2）废气收集装置事故防范措施 ① 建立健全规章制度，落实安全环保生产责任，建立隐患排查制度与重点岗位巡查制度，定期进行安全环保检查，强化安全环保生产教育，制定切实可行的废气收集、处理设施操作规程，并正常维护运行。 ② 废气收集、处理设施要建立设备、装置运行、操作记录等管理和统计台账。并且将环收集设施的运行情况及存在的问题每月按时汇报。 ③ 不得擅自停运、拆除、闲置废气收集/处理设施。除公司年度计划检修外，废气处理设施停运，必须说明停运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施，由领导审批后，方可停运。 ④ 应制定废气处理设施故障时的紧急应急措施。废气处理设施需要停运时，应首先采取切实可行的措施，并及时向主管领导电话报告。 （3）土壤、地下水风险防范措施 地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括厂内危废库、污染区地面的防渗措施，泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来。基于上述情况，立足于源头控制要求，提出以下污染防治对策： a.拟建项目装置及排水系统参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中防渗要求进行严格的防渗处理。 b.加强厂区内管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”，要有事故排放的应急措施。 c.制定环境风险应急响应预案和应急措施，确保事故水全部收集处理。 d.为防止对地下水造成污染，污水管线走地上。 （4）地表水风险防范措施 ① 建立健全规章制度，落实安全环保生产责任，建立隐患排查制度与重点岗位巡查制度，定期进行安全环保检查，强化安全环保生产教育。 ②消防尾水排入厂区消防泵站，保证消防尾水有效收集，不外排污染地表水体。 ③加强厂区内管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”，要有事故排放的应急措施。 （5）危废仓库风险防范措施 ①危废仓库地面拟采用环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求； ②废导热油、冷凝废液、实验清洗废水等液态危险废物采用桶装密封贮存在危废仓库，贮存容器下方设置防漏托盘用以收集泄漏液体，每次更换后由具有危废资质单位及时清运； ③危废仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流渠，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能；配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等； ④拟在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志； ⑤根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存； ⑥危废仓库拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。 （6）运输风险防范措施 ①危险物质的装卸运输应委托已取得国家资质认定的运输企业承担或聘用具备相关资质的驾驶员和装卸管理员。应做到定车、定人运输，非特殊情况下运输路线不变。 ②运输车辆应配备堵漏等应急设施及自身防护设施，并对负责运输的人员进行应急处置培训，发生泄漏事故时应在自身防护的情况下立即进行应急处理，同时报告公安机关和有关部门，及时疏散人群。 ③危险物质应采用质量过关、安全可靠的设备及管道进行贮存、输送，储罐与运输管道接口处应做好防渗漏措施。 ④采用高质量、防腐、防渗好的管道，定期对管道进行检查、维修以降低物料泄漏概率。 （7）事故池的设计和尺寸要求 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、事故状态下水体污 染的预防和控制技术要求》(Q/SY1190-2009)、《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）中的相关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1―收集系统范围内发生的一个罐组或一套装置的物料量； V2―发生事故的贮罐装置的消防水量； V3―发生事故时可以转输到其他贮存设施的物料量； V4―发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量； V5―发生事故时可能进入该系统的降雨量。 ①物料量（V1）：为收集系统范围内发生事故的1个罐组或者1套装置的物料量，储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的1台反应器或中间储罐计，本项目MDI最大储存规格为20kg/桶，密度为1.19g/cm3计，则其储罐容积约为0.017m3，则V1=0.017m3。 ②发生事故车间设备的消防水量（V2）:本项目根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，本项目实验楼为甲类，建筑面积共为870m2，实验楼高度为10m，则本项目室外消火栓用水量为25L/s，室内消火栓用水量为10L/s，室内共配备2支消防水枪，室外共配备1支消防水枪，一次灭火持续时间按3小时计，同一时间内火灾次数为1次，则一次火灾灭火消防用水量为486m3。 ③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：包括事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3；（园区应急管道长度约为2500m，平均管径为0.3m，则V3取176.625m3。 ④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：本项目不涉及生产废水，V4为0m3。 ⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）： V5=10qF 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，公顷， 拟建项目必须进入事故废水收集系统汇水面积约0.0222公顷；南通市多年平均降雨量为1177.6mm，多年平均降雨天数130天，计算得出日平均降雨量9.06mm。 V5=10q•F=10*9.06*0.0222=2.011m3。 综上，V总=（0.017+486-176.625）+0+2.011=311.403m3。 经计算，厂区所需事故池总容积为311.403m3，企业依托园区400m3的应急事故池，可满足要求。 （8）事故状态下废水排放方式 事故状态下，对发生事故泄漏物料、消防废水等在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，消防废水经园区管网自流至园区事故池，再经过处理，待事故池中的污水可满足后续污水处理要求时，方可排入污水管网。 - 5、应急要求 （1）突发环境事件应急预案编制要求 本项目建成后，建设单位试生产前应根据全厂情况，按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB3795-2020）》的要求编制全厂环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 本项目的应急预案应与区域突发环境事故应急预案相联动，按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事故，企业可立即进行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速应对能力。 （2）突发环境事件隐患排查工作要求 根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，建设单位应建立健全突发环境事件隐患排查治理制度的要求。 （3）环境应急物资装备的配备 应急物资派专人管理，并定期检查保养。建立科学规范的登记管理制度，记录现场救援和抢险装备类型、数量、存放位置，明确其性能。执行任务前，对现场救援和工程抢险装备进行检查，已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。 （4）应急管理制度 风险管理制度方面的主要措施有： ① 强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。必须落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，管生产必须管安全，安全促进生产，建立岗位安全责任制，把责、权、利统一起来，达到分工明确，责权统一，机构精干，形成网络，有利于协作的目的。 ② 各类危险化学品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量，各贮存区应设立管理岗位，严格看管检查制度，防止危险品泄漏。 ③ 必须从运输、贮存、管理、使用、监测、应急各个方面全时段、多角度的做好危险品防范措施。 ④ 设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系,一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ⑤ 安全培训教育，定期对员工开展安全培训教育 ⑥ 做好生产安全检查工作。其基本程序如下：a.检查准备阶段，建立一个适应检查工作需要的组织领导，适当配备检查力量，集中培训安全检查人员，明确检查步骤和路径，分析可能会遇到的疑难问题及其处理方法；b.检查实施阶段，深入检查现场，按要求逐项逐条、逐个设备、逐个场所进行检查，并做好检查记录，检查中发现的问题应和被检查人员交换意见，指出隐患和问题所在，并告诉他们怎样才正确及处理意见；c.检查结束阶段，根据检查的结果，及时编写出检查报告，对检查发现的问题，应尽快限期整改，并要明确整改负责人的责任。 ⑦ 建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：a.安全员责任制度，主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。b.防火防爆制度，是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。c.用火审批制度，在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。d.安全检查制度，各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。e.其他安全制度，如外来人员制度，临时电线装接制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。 ⑧ 规范操作，减少人为事故的发生。制定各种操作规范，加强监督管理，杜绝因人工操作不当或事故排放而对员工、周围人群和环境造成影响的可能性。因此，制定各种操作规范，加强监督管理，严格各槽罐的看管检查制度，避免事故的发生。 （5）应急监测计划 事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。 ①监测区域 水应急监测：园区污水排口设置采样点，监测因子为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等。 大气应急监测：厂界、厂界上风向和下风向、厂房外设置采样点，监测因子为非甲烷总烃、CO、氰化物、颗粒物、臭气浓度等。 ② 监测频率： 环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。 地表水：采样1次/30min。 ③ 监测报告 事故现场的应急监测机构负责每小时向如皋市生态环境局等提供分析报告，由如皋市环境监测站负责完成总报告和动态报告的编制、发送。值得注意的是，事故后期应对可能受污染的土壤和地下水进行环境影响评估和修复。具体监测任务视事故发生状况进一步确定。 - 6、竣工验收 表4.2-26 本项目环境风险“三同时”竣工验收一览表 - 类别; - 措施. - 组织机构、管理制度; - 需要设置专门环境管理机构和专职环保人员1-2名，负责环境保护监督管理工作。本工程运营期的环境保护和污染防治措施由建设单位实施，环保监督部门为当地环保主管部门. - 应急预案及应急演练; - 主要内容如下： - 总则：明确预案编制的目的、依据、适用范围、等级划分等； - 组织机构和职业：明确应急机构的组成、各机构职责等； - 预防与预警：明确区域内的重大危险源分布、各应急机构根据职责开展应急预防和应急准备等； - 应急响应：明确预案应急响应的流程、分级响应及启动条件、信息报告与处置及现场处置等 - 安全防护：明确事件现场保护措施、群众安全转移措施、次生灾害方法治措施等； - 应急状态解除：明确应急终止的条件、程序及跟踪监测和评估方案等； - 善后处置：明确受灾人员的安置及赔偿方案等； - 应急保障：明确应急保障计划、应急物资、装备保障及其他保障措施等； - 预案管理：明确预案的演练计划、修订方案及备案程序等；. - 应急物资; 1、消防设施 企业配置灭火器等。企业配置灭火器和消防栓。 2、应急预警、通信、照明 公司在各工段配置手电，在实验室配置应急灯，作为应急照明使用。当发生事故时，单个实验系统必须完全断电或者突然断电时，所有岗位人员由当班管理人员负责使用应急照明有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由应急指挥中心根据情况，在确认安全的情况下，对事故单位的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。. - 应急事故池; 企业依托园区容积为400m3的事故池，满足应急事故需求。. 4、风险评价结论 经分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目环境风险可防控。 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 20#楼实验室DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 干式过滤+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 21#楼实验室DA002 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 干式过滤+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 测试废气（无组织） | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 危废库废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 实验室未收集废气（无组织） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 实验室通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 实验室外无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池 | 如皋市富港水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、隔声减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废进行妥善处置，危废暂存间10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 划分重点防渗区、一般防渗区，均采用不同程度的防渗措施；从源头控制及过程控制两方面采取相应污染防控措施，同时，加强日常巡检与维护。发现泄漏事故后及时处理，并定期对区域土壤、地下水进行监测。最大限度减少对土壤、地下水环境的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； ②按时申领排污许可证； ③确保各类污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气收集设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； ④加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作； ⑤加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； ⑥加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理。 建设项目“三同时”验收监测方案见表5-1。 表5-1 建设项目“三同时”验收监测方案一览表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 执行标准. - 废气; - DA001处理装置进出口; - 非甲烷总烃; - 3次/天*2天; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. - 颗粒物; - 3次/天*2天. - DA002处理装置进出口; - 非甲烷总烃; - 3次/天*2天; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. - 颗粒物; - 3次/天*2天. - 厂界; - 非甲烷总烃; - 3次/天*2天; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. - 颗粒物; 3次/天*2天. - 臭气浓度; 3次/天*2天; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准. - 厂房外; - 非甲烷总烃; 3次/天*2天; - 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准. - 噪声; - 厂界; - 等效连续A声级，是否达标排放; - 昼间1次/天，2天; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 废水; - 污水排口; - pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; - 2天*4次/天; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值. - 雨水排放口; - pH、COD、SS; - 2天*4次/天; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 表5-2 建设项目环保“三同时”检查一览表 - 项目名称; - 江苏瑞思奇先进材料科技有限公司电子专用材料研发实验室项目. - 类别; - 污染源; - 污染物; - 治理措施; - 处理效果、执行标准或拟达要求; - 环保投资; - 完成 - 时间. - 运营期; - 废气; - 20#楼实验室废气; - 非甲烷总烃、颗粒物; - 干式过滤+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; - 10. - 21#楼实验室废气; - 非甲烷总烃、颗粒物; - 干式过滤+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; - 15. - 废水; - 生活污水; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; - 依托园区化粪池; - 符合如皋市富港水处理有限公司的接管标准; - /. - 初期雨水; - pH、COD、SS; - 依托园区初期雨水池. - 噪声; - 设备运行; - 噪声; - 厂房隔声、距离衰减等综合防治措施; - 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; - 2. - 固废; - 生产; - 危险废物; - 有资质单位处理; - 零排放; - 3. - 生活; - 生活垃圾; - 环卫清运; - 依托原有. - 环境风险; - 原料泄漏、废气处理设施故障等事故; - MDI、危险废物等; - 地面硬化、防腐防渗; - /; - 2. - 环境管理; - 江苏瑞思奇先进材料科技有限公司 - 环境管理部门. - 排污口规范化设置; - 排污口规范化设置. - “以新带老”措施; - 无. - 总量平衡具体方案; - ①大气污染物总量控制建议指标：VOCs（以非甲烷总烃计）：有组织0.00072t/a、无组织0.00018t/a；颗粒物：有组织0.00005t/a、无组织0.000297t/a。该总量指标在如皋市内平衡。 - ②水污染物总量控制建议指标： - 接管排放量：化学需氧量：0.022t/a、氨氮：0.002t/a、总氮：0.003t/a、总磷：0.0003t/a。 - 最终排放量：化学需氧量：0.004t/a、氨氮：0.0004t/a、总氮：0.001t/a、总磷：0.00004t/a。 - 本项目仅有生活污水和初期雨水，无需申请总量。 - ③固体废物总量控制建议指标：本项目工业固废均进行合理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 - 本项目为国民经济行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号），本项目本项目不纳入排污许可管理。根据《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）中要求，本项目无需总量申请。. - 区域解决方案; - 无. |

- 六、结论

从环境保护角度来看，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00005 | / | 0.00005 | +0.00005 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00072 | / | 0.00072 | +0.00072 |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  |  |  | 0.000297 |  | 0.000297 | +0.000297 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00018 |  | 0.00018 | +0.00018 |
| 废水 | 废水量（万吨/年） |  | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | +0.0072 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.00004 | / | 0.00004 | +0.00004 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.9 | / | 1.95 | +1.95 |
|  | 化粪池污泥 |  | / | / | / | 0.36 | / | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废原料包装材料 |  | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废导热油 |  | / | / | / | 3L/2年 | / | 3L/2年 | +3L/2年 |
|  | 废导热油桶 |  | / | / | / | 0.5kg/2年 | / | 0.5kg/2年 | +0.5kg/2年 |
|  | 废研发样品 |  | / | / | / | 1.865 | / | 1.865 | +1.865 |
|  | 含油抹布 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 冷凝废液 |  | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 实验清洗废水 |  | / | / | / | 35.364 | / | 35.364 | +35.364 |
|  | 废过滤棉 |  | / | / | / | 0.0724 | / | 0.0724 | +0.0724 |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 13.0567 | / | 13.0567 | +13.0567 |
|  | 废BOPP薄膜 |  | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废试样 |  | / | / | / | 1.6 | / | 1.6 | +1.6 |
|  | 空压机含油废水 |  | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①